Приложение  №4

к Договору №________

от «___»________201__ г.

Регламент оперативно-технического взаимодействия

- Введение

  - Настоящий регламент "Оперативного взаимодействия" (далее –  регламент) определяет порядок взаимоотношения сторон по Договору №__________ от «___»________201__ г., сроки и объемы передаваемой оперативной и другой информации необходимой сторонам для выполнения договорных условий и соблюдения законодательства РФ, при:

  - оперативном обслуживании объектов электрических сетей;

  - осуществлении технологического присоединения;

  - определении баланса электрической энергии в электрических сетях;

  - обеспечении параметров надежности и качества электроэнергии при передаче ее от производителя к потребителю;

  - предотвращении развития и ликвидация аварийных нарушений, поддержанию нормального режима   работы объектов электрических сетей;

  - Исполнитель по запросу Заказчика предоставляет все необходимые технические характеристики действующего и вновь вводимого оборудования и линий электропередачи, инструкции, схемы и данные, характеризующие режим работы оборудования;

  - Регламент определяет только оперативно-технические вопросы и не рассматривает правила ведения коммерческой деятельности на рынке электроэнергии.

  - Знание настоящего регламента обязательно для персонала Заказчика и персонала                      Исполнителя.

- Термины и определения, классификация

В настоящем регламенте используются следующие понятия:

  - Оперативный персонал - это:

  - категория работников непосредственно воздействующих на органы управления энергоустановок и осуществляющих управление и обслуживание энергоустановок в смене. К данной категории относятся оперативный персонал подстанций и оперативно-выездных бригад.

  - категория ремонтного персонала с правом непосредственного воздействия на органы управления электроустановок. К данной категории относится оперативно-ремонтный персонал.

  - категория работников осуществляющих оперативное руководство в смене работой закрепленных за ними объектов (электрические сети, энергообъекты) и подчинённым ему оперативным персоналом. К данной категории относятся оперативные руководители (диспетчеры электрических сетей, энергодиспетчеры предприятий, организаций).

- Режимы работы энергосистемы

Нормальный режим, Вынужденный режим, Аварийный режим, Послеаварийный режим.

Нормальный режим  энергосистемы  - режим   энергосистемы,   при  котором потребители снабжаются электрической энергией, а значения технических параметров режима энергосистемы и оборудования находятся в пределах длительно допустимых значений, имеются нормативные оперативные резервы мощности на электростанциях.

Вынужденный режим энергосистемы - режим энергосистемы, при котором загрузка некоторых контролируемых сечений выше максимально допустимой, но не превышает аварийно допустимой. Вынужденный режим может быть разрешен на высшем уровне диспетчерского управления для послеаварийных режимов на время прохождения максимума или минимума нагрузки, но не более 40 мин (дополнительно к 20 мин, разрешенным для нормализации послеаварийного режима), или на время, необходимое для ввода ограничений и/или мобилизации резерва, а также при невозможности выполнения требований к нормальным режимам энергосистемы.

Аварийный режим в электроэнергетической системе – режим энергосистемы с параметрами, выходящими за пределы требований технических регламентов, возникновение и длительное существование, которого представляет угрозу жизни и здоровью людей, повреждения оборудования и ведет к ограничению подачи электрической и тепловой энергии в значительном объеме.

Послеаварийный режим энергосистемы - режим, в котором энергосистема находится после локализации аварии до установления нормального или вынужденного режима. Послеаварийный режим характеризуется сниженными требованиями к параметрам режима, по сравнению с требованиями к нормальному режиму. Продолжительность нормализации послеаварийного режима ограничена 20 мин. Превышение указанного времени означает переход к работе в вынужденном режиме.

- Внезапное нарушение электроснабжения – нарушение электроснабжения, возникающее без предварительного уведомления потребителя энергоснабжающей организацией или с уведомлением за время, недостаточное для принятия на объектах потребителей необходимых противоаварийных мер с учетом характера его производственных процессов;

- Кратковременное нарушение электроснабжения – нарушение электроснабжения на время действия систем релейной защиты и автоматики при ликвидации возникшего повреждения или выполнения необходимых переключений в электрической сети общего назначения;

- Нарушение электроснабжения – прекращение электроснабжения объекта потребителя или объекта электроэнергетики от электрической сети общего назначения или такое изменение напряжения и (или) частоты в этой сети, при которых работа указанных объектов невозможна;

- Основные задачи  Заказчика и Исполнителя, выполняемые при оперативно-техническом взаимодействии

  - Обеспечение системной надежности при передаче электрической энергии и мощности по электрическим сетям.

  - Соблюдение правил промышленной и пожарной безопасности, правил охраны труда в процессе оперативного и технического обслуживания оборудования, зданий и сооружений.

  - Обеспечение максимальной экономичности и надежности энергопроизводства.

  - Совместные действия по предупреждению и ликвидации технологических нарушений при производстве, передаче и распределении электрической энергии.

  - Обеспечение надежной работы средств, обеспечивающих непрерывное осуществление диспетчерского управления энергообъектами.

- Форма переговоров оперативного персонала

  - Оперативными переговорами считаются такие переговоры оперативного персонала, при которых передается (принимается) информация и сообщения, отдаются (принимаются к исполнению) распоряжения и разрешения по состоянию и изменению состояния режима работы энергообъектов, электрических сетей, ВЛ и оборудования, устройств РЗА, принимаемым мерам по ликвидации технологических нарушений.

  - Оперативные переговоры персонала Заказчика и Исполнителя должны быть четкими и лаконичными. Оперативные переговоры должны исключать возможность неправильного понимания сообщений и другой информации.

  - Оперативные переговоры персонала Заказчика и Исполнителя должны вестись грамотно. Все электрооборудование, присоединения, коммутационные аппараты, устройства релейной защиты и автоматики должны называться полностью согласно установленным диспетчерским наименованиям. Отступление от технической терминологии и диспетчерским наименований, при оперативных переговорах запрещается.

  - Оперативные переговоры должны начинаться с сообщения фамилий персонала Заказчика и Исполнителя, ведущих оперативные переговоры. При проведении оперативных переговоров допускается только официальное обращение: по фамилии или по имени-отчеству.

  - Распоряжения персонала Заказчика по вопросам, входящим в его компетенцию, должны выполняться оперативным персоналом Исполнителя своевременно.

  - Ответственность за невыполнение или задержку выполнения распоряжения персонала Заказчика несут лица персонала Исполнителя, санкционировавшие его невыполнение или задержку.

- Обязанности сторон

  - Исполнитель обязан:

    - Обеспечивать оперативно-технологическую дисциплину обслуживающего персонала и исполнения ими инструктивных материалов по оперативному управлению.

    - Вести в установленном порядке оперативно-техническую документацию;

    - Предоставлять информацию, необходимую для осуществления функций Заказчика как сетевой компании и формирования показателей оперативной, технической и статистической отчетности.

    - Выполнять требования Заказчика по обеспечению надежности работы энергетического оборудования, технических и технологических систем, снижению рисков технологических нарушений, организации подготовки оперативно-технического персонала.

    - При расследовании технологических нарушений, несчастных случаев, нарушении оперативной дисциплины привлекать специалистов Заказчика для участия в работе комиссии. Обеспечивать необходимой информацией работу комиссии.

    - Для составления структуры потерь и баланса электроэнергии энергосистеме предоставлять данные о работе оборудования подстанций.

    - Обеспечивать по заданию Заказчика организацию проведения контрольных измерений потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения в электрических сетях энергосистем, замеров параметров оборудования и режимов.

    - Немедленно информировать об аварийных ситуациях на энергетических объектах, а так же о выявленных в процессе производства плановых ремонтных работ (сторонними организациями) дефектах оборудования.

    - Ежедневно предоставлять  рапорт диспетчерской службе Заказчика путем выхода на связь персонала Исполнителя (на адреса в соответствии с предоставляемыми списками) следующую информацию:

        - о произошедших за прошедшие сутки аварийных отключениях,  времени простоя и времени восстановления нормального режима работы;

        - о планируемых переключениях на текущие сутки;

        - о выявленных дефектах в работе электрооборудования, средствах РЗА и ПА.

    - Осуществлять круглосуточное оперативное обслуживание электроустановок местным оперативным персоналом.

    - Осуществлять круглосуточный контроль нормального режима работы электроустановок.

    - Ведение оперативных переговоров, прием и передача оперативной информации. Взаимоотношения персонала различных уровней оперативно-диспетчерского управления должны быть регламентированы соответствующими типовыми положениями.

    - Производить необходимые переключения в электроустановках.

    - Осуществлять вывод в ремонт и ввод в работу электрооборудования, подготовка рабочих мест и допуск бригад для производства работ в электроустановках по нарядам и распоряжениям.

    - Оформлять оперативную документацию.

    - Проводить ежедневный осмотр электроустановок.

    - Проводить ликвидацию перерывов в электроснабжении потребителей и других нарушений режима сети путем производства переключений в схеме сети;

    - Осуществлять допуск к работам сторонних организаций и надзор за работами, проводимыми вблизи электрооборудования и линий электропередач (ЛЭП).

    - Осуществлять постоянный контроль над режимом потребления электрической энергии присоединенными Потребителями и информировать Заказчика обо всех случаях отклонений;

    - Осуществлять поддержание чистоты и достаточного уровня освещенности на территории, в зданиях и сооружениях передаваемого на обслуживание объекта;

    - Поддерживать должное противопожарное состояние территории, зданий и сооружений передаваемого на обслуживание объекта, производить очистку территории и подъездных путей от снега;

    - Проводить выполнение плановых переключений для подготовки рабочих мест по заявкам потребителя, подрядных и иных организаций для проведения ремонтных и аварийных работ;

    - Незамедлительно информировать Заказчика и Потребителей об аварийных ситуациях в электрических сетях, ремонтных и профилактических работах, влияющих на исполнение обязательств по договору;

    - Выполнять своими силами и средствами аварийно-восстановительные работы.

    - Осуществлять ремонты оборудования поврежденного в процессе оперативного обслуживания;

    - Осуществлять за свой счет доставку оперативного персонала до места работы;

    - Иметь аварийный запас материалов, для аварийно-восстановительных работ;

    - Самостоятельно определить количество специалистов, необходимых для оказания услуг;

    - Нести ответственность за безопасное производство работ;

    - Использовать материалы, качество которых должно соответствовать ГОСТ, ТУ, сертификатам соответствия;

    - Исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в течение 10-ти дней со дня письменного уведомления;

    - Бережно относиться к оборудованию, сооружениям переданному на оперативное обслуживание;

    - Сообщать по требованию Заказчика все сведения о ходе выполнения работ;

    - Получать и предоставлять Заказчику документацию, соответствующие разрешения, иные сведения и информацию, необходимые для оказания услуг;

    - Соблюдать нормы действующего законодательства Российской Федерации в области охраны труда, промышленной, пожарной и электробезопасности, включая законодательство о недрах, об охране окружающей среды, о природных и минеральных ресурсах, иные законы и нормативные акты, действующие на территории оказания услуг;

    - Обеспечивать оперативный персонал специальной одеждой и испытанными средствами защиты в соответствии с существующими нормами и правилами;

    - Незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов. Расследование причин аварий, инцидентов и несчастных случаев осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, комиссией Исполнителя с обязательным участием представителей Заказчика;

    - Выполнять мероприятия по вводу ограничения режима потребления электрической энергии (по отключению, повторному подключению) в соответствии с Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 (в редакции Постановлений Правительства РФ от 30.12.2012 № 1482, от 26.08.2013 № 737) по заявке Заказчика;

    - Выполнять в установленные сроки 	предписания органов государственного энергетического надзора, вызванные	 неудовлетворительным состоянием электрооборудования, представляющим угрозу жизни и безопасности граждан. В случае предписания органов государственного энергетического надзора по отключению электроустановок непосредственно Исполнителю, незамедлительно поставить об этом в известность Заказчика и выполнить предписание в установленный срок.

    - Выполнять в установленные сроки	 предписания органов государственного пожарного надзора, Ростехнадзора, Гострудинспекции и других надзорных органов, имеющих законные основания производить надзор и выдавать предписания юридическим и физическим лицам на устранение выявленных нарушений в отношении предмета настоящего договора.

    - Обеспечивать представителям Заказчика беспрепятственный допуск к переданному Имуществу с целью его осмотра, проверки соблюдения и выполнения Исполнителем условий настоящего Договора в соответствии с действующими правилами.

    - Направлять	 Заказчику представителей для участия в рассмотрении претензий, полученных Заказчиком от Потребителей, ЭСО и ССО по качеству и (или) количеству предоставленных Заказчиком услуг по передаче электрической энергии;

    - Принимать участие в определении	 технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям Заказчика.

    - Предоставлять Заказчику информацию о действующих нагрузках и пропускной способности, текущего технического и эксплуатационного состояния электрических сетей.

    - Участвовать	 в разработке, согласовании и вводе в действие графика ограничения потребления электрической мощности и графика временного отключения электрической энергии в соответствии с утвержденными в установленном порядке графиками и регламентами.

    - Представлять Заказчику на согласование нормальные и ремонтные схемы электрических соединений подстанций.

    - Содержать оборудование, здания и сооружения в состоянии эксплуатационной готовности.

    - При техническом обслуживании оборудования ПС выполнять виды работ, приведенные ниже:

    - Замеченные при осмотрах неисправности заносятся в журнал дефектов и неполадок оборудования или карты дефектов.

    - Мелкие неисправности в соответствии с местными инструкциями устраняются оперативным персоналом с соответствующей отметкой в журнале дефектов.

    - Результаты испытаний, измерений, контроля, опробования, выявленные неисправности заносятся в протоколы или журналы испытаний.

    - Сведения о неисправности в работе оборудования или превышении свыше допустимых значений данных испытаний, контроля или опробования оборудования передаются лицам, принимающим решение о сроке и способе их устранения и Заказчику

    - Выполнение профилактических работ оформляется актами или протоколами.

    - Техническое обслуживание оборудования производится по графикам утвержденных Заказчиком, в том числе выполнение отдельных видов работ (техническое обслуживание аккумуляторных батарей, обмыв или чистка изоляции распределительных устройств, сушка и регенерация трансформаторного масла, восстановление силикагеля и др.).

    - Техническое обслуживание трансформаторов включает наружный осмотр и устранение дефектов, поддающихся ликвидации на месте, чистку изоляторов и бака, доливку масла, смену сорбента в фильтрах, проверку (замену) подшипников двигателей системы охлаждения к вентиляции, отбор проб масла, проведение измерений, испытаний, опробования стационарных систем пожаротушения и др.

    - Техническое обслуживание коммутационных аппаратов включает внешний осмотр оборудования, его чистку, проверку креплений и подтяжку контактов ошиновки, ремонт изоляции, зачистку и шлифовку подгоревших мест контактов, смазку контактов, измерение сопротивления контактов постоянному току, смазку трущихся частей, взятие проб масла и доливку его, опробование включения и отключения. Техническое обслуживание, должно максимально использоваться для выявления и уточнения по всем узлам коммутационного аппарата объема работ.

    - Техническое обслуживание устройств РЗА и автоматики в электрических сетях проводится в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, нормативно-технической документацией по осуществлению тестового контроля и технического осмотра, за работой устройств.

    - Техническое обслуживание СДТУ, устройств сигнализации, средств измерений.

    - Техническое обслуживание средств диспетчерского и технологического управления в электрических сетях выполняются в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей.

    - Техническое обслуживание пожарной и охранной сигнализации в электрических сетях выполняется в соответствии с СО 153-34.03.305-2003, СО 34.49.501-95 (РД 34.49.501-95), СО 34.49.502-96 (РД 34.49.502-96), СО 34.49.503-94 (РД 34.49.503-94) и другими нормативными документами.

    - Техническое обслуживание средств измерений в электрических сетях выполняется в соответствии с СО 34.11.115-97 (РД 34.11.115-97), СО 34.11.412-96 (РД 34.11.412-96), МИ 2304-94 и другими нормативными документами.

    - Техническое обслуживание зданий и сооружений осуществляется в соответствии с «Типовой инструкцией по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий: часть II, раздел I. Техническое обслуживание зданий и сооружений» СО 34.0-21.601-98 (РД 153-34.0-21.601-98) и другими нормативными документами по эксплуатации и техническому обслуживанию зданий и сооружений.

    - Для учета работ по техническому обслуживанию ведется технический журнал, на каждое здание и сооружение, объект ПС, в который заносятся записи о всех выполненных работах и исполнителях. Технический журнал является основным документом, характеризующим состояние эксплуатируемых объектов. Сведения, помешенные в журнале должны отражать техническое состояние зданий и сооружения на данный период времени, а также о начале его эксплуатации, служить исходными данными при составлении ведомостей (описей) объемов работ.

    - Формы технических журналов приведены в «Типовой инструкции по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий. Часть 1. Организация эксплуатации зданий и сооружений» СО 153-34.21.521-91 (РД-34.21.521-91).

    - Своевременность проведения и выполненный объем работ по техническому обслуживанию, а также ведение технических журналов постоянно контролируются Исполнителем, и предоставляется Заказчику.

    - Техническое обслуживание зданий и сооружений предусматривает выполнение комплекса мероприятий по инженерному надзору и контролю за исправным состоянием зданий и сооружений, их инженерных систем и промплощадки, своевременному устранению отдельных дефектов и выполнению мелких разовых ремонтных работ, в том числе:

- контроль за соблюдением требований ПТЭ, направленных на сохранение строительных конструкций;

- обеспечение осмотров и обследований производственных зданий и сооружений по утвержденным графикам с привлечением в необходимых случаях специализированных организаций;

- наблюдение за осадками зданий и сооружений;

- контроль за соблюдением режима эксплуатации, предусмотренного проектом (вибрационные нагрузки, вентиляции, температурно-влажностный режим и т.д.), контроль за предотвращением перегрузок на кровли, перекрытия;

- наблюдение за развитием деформаций, выявление дефектов строительных конструкций;

- наблюдение за режимом подземных вод, предотвращение обводнения оснований и фундаментов технологическими водами из водонесущих коммуникаций промплощадки энергопредприятия;

- поддержание в исправном состоянии устройств для отвода атмосферных вод;

- очистка и промывка конструкций от загрязнения, санитарное содержание зданий и сооружений;

- контроль за состоянием антикоррозионного покрытия металлических и железобетонных конструкций;

- выполнение работ по устранению отдельных деформаций, мелкие разовые работы по устранению дефектов;

- выполнение мероприятий по подготовке к зиме, паводку, противообледенению, противопожарных, по охране окружающей среды.

Перечень основных работ по техническому обслуживанию ПС 35 кВ

| Наименование работ | Сроки проведения |
| --- | --- |
| 1. Осмотр оборудования и сооружений оперативным персоналом | На объектах с постоянным дежурным – 1 раз в сутки и не реже 1 раза в месяц в темноте для проверки наличия разрядов и коронирования; на объектах без постоянного дежурного – не реже 1 раза в месяц; на трансформаторных подстанциях – не реже 1 раза в 6 месяцев |
| 2. Внеочередные осмотры | После непредвиденного отключения оборудования; При неблагоприятной погоде (сильный туман, мокрый снег, гололед, резкое понижение температуры окружающего воздуха, при значительных перепадах температуры с переходом нулевого значения и т.п.)при сильном загрязнении ОРУ (пыль, химические воздействия и т. п.), а также после отключения оборудования при коротком замыкании, после отключения оборудования устройствами РЗА и ПА |
| 3. Выборочный осмотр руководящим персоналом | По графику утвержденным главным инженером-не реже 1 раза в 3 месяца; на трансформаторных подстанциях – не реже 1 раза в год |
| 4. Контроль параметров и изоляционных характеристик оборудования | В соответствии с требованиями заводских инструкций на оборудование и нормативно-технической документацией |
| 5. Опробование коммутационных аппаратов и приводов | После каждого выполнения ремонта. Выключатели, разъединители 35-110 кВ, в межремонтный период-1 раз в год. Выключатели, разъединители 6-10 кВ согласно заводским инструкциям |
| 6. Профилактические работы, включая доливку масла, замену силикагеля, чистку и обмыв водой загрязненной изоляции оборудования, ошиновки РУ, смазку трущихся и вращающихся узлов и элементов, промывку и проверку маслоотводов и маслосборных устройств, работы уровнемеров | 2 раза в год (весной, осенью), объем в соответствии заводским инструкциям на оборудование |
| 7. Проверка состояния цепей и контактных соединений между заземляемыми элементами, а так же соединений естественных заземлителей с заземляющим устройством, измерение сопротивления заземляющего устройства | По графику утвержденным главным инженером. 1 раз в 12 лет. После каждого ремонта или реконструкции |
| 8. Техническое обслуживание аккумуляторной батареи | Ежемесячно |
| 9. Отбор проб масла из оборудования | 2 раза в год (весной, осенью), объем в соответствии заводским инструкциям на оборудование |

  - Заказчик обязан:

    - Согласовывать проекты по изменению схемы и состава оборудования Заказчика.

    - Участвовать в работе комиссии при расследовании технологических нарушений, несчастных случаев, нарушении оперативной дисциплины.

    - Согласовывать нормальные и ремонтные схемы подстанций.

    - Организовывать проведение контрольных замеров.

    - Согласовать программы на включение в работу нового и вводимого после ремонта электрооборудования.

- Права  Заказчика и Исполнителя

  - Исполнитель имеет право:

    - Получать от Заказчика обоснования принимаемых оперативных решений, влияющих на надежность функционирования оборудования подстанций.

    - Получать информацию, необходимую для выполнения возложенных на подразделения Исполнитель  обязанностей, в соответствии с регламентом.

  - Заказчик имеет право:

    - Участвовать в расследовании технологических нарушений, несчастных случаев, случаев нарушений оперативной дисциплины дежурным персоналом.

    - Получать информацию, необходимую для выполнения возложенных на Заказчика обязанностей, в соответствии с согласованными регламентами и нормативными документами.

    - Участвовать в послеаварийных проверках устройств РЗА, ПА и СДТУ, находящихся в оперативном управлении Исполнитель.

    - Получать информацию о режимах работы оборудования подстанций.

    - Контролировать соблюдение диспетчерской дисциплины обслуживающим персоналом подстанций.

    - Контролировать поддержание в технической исправности энергетического оборудования, технических и технологических систем и принимать меры, направленные на повышение надежности их работы и снижение рисков технологических нарушений.

    - Контролировать выполнение требований по обеспечению надежности работы энергетического оборудования, технических и технологических систем, снижению рисков технологических нарушений, организации подготовки персонала.

    - Осуществлять анализ и прогнозирование рисков снижения надёжности работы сетевого и подстанционного  оборудования Заказчика.

    - Выполнять анализ достаточности противоаварийных мероприятий по результатам расследования технологических нарушений в работе оборудования.

    - Осуществлять оценку достаточности применяемых на объектах предупредительных и профилактических мер по вопросам безопасности производства.

    - Осуществлять контроль над разработкой и проведением мероприятий по предупреждению пожаров и аварий на энергообъектах и обеспечению готовности энергообъектов к их ликвидации.

    - Контролировать осуществление непрерывного круглосуточного оперативного управления передачей электроэнергии (мощности) по сетям Заказчика.

    - Контролировать ликвидацию системных технологических нарушений и технологических нарушений на ЛЭП и оборудовании Заказчика.

- Порядок предоставления информации для определения количества электрической энергии поступившей в электрическую сеть

  - Исполнитель ежемесячно в течение первых 3-х рабочих дней включительно направляет Заказчику информацию о показаниях приборов коммерческого учета электроэнергии на 00 часов 00 минут московского времени 01 числа каждого месяца по форме:

| Потребитель Точка измерения | Мощность | Начальные показания | Конечные показания | Разность | Коэфф. тр. | Расход кВт.ч | Потери % | Потери кВт.ч | Итого (за минусом потерь) кВт.ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | - | По методу средних нагрузок |  |

- Порядок и сроки предоставления информации подразделений Заказчика и подразделений Исполнителя

| №№ п/п | Содержание информации |  | Максимальный срок, периодичность предоставления | Вид запроса и (или) ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель передает Заказчику |  |  |  |  |
| 1 | Оперативную информацию о возникновении аварийной ситуации на объекте электрических сетей |  | До 20 минут после факта | Телефонограмма в диспетчерскую службу Заказчика |
| 2 | Информацию о возникновении неисправностей устройств РЗиПА, обеспечивающих надежное электроснабжение; |  | До 24х часов после факта В рабочие дни | Телефонограмма в диспетчерскую службу Заказчика |
| 3 | Информацию об оперативной обстановке на обслуживаемых подстанциях, возникших дефектов в работе оборудования, аварийных отключений присоединений, превышение установленной нагрузки на силовой трансформатор или присоединение за истекшие сутки. |  | Ежедневно в рабочие дни с 09ч.00м до 10ч00м | Телефонограмма (факс) в диспетчерскую службу Заказчика и информация на электронный адрес dispetcher@elektroseti.com |
| 4 | Информацию о выходе из строя имуществ (частичная или полная утрата) |  | До 48 часов после факта В рабочие дни | На бумажном носителе (факс) 8-3846-69-35-00 и информация на электронный адрес elektroseti@elektroseti.com |
| 5 | Информацию, необходимую для осуществления Заказчиком деятельности по предоставлению услуг по передаче электрической энергии и осуществления тарифного регулирования; |  | В разумные сроки, но не более 10 рабочих дней после запроса | На бумажном и электронном носителе |
| 6 | Однолинейные схемы первичной коммутации |  | В разумные сроки, но не более 10 рабочих дней после внесения изменения или запроса. | На бумажном и электронном носителе |
| 7 | Карты уставок РЗиПА |  | В разумные сроки, но не более 10 рабочих дней после внесения изменения или запроса. | На бумажном носителе |
| 8 | Акты о проведении тех.освидетельствования (оборудования, зданий и сооружений превысившего срок службы) |  | В разумные сроки, но не более 10 рабочих дней после проведения освидетельствования | На бумажном носителе |
| 9 | Дефектные акты по оборудованию, требующему проведения капитального ремонта (замены) по результатам испытаний |  | В течение 15 рабочих дней после заключения договора, а так же не более 5 рабочих дней после проведения испытаний | На бумажном и электронном носителе на электронный адрес npto@elektroseti.com или a.scherbakov @elektroseti.com |
| 10 | Мероприятия по пропуску весенних вод |  | до 15 февраля текущего года | На бумажном носителе |
| 11 | Мероприятия по подготовке к грозовому сезону и работе электрооборудования в летнее время |  | до 15 марта текущего года | На бумажном носителе |
| 12 | Мероприятия по подготовке к работе в осенне-зимних условиях |  | до 15 мая текущего года | На бумажном носителе |
| 13 | Отчет о выполнении мероприятий по пропуску весенних вод |  | до 15 мая текущего года | На бумажном носителе |
| 14 | Отчет о выполнении мероприятий по подготовке к грозовому сезону и работе электрооборудования в летнее время |  | до 01 мая текущего года | На бумажном носителе |
| 15 | Отчет о выполнении мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимних условиях |  | до 01 сентября текущего года | На бумажном носителе |
| 16 | Сведения о максимальных нагрузках на ПС |  | До 01 января и до 01 июля текущего года | По запросу на бумажном и электронном носителе на электронный адрес n.tishenko@elektroseti.com |
| 17 | Отчет о проведенных противоаварийных и противопожарных тренировках с участием диспетчерской службы Заказчика |  | До 20 января и до 15 июля | На бумажном носителе |
| Заказчик передает Исполнителю |  |  |  |  |
| 18 | Графики временного ограничения энергоснабжения на согласование |  | В разумные сроки, но не более 10 рабочих дней после получения от вышестоящей сетевой организации | На бумажном и электронном носителе |
| 19 | Распоряжение на отключение или перевод нагрузок ПС и ЛЭП по заявке системного оператора, энергосбытовой организации, вышестоящей или смежной сетевой организации. |  | За 5 рабочих дней до отключения | Телефонограмма |
| 20 | Распоряжение на отключение присоединения по заявке энергосбытовой организации. |  | За 24 часа до отключения | Телефонограмма |

| ЗАКАЗЧИК: ООО «ОЭСК» Генеральный директор _________________/И.А. Галицкий/ М.П. |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: _________________________________ _________________________________ ____________________/______________/ М.П. |
| --- | --- | --- |