Данные по  подстанции №8  6/0,4 кВ расположенной по адресу: Кемеровская обл., г.Киселевск

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1.Место расположения объекта капитального строительства | Кемеровская обл. г.Киселевск, район ш. «Тайбинская» |
| 2.Сроки разработки документации | Согласно графику |
| 3.Основание для обследования | Здание |
| 4.Основные технико-экономические показатели: 4.1 Этажность 4.2 Габариты здания 4.3 Высота помещений 4.4 Назначение 4.5 Уровень ответственности объекта капитального строительства ГОСТ 27751-88 | Двухэтажное (4,4х9,15)м*2-основное 8,25х29м 9х8,3м 2,15х8,3м (14,9х5)м+(40,55х8,5)м 6,8м; 6,3м; 5,3м;4.3м;3,6м; Подстанция 6/0,4 кВ. II – нормальный уровень ответственности |
| 5.Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих ограждающих конструкций 5.1 Конструктивная схема 5.2 Материал несущих конструкций: колонны, стены. 5.3 Материал перекрытия 5.4 Материал ограждающих конструкций: - стен - кровли 5.5 Фундамент 5.6 Наличие динамических нагрузок от оборудования 5.7 Интенсивность механических воздействий на пол СНИП 2.03.13-88 | Наружные несущие стены кирпичные. Скатная кровля. Кирпичная кладка Монолитное железобетонное Кирпичная кладка Асбестоцементные листы по деревянным несущим конструкциям Ленточный Отсутствуют Умеренная |
| 6. Особые условия | Сейсмичность района строительства – 8 балов |
| 7. Техническую документацию выдать с следующем количестве экземпляров | Техническое заключение оформляется согласно ГОСТ Р 53778-2010 в виде печатной брошюры в количестве 3 экземпляров, а также в виде электронных файлов в форматах (PDF и DWG) на магнитном носителе PC CD-ROM в количестве 1 экземпляра |
| 8. Перечень исходных данных, передаваемых заказчиком проектной организации. | 1. Паспорт на здание и (или сооружение) |

Составил:

Инженер строитель 							Г.В.Запорожец

Данные по подстанции №7  35/6 кВ  расположенной по адресу: Кемеровская обл., г.Киселевск

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1.Место расположения объекта капитального строительства | Кемеровская обл. г.Киселевск, район ш. «Черкасовская» |
| 2.Сроки разработки документации | Согласно графику |
| 3.Основание для обследования | Здание и сооружения ОРУ |
| 4.Основные технико-экономические показатели: 4.1 Этажность 4.2 Габариты здания 4.3 Высота помещений 4.4 Назначение 4.5 Уровень ответственности объекта капитального строительства ГОСТ 27751-88 | Одноэтажное 2,9х12,65 м (основное), 5,8х6,55 м(пристр.) 5,3 м; 3,3. Подстанция 35/6 кВ. II – нормальный уровень ответственности |
| 5.Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих ограждающих конструкций 5.1 Конструктивная схема 5.2 Материал несущих конструкций: колонны, стены. 5.3 Материал перекрытия 5.4 Материал ограждающих конструкций: - стен - кровли 5.5 Фундамент 5.6 Наличие динамических нагрузок от оборудования 5.7 Интенсивность механических воздействий на пол СНИП 2.03.13-88 | Наружные несущие стены кирпичные. Плоская кровля Кирпичная кладка Монолитное железобетонное Кирпичная кладка Мягкая плоская кровля из рулонных материалов Ленточный Отсутствуют Умеренная |
| 6. Особые условия | Сейсмичность района строительства – 8 балов |
| 7. Техническую документацию выдать с следующем количестве экземпляров | Техническое заключение оформляется согласно ГОСТ Р 53778-2010 в виде печатной брошюры в количестве 3 экземпляров, а также в виде электронных файлов в форматах (PDF и DWG) на магнитном носителе PC CD-ROM в количестве 1 экземпляра |
| 8. Перечень исходных данных, передаваемых заказчиком проектной организации. | 1. Паспорт на здание и (или сооружение) |

Составил:

Инженер строитель 							Г.В.Запорожец

Данные по  подстанции №19  110/35/10 кВ по адресу: Кемеровская обл., г. Киселевск

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1.Место расположения объекта капитального строительства | Кемеровская обл. г.Киселевск, на западе от центра города |
| 2.Сроки разработки документации | Согласно графику |
| 3.Основание для обследования | Здание сооружения ОРУ |
| 4.Основные технико-экономические показатели: 4.1 Этажность 4.2 Габариты здания 4.3 Высота помещений 4.4 Назначение 4.5 Уровень ответственности объекта капитального строительства ГОСТ 27751-88 | Одноэтажное 12,45х9,3 +12,45х12,4+9,5х30,9м. 3,7 м; 4,7 м. Подстанция 110/35/10 кВ. II – нормальный уровень ответственности |
| 5.Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих ограждающих конструкций 5.1 Конструктивная схема 5.2 Материал несущих конструкций: колонны, стены. 5.3 Материал перекрытия 5.4 Материал ограждающих конструкций: - стен - кровли 5.5 Фундамент 5.6 Наличие динамических нагрузок от оборудования 5.7 Интенсивность механических воздействий на пол СНИП 2.03.13-88 | Наружные несущие стены кирпичные. Односкатная кровля Кирпичная кладка Монолитное железобетонное Кирпичная кладка Односкатная кровля по обрешетке. Профилированный настил Ленточный Отсутствуют Умеренная |
| 6. Особые условия | Сейсмичность района строительства – 8 балов |
| 7. Техническую документацию выдать с следующем количестве экземпляров | Техническое заключение оформляется согласно ГОСТ Р 53778-2010 в виде печатной брошюры в количестве 3 экземпляров, а также в виде электронных файлов в форматах (PDF и DWG) на магнитном носителе PC CD-ROM в количестве 1 экземпляра |
| 8. Перечень исходных данных, передаваемых заказчиком проектной организации. | 1. Паспорт на здание и (или сооружение) |

Составил:

Инженер строитель 							Г.В.Запорожец

Данные по  подстанции « Электромашина»  35/6 кВ расположенной по адресу: Кемеровская обл., г.Прокопьевск

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1.Место расположения объекта капитального строительства | Кемеровская обл. г.Прокопьевск, пр.Шахтеров, 1 |
| 2.Сроки разработки документации | Согласно графику |
| 3.Основание для обследования | Здание |
| 4.Основные технико-экономические показатели: 4.1 Этажность 4.2 Габариты здания 4.3 Высота помещений 4.4 Назначение 4.5 Уровень ответственности объекта капитального строительства ГОСТ 27751-88 | Двухэтажное 27,15х12,4м, 10 х 5,5 м. 6 м; 3,1 м. Подстанция 35/6 кВ. II – нормальный уровень ответственности |
| 5.Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих ограждающих конструкций 5.1 Конструктивная схема 5.2 Материал несущих конструкций: колонны, стены. 5.3 Материал перекрытия 5.4 Материал ограждающих конструкций: - стен - кровли 5.5 Фундамент 5.6 Наличие динамических нагрузок от оборудования 5.7 Интенсивность механических воздействий на пол СНИП 2.03.13-88 | Наружные несущие стены кирпичные. Скатная кровля Кирпичная кладка Монолитное железобетонное Кирпичная кладка Металлический профилированный настил по деревянным несущим конструкциям. Ленточный Отсутствуют Умеренная |
| 6. Особые условия | Сейсмичность района строительства – 8 балов |
| 7. Техническую документацию выдать с следующем количестве экземпляров | Техническое заключение оформляется согласно ГОСТ Р 53778-2010 в виде печатной брошюры в количестве 3 экземпляров, а также в виде электронных файлов в форматах (PDF и DWG) на магнитном носителе PC CD-ROM в количестве 1 экземпляра |
| 8. Перечень исходных данных, передаваемых заказчиком проектной организации. | 1. Паспорт на здание и (или сооружение) |

Составил:

Инженер строитель 							Г.В.Запорожец

Данные по  подстанции №13 35/6 кВ  расположенной  по адресу: Кемеровская обл., г.Киселевск

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1.Место расположения объекта капитального строительства | Кемеровская обл. г.Киселевск, район ш. «Краснокаменская» |
| 2.Сроки разработки документации | Согласно графику |
| 3.Основание для обследования | Здание и сооружения ОРУ |
| 4.Основные технико-экономические показатели: 4.1 Этажность 4.2 Габариты здания 4.3 Высота помещений 4.4 Назначение 4.5 Уровень ответственности объекта капитального строительства ГОСТ 27751-88 | Одноэтажное 9,8 х 36,7 м. 5,3 м. Подстанция 35/6 кВ. II – нормальный уровень ответственности |
| 5.Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих ограждающих конструкций 5.1 Конструктивная схема 5.2 Материал несущих конструкций: колонны, стены. 5.3 Материал перекрытия 5.4 Материал ограждающих конструкций: - стен - кровли 5.5 Фундамент 5.6 Наличие динамических нагрузок от оборудования 5.7 Интенсивность механических воздействий на пол СНИП 2.03.13-88 | Наружные несущие стены из сборного железобетона. Односкатная кровля Сборный железобетон. Монолитное железобетонное Сборный железобетон Односкатная кровля по обрешетке. Профилированный настил Ленточный Отсутствуют Умеренная |
| 6. Особые условия | Сейсмичность района строительства – 8 балов |
| 8. Техническую документацию выдать с следующем количестве экземпляров | Техническое заключение оформляется согласно ГОСТ Р 53778-2010 в виде печатной брошюры в количестве 3 экземпляров, а также в виде электронных файлов в форматах (PDF и DWG) на магнитном носителе PC CD-ROM в количестве 1 экземпляра |
| 9. Перечень исходных данных, передаваемых заказчиком проектной организации. | 1. Паспорт на здание и (или сооружение) |

Составил:

Инженер строитель 							Г.В.Запорожец

Данные по подстанции №24 35/6 кВ  расположенной  по адресу: Кемеровская обл., г. Киселевск

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1.Место расположения объекта капитального строительства | Кемеровская обл. г.Киселевск, ул.Эстакадная |
| 2.Сроки разработки документации | Согласно графику |
| 3.Основание для обследования | Здание |
| 4.Основные технико-экономические показатели: 4.1 Этажность 4.2 Габариты здания 4.3 Высота помещений 4.4 Назначение 4.5 Уровень ответственности объекта капитального строительства ГОСТ 27751-88 | Одноэтажное 36,45 х 6,3м.основное, 4,45 х 5,2 пристр. 4,8 м; 3,2 м. Подстанция 35/6 кВ. II – нормальный уровень ответственности |
| 5.Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих ограждающих конструкций 5.1 Конструктивная схема 5.2 Материал несущих конструкций: колонны, стены. 5.3 Материал перекрытия 5.4 Материал ограждающих конструкций: - стен - кровли 5.5 Фундамент 5.6 Наличие динамических нагрузок от оборудования 5.7 Интенсивность механических воздействий на пол СНИП 2.03.13-88 | Наружные несущие стены кирпичные. Плоская кровля Кирпичная кладка Монолитное железобетонное Кирпичная кладка Мягкая плоская кровля из рулонных материалов Ленточный Отсутствуют Умеренная |
| 6. Особые условия | Сейсмичность района строительства – 8 балов |
| 8. Техническую документацию выдать с следующем количестве экземпляров | Техническое заключение оформляется согласно ГОСТ Р 53778-2010 в виде печатной брошюры в количестве 3 экземпляров, а также в виде электронных файлов в форматах (PDF и DWG) на магнитном носителе PC CD-ROM в количестве 1 экземпляра |
| 9. Перечень исходных данных, передаваемых заказчиком проектной организации. | 1. Паспорт на здание и (или сооружение) |

Составил:

Инженер строитель 							Г.В.Запорожец

Данные по  подстанции №2  35/6 кВ расположенной  по адресу: Кемеровская обл., г.Киселевск

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1.Место расположения объекта капитального строительства | Кемеровская обл. г.Киселевск, район ш. «Тайбинская» |
| 2.Сроки разработки документации | Согласно графику |
| 3.Основание для обследования | Здание сооружение ОРУ |
| 4.Основные технико-экономические показатели: 4.1 Этажность 4.2 Габариты здания 4.3 Высота помещений 4.4 Назначение 4.5 Уровень ответственности объекта капитального строительства ГОСТ 27751-88 | Одноэтажное 22,8 х 15,8 м. 4,8 м; Подстанция 35/6 кВ. II – нормальный уровень ответственности |
| 5.Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих ограждающих конструкций 5.1 Конструктивная схема 5.2 Материал несущих конструкций: колонны, стены. 5.3 Материал перекрытия 5.4 Материал ограждающих конструкций: - стен - кровли 5.5 Фундамент 5.6 Наличие динамических нагрузок от оборудования 5.7 Интенсивность механических воздействий на пол СНИП 2.03.13-88 | Наружные несущие стены кирпичные. односкатная кровля Кирпичная кладка Монолитное железобетонное Кирпичная кладка Металлический профилированный настил по деревянным несущим конструкциям. Ленточный Отсутствуют Умеренная |
| 6. Особые условия | Сейсмичность района строительства – 8 балов |
| 7. Техническую документацию выдать с следующем количестве экземпляров | Техническое заключение оформляется согласно ГОСТ Р 53778-2010 в виде печатной брошюры в количестве 3 экземпляров, а также в виде электронных файлов в форматах (PDF и DWG) на магнитном носителе PC CD-ROM в количестве 1 экземпляра |
| 8. Перечень исходных данных, передаваемых заказчиком проектной организации. | 1. Паспорт на здание и (или сооружение) |

Составил:

Инженер строитель 							Г.В.Запорожец

Данные по подстанции № 135/6 расположенной   по адресу: Кемеровская обл., г. Киселевск

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1.Место расположения объекта капитального строительства | Кемеровская обл. г. Киселевск, ул. Энергетическая, 4 |
| 2.Сроки разработки документации | Согласно графику |
| 3.Основание для обследования | Здание и сооружения ОРУ |
| 4.Основные технико-экономические показатели: 4.1 Этажность 4.2 Габариты здания 4.3 Высота помещений 4.4 Назначение 4.5 Уровень ответственности объекта капитального строительства ГОСТ 27751-88 | Двухэтажное 39,05 х 49,4 + 28 х 10,1+5,05х9,75 м 4,3 м Подстанция 35/6 кВ. II – нормальный уровень ответственности |
| 5.Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих ограждающих конструкций 5.1 Конструктивная схема 5.2 Материал несущих конструкций: колонны, стены. 5.3 Материал перекрытия 5.4 Материал ограждающих конструкций: - стен - кровли 5.5 Фундамент 5.6 Наличие динамических нагрузок от оборудования 5.7 Интенсивность механических воздействий на пол СНИП 2.03.13-88 | Наружные несущие стены кирпичные. Скатная кровля. Кирпичная кладка Монолитное железобетонное Кирпичная кладка Асбестоцементные листы по деревянным несущим конструкциям Ленточный Отсутствуют Умеренная |
| 6. Особые условия | Сейсмичность района строительства – 8 балов |
| 7. Техническую документацию выдать с следующем количестве экземпляров | Техническое заключение оформляется согласно ГОСТ Р 53778-2010 в виде печатной брошюры в количестве 3 экземпляров, а также в виде электронных файлов в форматах (PDF и DWG) на магнитном носителе PC CD-ROM в количестве 1 экземпляра |
| 8. Перечень исходных данных, передаваемых заказчиком проектной организации. | 1. Паспорт на здание и (или сооружение) |

Составил:

Инженер строитель 							Г.В.Запорожец

Данные по РП № 16 10/0,4  кВ расположенного   по адресу: Кемеровская обл., г. Киселевск

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1.Место расположения объекта капитального строительства | Кемеровская обл. г. Киселевск, район Красного Камня |
| 2.Сроки разработки документации | Согласно графику |
| 3.Основание для обследования | Здание |
| 4.Основные технико-экономические показатели: 4.1 Этажность 4.2 Габариты здания 4.3 Высота помещений 4.4 Назначение 4.5 Уровень ответственности объекта капитального строительства ГОСТ 27751-88 | Одноэтажное 12,7 х 11,9-5,6 3х 5,7 м 4,8 м РП 10/0,4 кВ. II – нормальный уровень ответственности |
| 5.Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих ограждающих конструкций 5.1 Конструктивная схема 5.2 Материал несущих конструкций: колонны, стены. 5.3 Материал перекрытия 5.4 Материал ограждающих конструкций: - стен - кровли 5.5 Фундамент 5.6 Наличие динамических нагрузок от оборудования 5.7 Интенсивность механических воздействий на пол СНИП 2.03.13-88 | Наружные несущие стены кирпичные. Скатная кровля по деревянной обрешетке. Профилированный настил Кирпичная кладка Монолитное железобетонное Кирпичная кладка .Скатная кровля по деревянной обрешетке. Профилированный настил Ленточный Отсутствуют Умеренная |
| 6. Особые условия | Сейсмичность района строительства – 8 балов |
| 7. Техническую документацию выдать с следующем количестве экземпляров | Техническое заключение оформляется согласно ГОСТ Р 53778-2010 в виде печатной брошюры в количестве 3 экземпляров, а также в виде электронных файлов в форматах (PDF и DWG) на магнитном носителе PC CD-ROM в количестве 1 экземпляра |
| 8. Перечень исходных данных, передаваемых заказчиком проектной организации. | 1. Паспорт на здание и (или сооружение) |

Составил:

Инженер строитель 							Г.В.Запорожец