ДОГОВОР № 121/2021

оказания услуг по оперативному, оперативно-диспетчерскому, техническому

обслуживанию и выполнению капитальных и средних ремонтов

объектов электрических сетей

г. Прокопьевск	 «01» января 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ОЭСК», именуемое в дальнейшем              «Заказчик», в лице генерального директора Фомичева Александра Анатольевича, действующего на основании устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «СибирьЭнерго», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Бороноева Алексея Николаевича, действующего на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании результатов размещения заказа путем отбора поставщика  (исполнителя) (Протокол Закупочной комиссии № 121/2021 от «01» января 2022 г.), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет договора

  - Исполнитель обязуется производить оперативное, оперативно-диспетчерское, техническое обслуживание и выполнение ремонтных работ на объектах электрических сетей Заказчика, владеющего ими на праве аренды. Перечень объектов, их местонахождение и технические характеристики приведены в Приложении № 1 «Техническое задание» к настоящему Договору.

  - Объекты электрических сетей, указанные в Приложении № 1.1. «Перечень объектов электрических сетей, передаваемых на обслуживание» к Техническому заданию, считаются переданными в оперативное, оперативно-диспетчерское, техническое обслуживание и выполнение ремонтных работ от Заказчика к Исполнителю с момента подписания сторонами акта приема- передачи.

  - Оперативное, оперативно-диспетчерское, техническое обслуживание и выполнение ремонтных работ производить на объектах в соответствии с приложениями к Техническому заданию (Приложение № 1 к договору).

- Термины и определения

  - Стороны договорились применять в настоящем Договоре термины и определения, соответствующие терминам и определениям, установленными действующими в электроэнергетике нормативно-техническими документами:

- Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- «Правила устройства электроустановок», утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 08.07. 2002 г. № 204, в редакции издания № 7 (далее - ПУЭ);

- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6 (далее - ПТЭЭП);

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденные Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н (далее - ПОТЭЭ);

- «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 N 229 (далее - ПТЭЭСиС)»;

- «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» РД 153-34.0-03.301-00 (далее - ППБ);

- «Правила и инструкции по объему и нормам испытаний электрооборудования» РД 34.45-51.300-97;

- «Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации», утвержденные Приказом Минтопэнерго РФ от 22.09.2020 № 796.

- Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденные приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013.

- Другими нормативно-техническими документами прямо или косвенно регламентирующими деятельность организаций в сфере эксплуатации и обслуживания электрооборудования при осуществлении деятельности по передаче электрической энергии потребителям.

  - Также Стороны договорились применять термины в следующем определении:

Объекты электрических сетей – имущественный комплекс, включающий в себя оборудование, здания и сооружения, предназначенные для преобразования, распределения и передачи электрической энергии, указанные в Приложениях № 1.1. Технического задания (Приложение 1 к настоящему договору).

Электроустановка – машины, аппараты, линии и вспомогательное оборудование (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенные для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии.

Оперативно-ремонтный персонал – это категория работников, непосредственно воздействующих на органы управления энергоустановок и осуществляющих управление и обслуживание энергоустановок в смене. К данной категории относятся электромонтеры оперативно-выездных бригад.

Диспетчерский персонал – работники (диспетчеры) оперативно-диспетчерской службы (ОДС), уполномоченные от имени ОДС отдавать диспетчерам других ОДС и оперативному персоналу субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии диспетчерские команды и разрешения по управлению электроэнергетическим режимом энергосистемы в операционной зоне соответствующей ОДС, а также изменять технологический режим работы или эксплуатационное состояние объектов электроэнергетики (энергопринимающих установок потребителей электрической энергии) путем непосредственного воздействия на них с использованием средств дистанционного управления.

Оперативно-диспетчерское управление:

комплекс мер по централизованному управлению технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, осуществляемый субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в отношении линий электропередачи, оборудования и устройств, влияющих на электроэнергетический режим работы энергетической системы и включенных данным субъектом в перечень объектов диспетчеризации с распределением их по способу управления в т.ч.:

- круглосуточное оперативно-диспетчерское управление режимами работы электрических сетей Заказчика.

- оперативное диспетчерское взаимодействие с оперативным персоналом и диспетчерскими службами смежных субъектов электроэнергетики, специальными службами муниципалитетов и потребителями.

- обеспечение оперативного взаимодействия с персоналом Заказчика по предоставлению запрашиваемой информации о техническом состоянии оборудования, аварийных отключениях, проведённых и планируемых работах и плановых отключениях электрооборудования, а также другой оперативной информацией непосредственно связанной с выполнением Исполнителем функций оперативного обслуживания электрооборудования в соответствии с положениями, включаемого в состав договора оказания услуг регламента оперативного взаимодействия (Приложение 1.2 к техническому заданию (Приложения 1 к Договору)).

- круглосуточное ведение нормального режима работы электроустановок.

- ведение оперативных переговоров, прием и передача оперативной информации.

- ведение оперативной документации.

- допуск к работам сторонних организаций и надзор за работами, проводимыми вблизи электрооборудования и линий электропередач (ЛЭП).

- предоставлять Заказчику информацию о действующих нагрузках и пропускной способности, текущего технического и эксплуатационного состояния электрических сетей.

Оперативное обслуживание электроустановки:

комплекс работ по ведению требуемого режима работы электроустановки, производству переключений, осмотров оборудования, подготовке к производству ремонта (подготовке рабочего места, допуску), техническому обслуживанию оборудования, предусмотренному должностными и производственными инструкциями оперативного персонала в т.ч.:

- круглосуточное дежурство оперативного персонала для обеспечения системной надежности энергообъектов Заказчика и бесперебойности электроснабжения потребителей электроэнергии при передаче электрической энергии и мощности по электрическим сетям;

- осуществление оперативного обслуживания электроустановок; осмотр оборудования, с надлежащим оформлением документов; производство оперативных переключений, в том числе переключений связанных с вводом графиков ограничения энергоснабжения; подготовку рабочего места, допуск бригады и надзор за работниками, а также ведение всей необходимой при этом документации;

- производство оперативных переключений силами выездной бригады на необслуживаемых электрических подстанциях, распределительных пунктах, воздушных и кабельных линиях электропередачи;

- обеспечение работоспособности электрических сетей Заказчика. Поддержание оборудования, зданий и сооружений в состоянии оперативной готовности;

- устранение и предотвращение технологических нарушений и аварийных ситуаций на электрических сетях, обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей электроэнергии;

- осуществление контроля над режимами потребления электрической энергии Потребителей и своевременное информирование Заказчика обо всех случаях отклонений.

- осуществление поддержания чистоты и достаточного уровня освещенности на территориях, в зданиях и сооружениях передаваемых на обслуживание объектов, поддержание должного противопожарного состояния территорий, зданий и сооружений переданных на обслуживание объектов, очистка территорий и подъездных путей от снега.

Техническое обслуживание:

комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности электрооборудования при использовании по назначению.

Техническое обслуживание - представляет совокупность организационных и технических мероприятий, проводимых в межремонтный период, направленных на поддержание надежности и готовности использующихся и хранящихся в резерве электроустановок в т.ч.:

- содержание электроустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями правил безопасности и нормативно-технических документов, указанных в п. 2.1 настоящего Договора;

- оперативное выявление и устранение дефектов в работе оборудования электрических сетей Заказчика, предотвращение возникновения аварийных ситуаций в электрических сетях Заказчика, производство межремонтного обслуживания, проведение работ в порядке текущей эксплуатации, регламентных работ по периодическим испытаниям оборудования, проверке работоспособности, расчёту и настройке параметров устройств РЗА и ПА, выполнение небольших по объёму текущих ремонтов с целью оперативного устранения дефектов в работе оборудования и поддержания его работоспособного состояния;

- устранение последствий технологических нарушений, аварий, стихийных бедствий, повлекших прекращение энергоснабжения потребителей, присоединенных к электрическим сетям Заказчика;

- подготовка и осуществление мероприятий по обеспечению надёжной работы оборудования в осенне-зимний период, пропуску весенних вод и работе в грозовой период;

- выполнение работ в рамках обязательств Заказчика по договорам технологического присоединения потребителей;

- проведение режимных мероприятий для обеспечения нормативных показателей качества электроэнергии, поддержание качества отпускаемой энергии, выполнение контрольных замеров нагрузок и режимов работы электрооборудования;

- контроль технического состояния и межповерочных интервалов эксплуатации средств коммерческого учёта электроэнергии, ежемесячный съём показаний с расчётных приборов учёта, своевременное информирование заказчика о неисправностях приборов учёта;

- ведение эксплуатационной и технической документации, необходимой при осуществлении деятельности по содержанию, эксплуатации и текущему ремонту электросетевого оборудования в соответствии с требованиями нормативных документов.

Капитальный ремонт оборудования выполняется для восстановления исправности и полного (или близкого к полному) ресурса объекта с заменой или восстановлением любых его частей, при котором может производиться полная разборка агрегата, ремонт базовых и корпусных деталей и узлов, замена или восстановление всех изношенных деталей и узлов на новые и более современные, сборка, регулирование и испытание агрегата. При проведении капитального ремонта оборудования не должно изменяться его функциональное назначение. Целью капитального ремонта оборудования является восстановление его технико-экономических до значений, близких к проектным.

Средний ремонт оборудования выполняется для восстановления исправности и характеристик частичного восстановления ресурса объекта с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры и контролем технического состояния объекта в объеме, предусмотренном в документации.

Потребитель электрической энергии – физическое или юридическое лицо, владеющее на законных основаниях электроустановкой, присоединенной непосредственно или опосредованно к электрическим сетям Заказчика (далее Потребитель);

ЭСО – энергоснабжающая организация, основным видом деятельности, которой является купля-продажа электрической энергии;

ССО – смежная сетевая организация, имеющая физическое соединение с электрическими сетями Заказчика.

- Объем оказания услуг (выполнения работ)

  - Объем услуг по оперативно-диспетчерскому, оперативному и техническому обслуживанию и ремонтных работ на объектах электрических сетей в рамках настоящего Договора включает в себя осуществление Исполнителем мероприятий, приведенных в п.2.2 и Техническом задании (Приложение №1 к Договору), определен требованиями правил безопасности и нормативно-технических документов, указанных в п. 2.1 Договора, и имеет постоянный и непрерывный характер;

3.2.   Объём услуг может быть изменен при условии внесения изменений в Приложения № 1.1. к Техническому заданию (Приложение 1 к Договору), а также в следующих случаях:

- Выполнение работ по локализации аварийных ситуаций и аварийно-восстановительных работ, требующих привлечения материально-технических ресурсов на основании утвержденной сторонами дефектной ведомости;

- Выполнение предписаний уполномоченных государственных надзорных органов;

- Выполнение дополнительных услуг (работ), связанных с технологическим присоединением потребителей;

- На основе результатов работы за прошедший квартал, технических отчетов, выявленных дефектов работы оборудования и потребности в дополнительных объемах работ;

- Возникновение непредвиденных обстоятельств.

Изменение объемов услуг считается согласованным сторонами при условии подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору, за исключением работ по локализации аварийных ситуаций, которые выполняются Исполнителем без предварительного согласования с Заказчиком.

3.3. При изменении состава объектов электрических сетей, переданных в оперативно-техническое обслуживание, требующее внесение изменений в объем подлежащих оказанию услуг, Заказчик направляет Исполнителю Дополнительное соглашение о внесении изменений.

3.4. В иных случаях, указанных в п. 3.2 Договора (за исключением работ по локализации аварийных ситуаций, которые выполняются Исполнителем без предварительного согласования с Заказчиком и оплачиваются последним по фактически произведенным затратам).  Исполнитель направляет Заказчику дополнительное соглашение о внесении изменений в объем, подлежащих выполнению работ, с указанием причин, сроков их выполнения и сметной стоимости. Дополнительное соглашение рассматривается Заказчиком в течение семи рабочих дней с момента его получения. По результатам рассмотрения Заказчик направляет Исполнителю подписанное и скрепленное печатью дополнительное соглашение либо мотивированный отказ от его подписания.  Дополнительное соглашение, не направленное Исполнителю в указанный настоящим пунктом срок, считается принятым в редакции дополнительного соглашения Исполнителя.

- Стоимость услуг (работ) и порядок расчетов

4.1. Стоимость работ (услуг) Исполнителя по оперативному, оперативно-диспетчерскому и техническому обслуживанию по настоящему Договору составляет 9 599 999,38 (девять миллионов пятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять рублей),38 копеек,  в том числе НДС  (20%)  1 599 999,90 (один миллион пятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять руб. 90 коп.) в соответствии с Приложением № 2 «Расчет затрат на оперативное, оперативно-диспетчерское и  техническое обслуживание объектов электрических сетей на 2022 г.» к Договору.

4.2. Стоимость работ (услуг) Исполнителя по выполнению ремонтных работ по настоящему Договору составляет 2 414 968 ( два миллиона четыреста четырнадцать тысяч девятьсот шестьдесят восемь рублей, 71  копейка), в том числе НДС  (20%)  402 494,79 ( четыреста две тысячи четыреста девяносто четыре рубля, 79 копейки) в соответствии с Приложением №3 «Сводный расчет затрат на проведение ремонтных работ» к Договору.

4.3. 	Дополнительные (неплановые или аварийно-восстановительные)  работы выполняются Исполнителем по заданию Заказчика на выполнение данных работ и оплачиваются по фактически произведенным затратам, на основании акта расследования и утвержденной сторонами сметной документацией, Акта о приемке выполненных работ по ремонту объектов электрических сетей в соответствии с унифицированной формой КС-2, справки о стоимости выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-3, утв. Постановлением Российского статистического агентства от 11.11.1999 № 100.

4.4.  Заказчик ежемесячно производит оплату по п. 4.1. не позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным, в соответствии с предоставленными Исполнителем актами выполненных работ и счетами-фактурами, по п.4.2 Акта о приёмке выполненных работ по ремонту объектов электрических сетей в соответствии с унифицированной формой КС-2, справки о стоимости выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-3, утв. Постановлением Российского статистического агентства от 11.11.1999 № 100.

4.5.  Условием ежемесячных платежей является подписание (согласование) Заказчиком предоставленных Исполнителем Заказчику документов, подтверждающих оказание услуг, согласно разделу 7 настоящего договора:

- Акт о приемке оказанных услуг по оперативному, оперативно-диспетчерскому, техническому обслуживанию и выполнения капитальных и средних ремонтов, совершенному Исполнителем за отчетный период;

- Счет-фактура, оформленная в соответствии с требованиями п. 5, 6 ст. 169 НК РФ и Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011 г.;

- Технический отчет, который может включать в себя следующие документы: дефектные акты, листы осмотров воздушных и кабельных линий, протоколы осмотров электроустановок, фотографии, акты выполнения нетрудоемких ремонтов, согласованные планы-графики выполнения работ, выписки из оперативного журнала, журнала учета проведенных противоаварийных тренировок, журнала телефонограмм, информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электроустановок Заказчика, протоколы совещаний и т.д.

Приемка объектов из ремонта, оценка качества отремонтированного объекта и качества выполненных работ осуществляется комиссией по результатам анализа предоставленной  Исполнителем документации в виде отчёта в бумажном виде сшитого и пронумерованного и оформляется актом сдачи-приемки отремонтированного объекта электрических сетей в            соответствии с требованиями Правил и приложением всех протоколов испытаний, выполненных согласно РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» с фото фиксацией выполнения ремонтных работ до их начала и после окончания.

4.6. Оплата оказанных Исполнителем услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании подписанных Сторонами актов оказанных услуг. Датой оплаты является день зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.7.  Стоимость услуг по настоящему Договору является твердой и может быть изменена только по взаимному согласию Сторон путем подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору, за исключением аварийно-восстановительных работ, которые выполняются Исполнителем после предварительного согласования дефектной ведомости с Заказчиком и оплачиваются последним по фактически произведенным затратам Исполнителя.

4.8. За выполненные неплановые или аварийно–восстановительные работы, произведенные в соответствии с п. 3.4. Договора, расчет Заказчика с Исполнителем производится за месяц, в котором производились данные работы.

- Срок оказания услуг.

5.1.  Срок оказания услуг по Договору: с «01» января 2022 года по 31 декабря 2022 года, а в части расчетов за оказанные услуги и гарантийных обязательств – до полного их исполнения Сторонами.

- Права и обязанности сторон

Исполнитель обязуется:

6.1. Оказывать определенные настоящим Договором услуги своими силами или с привлечением сил третьих лиц, качественно, безопасно, надлежащим образом, своевременно, в строгом соответствии с условиями настоящего Договора и требованиями действующего законодательства РФ.

6.2. Осуществлять оперативное, оперативно-диспетчерское управление, техническое обслуживание и выполнение капитальных и средних ремонтов объектов электрических сетей в строгом соответствии с требованиями действующих в электроэнергетике нормативно-техническими документов, в том числе указанных в п. 2.1 настоящего Договора.

6.3.  Обеспечить при производстве работ (оказании услуг) соблюдение правил охраны труда и правил техники безопасности, правил безопасности при эксплуатации электроустановок. Все работы по Договору должны производиться электротехническим персоналом Исполнителя, имеющим соответствующую квалификацию, аттестацию, необходимые допуски. Проводить работу с оперативно-ремонтным персоналом (инструктажи, тренировки, проверка знаний и др.) в соответствии с Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации.

6.4. Бережно относиться к имуществу Заказчика, осуществлять обеспечение работоспособности объектов, оперативное и техническое обслуживание имущества в соответствии с условиями Договора.

6.5.  Своевременно уведомлять Заказчика о фактах выхода из строя имущества.

6.6. Поддерживать систему учета электрической энергии в соответствии с существующими нормативными требованиями. Организовывать снятие показаний приборов учёта по согласованным с Заказчиком точкам поставки электроэнергии. По письменной заявке Заказчика производить замену/установку/поверку измерительного оборудования систем учёта электрической энергии Заказчика, выполнять контрольные замеры и мониторинг нагрузок электропотребления.

6.7. Осуществлять взаимодействие с Заказчиком в соответствии с Приложением № 1.2 «Регламент оперативно-технического взаимодействия Исполнителя и Заказчика» к Техническому заданию (Приложение №1 к Договору).

6.8. Выполнять работы по отключению, повторному подключению Потребителей по заявкам Заказчика, а также работы по присоединению новых потребителей, в рамках заключенных Заказчиком договоров технологического присоединения за плату по ставке, утвержденной Региональной энергетической комиссии Кемеровской области.

6.9. Участвовать в согласовании актов аварийной и технологической брони в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.10. Подготавливать технические рекомендации для разработки технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям.

6.11. По заявке Заказчика вводить режим частичного/полного ограничения потребителя (основание: нарушения договора на электроснабжение между потребителем и ЭСО, превышение заявленной мощности потребителем, при выявленных фактах аварийного состояния электроустановок потребителя по предписанию надзорных органов).

6.12. Обеспечивать    представителям    Заказчика    беспрепятственный    допуск    к переданному   Имуществу   с   целью   его   осмотра, проверки   соблюдения   и   выполнения Исполнителем условий настоящего Договора в соответствии с действующими правилами.

6.13. Направлять Заказчику представителей для участия в рассмотрении претензий, полученных   Заказчиком   от   Потребителей, ЭСО и ССО по   качеству   и (или) количеству   предоставленных Заказчиком услуг по передаче электрической энергии.

6.14. При обнаружении персоналом Заказчика и ЭСО фактов подключения электроустановок к электрическим сетям Заказчика (электрического присоединения к имуществу указанному в Приложениях № 1.1. к Техническому заданию (Приложение 1 к Договору) с нарушением правил технологического присоединения к электрическим сетям, или самовольного подключения, Исполнитель производит отключение указанных электроустановок с фиксированием факта в акте, подписанным потребителем (или 2-мя независимыми свидетелями) по Заявке Заказчика.

6.15. Обеспечивать персонал Исполнителя спец.одеждой, спец.обувью, инструментом и средствами защиты в соответствии с установленными законодательством нормами и действующими в электроэнергетике требованиями.

6.16. Организовывать расследование технологических нарушений, аварий, несчастных   случаев.

Заказчик обязуется:

6.17. Исполнять обязательства, возложенные законодательством Российской Федерации на сетевые организации, и оказывать услуги по передаче электрической энергии, а также все услуги, неразрывно связанные с процессом передачи электрической энергии по электрическим сетям.

6.18. Производить оплату оказанных услуг по оперативному, оперативно-диспетчерскому и техническому обслуживанию и выполненных ремонтных работ в порядке, установленном разделом 4 настоящего Договора.

6.19. Осуществлять оперативно-техническое взаимодействие с присоединенными потребителями электроэнергии, ЭСО и ССО.

6.20. Привлекать Исполнителя к согласованию актов аварийной и технологической брони.

6.21. Привлекать Исполнителя к рассмотрению претензий по качеству и (или) количеству переданной электрической энергии Потребителю услуг.

6.22. Привлекать Исполнителя к согласованию технических условий технологического присоединения к электрическим сетям (к имуществу, указанному в Приложении № 1 к Договору)

6.23. Привлекать Исполнителя к участию в разработке графиков ввода ограничений электроснабжения по команде Системного оператора.

6.24. Осуществлять взаимодействие с третьими лицами в случае причинения вреда имуществу Заказчика данными лицами. Урегулировать вопросы по компенсации третьими лицами затрат, понесенными на работы по локализации аварийных ситуаций и аварийно – восстановительные работы.

Заказчик имеет право:

6.25. Осуществлять контроль выполнения Исполнителем работ по настоящему Договору.

6.26. Требовать от Исполнителя своевременного, качественного и безопасного выполнения работ по настоящему Договору в строгом соответствии с действующим законодательством.

6.27. Осуществлять контроль и оценку достаточности применяемых на объекте предупредительных и профилактических мер по вопросам безопасности производства.

Исполнитель имеет право:

6.28. Требовать от Заказчика своевременной оплаты оказанных услуг;

6.29. Получать информацию от Заказчика о планируемых и осуществленных технологических присоединениях к электрическим сетям Заказчика.

- Приёмка оказанных услуг (выполненных работ)

7.1. Исполнитель оформляет надлежащим образом и представляет Заказчику документы в          соответствии с п. 4.5 Договора, не позднее 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчётным месяцем.

7.2. Заказчик рассматривает представленные документы и проверяет фактическое выполнение оперативного, оперативно-диспетчерского, технического обслуживания объектов и ремонтных работ, с объемом оказанных услуг. В случае возникновения необходимости, уполномоченные представители Заказчика вправе проверить выполнение оперативного, оперативно-диспетчерского, технического обслуживания и ремонтных работ непосредственно на месте производства работ.

7.3. По окончанию проверки, но не позднее 7 (семи) рабочих дней месяца, следующего за отчётным, Заказчик организует совещание по приемке оказанных по настоящему договору услуг и работ. В совещании по приемке оказанных услуг принимают участие уполномоченные представители сторон по настоящему Договору.

Результаты совещания оформляются протоколом и являются основанием к подписанию акта оказанных услуг.

7.4. Заказчик обязан подписать документы не позднее десяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным. В случае, если Заказчик до 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчётным, не направит Исполнителю подписанные со своей стороны документы, подтверждающие оказание услуг, либо не предъявит Исполнителю в письменном виде своих замечаний, то оказанные Исполнителем услуги считаются принятыми, а акты оказанных услуг - подписанными. Отказ Заказчика от приемки оказанных услуг должен быть мотивирован и оформлен в письменном виде с указанием недостатков.

- Ответственность сторон

8.1.   За невыполнение и/или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2	Исполнитель в порядке регресса возмещает Заказчику суммы, уплаченные Заказчиком в судебном порядке Потребителям, ЭСО и ССО за причинение вреда вследствие возникновения аварийных ситуаций в электрических сетях Заказчика и предоставления некачественных услуг по передаче электроэнергии при наличии вины.

8.3	Если аварийный случай на объекте электрических сетей произошел по вине Исполнителя, а именно: в результате действия (бездействия) Исполнителя, то затраты по локализации и устранению аварийного случая, полному восстановлению Имущества Заказчика, несет самостоятельно Исполнитель, включая затраты, связанные с ликвидацией Исполнителем ущерба, нанесенного аварией на объекте электрических сетей, имуществу третьих лиц.

Если аварийный случай произошел по вине Заказчика, то затраты по его локализации и ликвидации, включая затраты, связанные с ликвидацией ущерба, нанесенного аварией на объекте электрических сетей имуществу третьих лиц, несет Заказчик.

В случае отказа одной из Сторон нести вышеуказанные затраты, Заказчик привлекает независимого эксперта для оценки убытков Заказчика. Результаты экспертизы являются окончательными, расходы по проведению такой экспертизы ложатся на Заказчика, с последующим возмещением произведенных на экспертизу расходов виновной стороной.

8.4	Исполнитель должен принять все необходимые меры по локализации и ликвидации аварийного случая, устранению последствий аварий, повреждения, причинения ущерба, происшедшими с имуществом, независимо от причин. Лицо, которое возмещает стоимость работ по устранению последствий аварий, повреждения, причинения ущерба, происшедшим с оборудованием, определяется совместной комиссией с представителями от Исполнителя и Заказчика под руководством Заказчика в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора.

8.5	Исполнитель несет полную ответственность за персонал, оказывающий услуги по настоящему Договору, в соответствии с действующим законодательством, а также несет расходы по возмещению своему персоналу причиненного вреда жизни и здоровью, возникшего при оказании услуг по настоящему Договору, без последующего возмещения Заказчиком.

- Заверения и гарантии

9.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ по настоящему Договору в течение трёх лет со дня подписания Акта сдачи-приёмки выполненных работ.

9.2. В течение гарантийного периода Исполнитель обязуется устранять за свой счет неполадки, возникшие по его вине.

9.3. Каждая из сторон заверяет, что на момент заключения настоящего договора:

-она является юридическим лицом, надлежащим образом созданным и действующим в соответствии с законодательством страны её места нахождения, и обладает необходимой правоспособностью для заключения и исполнения Договора;

-у неё не отозвана (не аннулирована) лицензия, необходимая для заключения и исполнения настоящего договора, срок действия лицензии не истёк, либо хозяйственная деятельность, осуществляемая стороной, не подлежит лицензированию;

-она получила и имеет все полномочия, разрешения, одобрения, а так же ей соблюдены все процедуры, необходимые по законодательству страны ее места нахождения для принятия и исполнения ею обязательств, вытекающих из настоящего Договора;

-заключение настоящего Договора не нарушает никаких положений и норм ее учредительных документов или действующего законодательства, правил или распоряжений, которые относятся к ней, ее правам и обязательствам перед третьими лицами;

-в отношении неё не возбуждено производство по делу о банкротстве и не ведена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с действующим законодательством, а также не предпринималось и не планируется совершение корпоративных действий, связанных, либо направленных, на инициировании процедуры банкротства;

-полномочия лица на совершение настоящего Договора не ограничены учредительными документами, локальными нормативно-правовыми актами Стороны или иными регулирующими её деятельность документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается настоящий договор, и при его совершении такое лицо не вышло за пределы этих ограничений и не действовало в ущерб интересам представляемой Стороны;

-заключение Стороной настоящего договора не повлечёт нарушения ей каких-либо обязательств перед третьим лицом и не даст оснований третьему лицу предъявлять к ней какие –либо требования в связи с таким нарушением;

-отсутствуют какие-либо соглашения, инструменты, договорённости, решения суда или иные ограничения, запрещающие или делающие невозможным для сторон заключение настоящего Договора и исполнение установленных им обязательств;

-обязательства, установленные в настоящем договоре, являются для сторон действительными, законными и обязательными для исполнения, а в случае неисполнения могут быть исполнены в принудительном порядке;

-вся информация и документы, предоставленные ей другой стороне в связи с заключением Договора, являются достоверными, и она не скрыла обязательств, которые могли бы, при их обнаружении, негативно повлиять на решение другой Стороны, касающееся заключения настоящего договора.

9.4.  Стороны в порядке статьи 431.2 ГК РФ заверяют друг друга в том, что они являются добросовестными налогоплательщиками и исполняют свои налоговые обязательства перед бюджетом в полном объёме, при этом не используют никаких схем для уклонения от уплаты налогов, не являются фирмами-однодневками, не вступают в хозяйственно-договорные отношения с фирмами-однодневками. В случае недостоверности данных заверений, Стороны несут ответственность в порядке статьи 431.2 ГК РФ.

Исполнитель в силу статьи 406.1 ГК РФ обязуется возместить имущественные потери Заказчик, возникшие в случае наступления любого из следующих обстоятельств:

- доначисление Заказчику налога на добавленную стоимость (далее – НДС), начисление пени по НДС, привлечение к ответственности в виде штрафа по НДС и/или отказа в возмещении НДС из бюджета по причине исключения налоговым органом налоговых вычетов по НДС, исчисленных (полученных) Заказчиком в результате исполнения договора, заключённого с Исполнителем;

- доначисление Заказчику налога на прибыль, начисление пени по налогу на прибыль, привлечение к ответственности в виде штрафа по налогу на прибыль по причине исключения налоговым органом расходов, понесённых Заказчиком в результате исполнения данного договора поставки.

Условия настоящего пункта применяются в случае, если указанные выше обстоятельства возникли в связи с недобросовестным поведением Исполнителем и/или нарушений им требований действующего законодательства РФ (непредставление Исполнителем отчётности в налоговые органы; признание налоговыми органами Исполнителя «фирмой-однодневкой»; отсутствие результатов встречной налоговой проверки Исполнителя и т.д.).

Размер имущественных потерь определяется как общая сумма, состоящая из суммы НДС и/или налога на прибыль, до начисленных Заказчику, суммы пени, штрафа по НДС и/или по налогу на прибыль, начисленных Заказчику, либо как сумма НДС, в возмещении которой Заказчику отказано по основаниям, указанным в данном пункте настоящего договора.

Размер имущественных потерь определяется на дату вступления в силу решений налогового органа о привлечении к налоговой ответственности и/или решения об отказе в возмещении налога из бюджета.

Обязанность по возмещению имущественных потерь возникает у Исполнителя в момент вступления в силу указанных решений налогового органа. Возмещение имущественных потерь осуществляется по письменному требованию Заказчика. Исполнитель обязан в течение 10 календарных дней с даты получения требования уплатить сумму возмещения потерь Заказчику в полном объёме.

- 9.5. Если какое-либо из указанных в пунктах 9.3, 9.4. заверений оказалось изначально недействительным или стало недействительным в течение срока действия настоящего Договора, то другая сторона («Не нарушившая сторона») имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке и потребовать от «Нарушившей стороны» возмещения убытков, вызванных таким расторжением. Стороны признают, что при заключении настоящего Договора они полагались на заверения и гарантии, содержащиеся в пунктах 1. и 2. настоящего раздела, достоверность которых имеет существенное значение для Сторон.

- 10. Антикоррупционные требования

10.1. Стороны подтверждают, что в своей деятельности придерживаются высоких этических стандартов, реализуют требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимают меры по предупреждению коррупции, ведут антикоррупционную политику и развивают не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживают деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные  стандарты ведения бизнеса.

- Заключительные положения

11.1 Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

- Приложение № 1 «Техническое задание» с приложениями.

- Приложение № 2 «Расчет затрат на оперативное, оперативно-диспетчерское и техническое обслуживание на 2022 год».

- Приложение №3 «Сводный расчет затрат на проведение капитальных и средних ремонтов».

11.2. Все споры и разногласия, возникшие между сторонами по условиям Договора или в связи с его неисполнением и/или ненадлежащим исполнением, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае не достижения сторонами согласия по спорному вопросу, спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Кемеровской области. До передачи спора в арбитражный суд сторонами должен быть соблюден претензионный порядок его урегулирования. Претензия должна быть оформлена в письменном виде и подписана уполномоченным представителем Стороны. Срок рассмотрения претензии - 10 (десять) дней со дня ее получения.

11.3. По всем остальным вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.4 Одностороннее изменение условий Договора не допускается.

11.5. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу в случае их оформления в письменном виде и подписания уполномоченными представителями сторон.

11.6 Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению сторон.

11.7. При расторжении настоящего Договора сторонами должен быть произведен окончательный расчет по исполненным обязательствам.

11.8. Любая из сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору, предварительно письменно уведомив другую сторону за 3 месяца до предполагаемой даты его прекращения.

11.9. В случае расторжения договора в одностороннем порядке, сторона, являющаяся инициатором расторжения договора, обязана уведомить об этом другую сторону за 1 (один) месяца, до даты расторжения договора.

11.10.Документы, переданные посредством факсимильной, электронной связи, будут признаваться имеющими силу оригинала, при условиях позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны, направившей такие документы. Документы по настоящему Договору могут быть переданы уполномоченным представителям сторон.

11.11. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится у Исполнителя, другой у Заказчика.

11.12. Стороны договорились о том, что вся переписка между ними по всем вытекающим из Договора обязательствам производится по адресам (почтовым, электронным и факсимильным), указанным в п. 10 настоящего Договора.

11.13. При реорганизации или ликвидации, изменении наименования или реквизитов, а также смене лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, сторона, обязана письменно уведомить другую сторону о состоявшихся изменениях в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения о таких изменениях. В случае направления корреспонденции по прежнему почтовому адресу, а равно возврат такой корреспонденции с отметкой о выбытии адресата, будет считаться надлежащим уведомлением Стороны.

- Реквизиты и подписи сторон:

| ЗАКАЗЧИК: ООО «ОЭСК» Юридический адрес и почтовый адрес: 653053, г. Прокопьевск, ул. Гайдара, 43 помещение 1п тел/факс: +7 (3846) 69-35-00, e-mail: elektroseti@elektroseti.com ИНН 4223052779 КПП 422301001 ОГРН ‎ 1094223000519 Р/С 40702810509590000018 Банк «Левобережный» (ПАО) К/С 30101810100000000850 БИК 045004850 Генеральный директор _______________/А.А. Фомичев/ М.П. |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «СибирьЭнерго» Юридический адрес: 650003, Кемеровская область, г. Кемерово, Бульвар Строителей, строение 48, пом.301, офис 15. Почтовый адрес: 653000, г. Прокопьевск, ул. Космонавта Волынова, д.15 тел. 8-905-912-23-33 e-mail: regensb@mail.ru ИНН/КПП 4223063210/420501001 ОГРН 1144223000877 р/с 40702810726000014719 Кемеровское отделение №8615 ПАО «Сбербанк» г. Кемерово к/с 30101810200000000612 БИК 043207612 Генеральный директор __________________/А.Н. Бороноев/ М.П. |
| --- | --- | --- |

Приложение №1 к договору № 121/2021 от  «01» января 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оперативно-диспетчерское управление, оперативное и техническое обслуживание электрических сетей и выполнение капитальных, средних и неплановых (аварийных)

ремонтных работ на объектах Заказчика

- Полное наименование Заказчика в соответствии с учредительными документами: Общество с ограниченной ответственностью «ОЭСК».

- Перечень оборудования, передаваемого на оперативно-диспетчерское, оперативное и техническое обслуживание:

В соответствии с Приложением №1.1 к Техническому заданию.

- Срок выполнения работ:

Начало – с 01 января 2022 г.

Окончание – 31 декабря 2022 г.

- Общие положения, задачи.

  - Оперативно-диспетчерское управление осуществляется посредством круглосуточного и непрерывного управления взаимосвязанными технологическими режимами работы энергообъектов Заказчика энергопринимающих установок потребителей электрической энергии.

  - В оперативно-диспетчерское управление входят действия персонала по поддержанию заданного или по целенаправленному изменению оперативного состояния электроустановок электрических сетей Заказчика, в том числе:

- производство оперативных переключений по выводу электроустановок в ремонт и вводу их в работу, а также по изменению режима работы электросети;

- определение, локализация и устранение повреждений;

- выдача разрешений на подготовку рабочего места и допуск бригад к работе;

- ввод в работу новых и реконструированных электроустановок.

Технология производства оперативных переключении и ликвидация нарушений в электрических сетях, а также оперативное обслуживание подстанций напряжением 35 кВ и выше, в том числе и подстанций, находящихся в операционной зоне Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Кузбасса» выполняющего функции оперативно-диспетчерского управления осуществляется, на основании заключенного Соглашения о технологическом взаимодействии в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России.

  - Оперативно-техническое обслуживание состоит из комплекса работ и мероприятий по поддержанию работоспособности и исправности оборудования подстанций. Это достигается осмотрами и выполнением профилактических проверок.

  - Исполнитель на основе настоящего Технического задания должен разработать местные инструкции, учитывающие конкретные условия эксплуатации электросетей и особенности их электрической схемы и заключить Соглашение о технологическом взаимодействии в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России.

  - Технические требования к выполнению капитальных, средних и неплановых ремонтных работ на объектах Заказчика указаны в приложении №1.4 к техническому заданию.

- Оперативно - диспетчерское управление и его функции.

  - Оперативно - диспетчерское управление и оперативное обслуживание электроустановок это – осмотр, оперативные переключения, подготовка рабочего места, допуск и надзор за работающими на объектах с круглосуточным постоянным дежурством персонала, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации.

  - Оперативно-диспетчерское управление электрических сетей должно осуществляться оперативно-диспетчерской службой (ОДС) Исполнителя. ОДС состоит из диспетчеров Исполнителя (дежурных), осуществляющих руководство оперативными переключениями на находящихся в оперативном управлении или ведении электроустановках; электромонтеров по обслуживанию подстанций и электромонтеров оперативно-выездной бригады (ОВБ), допущенных к работам организационно-распорядительным документом (ОРД) организации.

  - Перечень оборудования, находящегося в оперативном управлении и в ведении диспетчера определен в соответствии с Приложением №1 к Техническому заданию.

  - Работники, осуществляющие оперативно-диспетчерское управление электроустановок Заказчика, выполняют следующие основные функции:

- ведение необходимых режимов работы электроустановок в соответствии с требованиями нормативной и технической документации;

- контроль состояния электроустановок;

- своевременное выявление и принятие мер по устранению дефектов электроустановок;

- локализация нарушений в работе электроустановок и восстановление нормального режима его работы;

- ежесменное плановое оперативное обслуживание электроустановок;

- информирование ответственных должностных лиц обо всех неисправностях электроустановок;

- выполнение оперативных переключений;

- осуществление вывода оборудования в ремонт и из ремонта;

- подготовка рабочих мест для производства работ на электроустановках и осуществление допуска к работам;

- контроль выполнения работ, осуществляемых по нарядам-допускам;

- осуществление обходов и осмотров электроустановок и помещений;

- участие в противоаварийных и противопожарных тренировках;

- правильное ведение технической документации;

- взаимодействие с дежурными работниками смежных сетевых компаний, потребителей;

- действие в составе оперативных противопожарных групп и взаимодействие со специализированными службами и организациями при возникновении горения, очага возгорания (пожара).

  - В обязанности диспетчера Исполнителя входит:

- по электрическим сетям всех назначений и напряжений в обслуживаемой зоне:

- прием, оформление и согласование заявок на вывод в ремонт элементов электросетей, согласование с потребителями отключений электроустановок;

- ведение в установленном порядке оперативно-технической документации, оперативных схем, информационно-справочных документов;

- контроль за ликвидацией дефектов в элементах сети, подлежащих незамедлительному устранению.

    - по электросетям, находящимся в управлении диспетчера Исполнителя:

- руководство оперативными переключениями в нормальных, вынужденных, аварийных и послеаварийных режимах;

- выдача разрешений на подготовку рабочего места и допуск бригад к работам;

- руководство локализацией и устранением повреждений, и переключениями по восстановлению электроснабжения потребителей;

- осуществление отключения, включения и заземления оборудования, находящегося в его управлении;

- координация времени и места допускаемых к работам в электроустановках бригад, в том числе учет бригад, получение информации от всех допущенных к работам в электроустановках бригад (допускающих) о полном окончании работ и возможности включения электроустановки в работу;

- контроль за режимом работы электросети, нагрузками ее элементов, уровнями напряжения у потребителей;

- поддержание нормальной схемы электросети, включая устройства релейной защиты, автоматики и телемеханики.

  - Дежурство диспетчеров Исполнителя, электромонтёров по обслуживанию подстанций и электромонтеров ОВБ устанавливается приказом Исполнителя – круглосуточное на рабочем месте, количество необходимого персонала определяется составом электросетевого оборудования заказчика и требованиями.

  - Рабочим местом ОДС является диспетчерский пункт Исполнителя.

  - К оперативному обслуживанию электрических сетей, кроме ОДС Исполнителя, в соответствии с инструкцией по производству переключениям в электроустановках объекта электроэнергетики, в соответствии с Правилами переключений в электроустановках, утвержденными приказом Минэнерго России от 13.09.2018 №757  и взаимосогласованными положениями о взаимоотношениях между предприятиями электрических сетей (ПЭС) и смежными организациями (потребителями, владельцами источников питания электросети, другими ПЭС) может привлекаться также:

- оперативно-ремонтный персонал, осуществляющий техническое обслуживание электроустановок (электромонтеры, мастера и другой персонал, имеющий право производства оперативных переключений);

- оперативный персонал электрических сетей и предприятий;

- оперативно-ремонтный персонал владельцев источников питания электросети;

- ремонтный и оперативно-ремонтный персонал потребителей.

  - Подготовка и допуск к самостоятельной работе персонала ОДС Исполнителя и обслуживающего персонала, осуществляется в соответствии с действующими Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации.

  - В оперативном отношении диспетчер ОДС подчиняется диспетчеру вышестоящим диспетчерским центрам в зоне своей ответственности.

- Требование к диспетчерскому пункту.

  - Диспетчерский пункт (ДП) должен быть оборудован средствами связи, телемеханики и оргтехники в соответствии с действующими нормами.

  - На ДП должна иметься необходимая оперативная нормативная и справочная документация, а также схемы электроустановок обслуживаемой зоны в соответствии с Приложением №1 к Техническому заданию и указания по режиму электросети.

  - Диспетчер должен вести следующую оперативную документацию:

- оперативный журнал;

- бланки переключении;

- комплексные задания на подготовку рабочего места и допуск бригад к работе;

- журнал заявок на вывод в ремонт электроустановок;

- журнал учета работ по нарядам и распоряжениям.

- журнал выдачи и возврата ключей.

- журнал распоряжений.

- журнал дефектов и неполадок оборудования и ВЛ;

- ведомости повреждений в воздушных распределительных электрических сетях;

Перечень может быть дополнен решением технического руководителя Заказчика.

  - На ДП должны находиться следующие нормативно-технические и справочно-информационные документы:

- должностные и производственные инструкции по перечню, утвержденному Исполнителем и согласованные с Заказчиком;

- Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок, Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей и другие нормативно-технические документы по перечню, утвержденному Исполнителем согласно действующего законодательства;

- согласованные в установленном порядке списки потребителей I и II категорий по надежности электроснабжения;

- перечень действующих схем электрических сетей 6, 10, 35 кВ;

- перечень оборудования по способу оперативного управления и ведения;

- перечень сложных переключении, на выполнение которых должны составляться диспетчерские бланки переключении;

- месячный график отключений оборудования;

- списки лиц, которым предоставлено право выдачи нарядов (распоряжений), право быть производителем работ и другие права в соответствии с Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок;

- списки лиц оперативного (оперативно-ремонтного) персонала других ТСО, предприятий-владельцев источников питания электросети и потребителей, имеющих право ведения оперативных переговоров;

- списки лиц потребителей, имеющих право выполнять переключения или работы в электроустановках Заказчика;

- список руководящего административно-технического персонала с номерами служебных телефонов;

- список персонала Исполнителя с адресами и номерами служебных телефонов и схема сбора этого персонала в аварийных случаях;

- утвержденный график дежурств персонала ОДС;

- положения о взаимоотношениях с потребителями, владельцами источников питания электросети, другими ТСО.

  - ДП должен быть оснащен схемами, согласованными с Заказчиком:

- изображающей нормальную схему электрической сети 35 кВ;

- изображающей нормальную схему электрической сети 6, 10 кВ;

- альбомами нормальных схем линий электропередач 6, 10 кВ, схем электрической сети 0,4 кВ и схем электроснабжения потребителей I категории по надежности;

- схемами собственных нужд подстанций.

- Обязанности Исполнителя по оперативно-диспетчерскому управлению, оперативному и техническому обслуживанию электрических сетей Заказчика.

  - Осуществлять круглосуточное оперативно-диспетчерское обслуживание электроустановок.

  - Круглосуточный контроль над режимом работы электроустановок.

  - Ведение оперативных переговоров, прием и передача оперативной информации. Взаимоотношения персонала различных уровней оперативно-диспетчерского управления должны быть регламентированы соответствующими типовыми положениями и договорами.

  - Производство необходимых переключений в электроустановках.

  - Вывод в ремонт и ввод в работу электрооборудования, подготовка рабочих мест и допуск бригад для производства работ в электроустановках по нарядам и распоряжениям.

  - Оформление оперативной документации.

  - Проведение осмотров электроустановок.

  - Проводить ликвидацию перерывов в электроснабжении потребителей и других нарушений режима сети путем производства переключений в схеме сети.

  - Допуск к работам сторонних организаций и надзор за работами, проводимыми вблизи электрооборудования и линий электропередач (ЛЭП).

  - Осуществлять постоянный контроль над режимом потребления электрической энергии присоединенными Потребителями и информировать Заказчика обо всех случаях отклонений.

  - Осуществлять поддержание чистоты и достаточного уровня освещенности на территории, в зданиях и сооружениях передаваемых на обслуживание объектов.

  - Поддерживать должное противопожарное состояние территории, зданий и сооружений передаваемого на обслуживание объекта, производить очистку территории и подъездных путей от снега.

  - Проводить выполнение плановых переключений для подготовки рабочих мест по заявкам потребителя, подрядных и иных организаций для проведения ремонтных и аварийных работ.

  - Незамедлительно информировать Заказчика и Потребителей об аварийных ситуациях в электрических сетях, ремонтных и профилактических работах, влияющих на исполнение обязательств по договору.

  - Проводить работу с  оперативным административно-техническим персоналом (инструктажи, тренировки и др.) в соответствии с Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации;

  - Организовывать и выполнять аварийно-восстановительные работы оборудования, поврежденного в процессе технического обслуживания по вине персонала Исполнителя;

  - Осуществлять за свой счет доставку оперативного персонала до места работы.

  - Самостоятельно определить количество специалистов, необходимых для оказания         услуг.

  - Нести ответственность за безопасное производство работ.

  - Исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки оперативно-диспетчерского управления и оперативного обслуживания в течение 10-ти дней со дня письменного уведомления.

  - Бережно относиться к оборудованию, сооружениям переданному на оперативно-диспетчерское обслуживание.

  - Сообщать по требованию Заказчика все сведения о ходе выполнения работ.

  - Получать и предоставлять Заказчику документацию, соответствующие разрешения, иные сведения и информацию, необходимые для оказания услуг.

  - Соблюдать нормы действующего законодательства Российской Федерации в области охраны труда, промышленной, пожарной и электробезопасности, включая законодательство о недрах, об охране окружающей среды, о природных и минеральных ресурсах, иные законы и нормативные акты, действующие на территории оказания услуг.

  - Обеспечивать оперативный персонал специальной одеждой и испытанными средствами защиты в соответствии с существующими нормами и правилами.

  - Незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов. Расследование причин аварий, инцидентов и несчастных случаев осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, комиссией с обязательным участием представителей Заказчика и Исполнителя.

  - Выполнять мероприятия по вводу ограничения режима потребления электрической энергии (по отключению, повторному подключению) в соответствии с Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 по заявке Заказчика.

  - При необходимости участвовать в согласовании актов аварийной и технологической брони.

  - Обеспечивать представителям Заказчика беспрепятственный допуск к переданному Имуществу с целью его осмотра, проверки соблюдения и выполнения Исполнителем условий настоящего Договора в соответствии с действующими правилами.

  - Направлять Заказчику представителей для участия в рассмотрении претензий, полученных Заказчиком от Потребителей, ЭСО и ССО по качеству и (или) количеству предоставленных Заказчиком услуг по передаче электрической энергии.

  - При необходимости принимать участие в определении технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям Заказчика.

  - Предоставлять Заказчику информацию о действующих нагрузках и пропускной способности, текущего технического и эксплуатационного состояния электрических сетей.

  - Участвовать в разработке, согласовании и вводе в действие графика ограничения потребления электрической мощности и графика временного отключения электрической энергии в соответствии с утвержденными в установленном порядке графиками и регламентами.

  - Представлять Заказчику на согласование нормальные и ремонтные схемы электрических соединений, которые согласно ПТЭЭСС п. 1.7.6. должны проверяться на их соответствие фактическим эксплуатационным не реже 1 раза в 3 года с отметкой на них о проверке, а так же в соответствии п. 6.6.4. ПТЭЭСС нормальные и ремонтные схемы соединений электрической сети и подстанций ежегодно должны быть утверждены техническим руководителем Заказчика.

  - Использовать материалы, качество которых должно соответствовать ГОСТ, ТУ, сертификатам соответствия.

  - При обнаружении персоналом Заказчика и ЭСО фактов подключения электроустановок к электрическим сетям Заказчика с нарушением правил технологического присоединения к электрическим сетям, или самовольного подключения, Исполнитель по письменному требованию Заказчика производить отключение указанных электроустановок.

  - Выполнять в установленные сроки предписания органов государственного энергетического надзора, выданные в отношении основных выполняемых работ по оперативному обслуживанию ПС 6, 10 кВ и ЛЭП 0,4, 6, 10 кВ. В случае предписания органов государственного энергетического надзора по отключению электроустановок непосредственно Исполнителю, незамедлительно поставить об этом в известность Заказчика и выполнить предписание в установленный срок.

  - Выполнять в установленные сроки предписания органов государственного пожарного надзора, Роспотребнадзора, Гострудинспекции, Ростехнадзора и других надзорных органов, имеющих законные основания производить надзор и выдавать предписания юридическим и физическим лицам на устранение выявленных нарушений в отношении предмета настоящего договора.

  - При производстве работ соблюдать оперативно-диспетчерскую дисциплину.

- Перечень основных документов, определяющих порядок осуществления функций оперативно-диспетчерского управления, оперативного и технического обслуживания.

При оказании услуг Исполнитель обязан руководствоваться действующим законодательством и следующими основными документами:

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н.

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей» (ПТЭЭСС), утвержденные приказом Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 г. N 229.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), утвержденные приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.03г. №6.

- Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденные           приказом Минэнерго России от 22 сентября 2020 года № 796.

- Правила переключений в электроустановках, утвержденные приказом Минэнерго России от 13.09.2018 №757.

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479.

- Инструкция по применению и испытаниям средств защиты, используемых в электроустановках, утверждена Приказом Минэнерго России от 30.07.2003 г. №261.

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

- Правила расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденные постановлением Правительства РФ от 28 октября 2009 г. № 846 (ред. от 24.05.2017).

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 34045-2017 «Электроэнергетические системы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования».

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55438-2013 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и эксплуатации. Общие требования», утвержденного приказом Росстандарта от 07.06.2013 № 150-ст.

- Стандарт ОАО «СО ЕЭС» СТО 5012820.29.240.007-2008 «Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем» (утвержден и введен в действие распоряжением ОАО «СО ЕЭС» от 24.09.2008 № 114р);

- Стандарт ОАО «СО ЕЭС» СТО 59012820.91.040.99.003-2010 «Организация эксплуатации инженерных систем зданий и сооружений»;

- Стандарт ОАО «СО ЕЭС» СТО 59012820.29.020.002-2012 «Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и организации эксплуатации» (утвержден и введен в действие приказом ОАО «СО ЕЭС» от 28.04.2012 № 177, с изменениями, утвержденными приказом ОАО «СО ЕЭС» от 29.07.2014 № 201);

- Требования к объему и составу работ:

  - Требования к объему и составу работ определяются в соответствии с Перечнем основных работ по техническому обслуживанию ПС 6, 10 кВ и ЛЭП 0,4, 6, 10 кВ (Приложение №1.3 к Техническому заданию).

  - Требования к объему и составу работ по обслуживанию КЛ: осмотры концевых кабельных муфт напряжением более 1000 В, установленных на трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах при каждом осмотре оборудования; осмотр подводящих кабелей должен производиться по местным инструкциям; осмотр туннелей, шахт, кабельных полуэтажей и каналов на подстанциях – персоналом службы электрических сетей или персоналом ОВБ не реже 1 раза в месяц

  - Оперативное обслуживание устройств РЗА и автоматики в электрических сетях проводится в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, нормативно-технической документацией по осуществлению тестового контроля и технического контроля за работой устройств.

  - Обслуживание зданий и сооружений электроустановок осуществляется в соответствии с РД 153-34.0-21.601-98 Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий и другими нормативными документами по эксплуатации и техническому обслуживанию зданий и сооружений.

    - Обслуживание зданий и сооружений предусматривает выполнение комплекса мероприятий по инженерному надзору и контролю за исправным состоянием зданий и сооружений, их инженерных систем и промплощадки, а именно:

- контроль за соблюдением требований ПТЭ, направленных на сохранение строительных конструкций;

- обеспечение осмотров производственных зданий и сооружений по утвержденным графикам;

- наблюдение за осадками зданий и сооружений;

- контроль за соблюдением режима эксплуатации, предусмотренного проектом (вибрационные нагрузки, вентиляции, температурно-влажностный режим и т.д.), контроль за предотвращением перегрузок на кровле, перекрытиях;

- контроль за состоянием антикоррозионного покрытия металлических и железобетонных конструкций;

- выдача рекомендаций Заказчику по выполнению мероприятий по подготовке к зиме, паводку, противообледенению, противопожарных, по охране окружающей среды.

- Требования к исполнителю.

  - Специализированная организация, имеющая соответствующие разрешительные документы, необходимые приборы, оборудование, технику, запасные части, средства защиты, комиссию по проверке знаний и правил по охране труда, аттестованную в Ростехнадзоре;

  - Исполнитель должен иметь персонал инженерно-технических работников с опытом оказания аналогичных услуг не менее 3 лет;

  - Квалифицированный персонал и резерв персонала соответствующей квалификации на случай планового или незапланированного отсутствия персонала (отпуск, болезнь и др.), позволяющие качественно и в полном объеме выполнять весь комплекс услуг (работ) по оперативному обслуживанию электрооборудования на объектах Заказчика;

  - Весь персонал исполнителя, непосредственно осуществляющий оперативно-диспетчерское и техническое обслуживание, должен иметь группу по электробезопасности в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок не ниже          четвертой;

  - Фактическое место нахождения исполнителя на территории Кемеровской области.

- Приложения к Техническому заданию.

  - Перечень объектов электрических сетей, передаваемых на оперативно-диспетчерское, оперативное и техническое обслуживание (Приложение №1.1);

  - Регламент оперативно-технического взаимодействия (Приложение №1.2).

  - Перечень основных работ по оперативно-техническому обслуживанию объектов электрических сетей (Приложение №1.3);

  - Технические требования к выполнению ремонтных работ на объектах Заказчика (Приложение №1.4).

  - График выполнения ремонтных работ на 2022 год (Приложение №1.5).

  - Перечень объектов электрических сетей Заказчика по виду обслуживания (Приложение №1.6).

| ЗАКАЗЧИК: Генеральный директор ООО «ОЭСК» _________________/А.А. Фомичев/ М.П. |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: Генеральный директор ООО «СибирьЭнерго» _______________/А.Н. Бороноев/ М.П. |
| --- | --- | --- |

Приложение №1.1

к приложению №1 договора № 121/2021 от «01» января 2022 г.

Перечень объектов электрических сетей, передаваемых на оперативно-диспетчерское,

оперативное и техническое обслуживание

| № п/п | Наименование имущества | Кол-во, шт., протяженность, м. | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| Здание тяговой подстанции № 1 расположенной по адресу г. Прокопьевск, ул. Высокогорная, 2а, в том числе электросетевое имущество: |  |  |  |
| 1 | воздушная линия 6кВ ф.6-1-Т АС-3х95 | 150м | 1983 |
| 2 | воздушная линия 6кВ ф.6-22/10 АС-3х95 | 34м | 1983 |
| 3 | Кабельная линия 6кВ ф.6-1-Т ААШВ-3*150 | 20м | 1983 |
| 4 | Кабельная линия 6кВ ф.6-22/10 ААШВ-3*150 | 20м | 1983 |
| 5 | Высоковольтная ячейка CSI 2-10/350, 6кВ с масляным выключателем SCI 10-630, заземляющими ножами и трансформаторами тока IC1S | 1 | 2000 |
| 6 | Высоковольтная ячейка CSI 2-10/350, 6кВ с масляным выключателем SCI 10-630 и трансформаторами тока IC1S | 1 | 2000 |
| 7 | Высоковольтная ячейка CSI 2-10/350, 6кВ с масляным выключателем SCI 10-630 и трансформаторами тока IC1S | 1 | 2000 |
| 8 | Высоковольтная ячейка CSI 2-10/350, 6кВ с масляным выключателем SCI 10-630 и трансформаторами тока IC1S | 1 | 2000 |
| 9 | Высоковольтная ячейка CSI 2-10/350, 6кВ с масляным выключателем SCI 10-630, заземляющим ножами и трансформаторами тока IC1S | 1 | 2000 |
| 10 | Силовой трансформатор ТМРУМ-1200/10 685кВА | 1 | 1971 |
| 11 | Силовой трансформатор ТМРУМ -1200/10 685кВА | 1 | 1971 |
| 12 | Силовой трансформатор ТМРУМ-1200/10 685кВА | 1 | 1971 |
| 13 | Высоковольтная ячейка CSI 2-10/350, 6кВ с трансформатором напряжения ICS-10 и предохранителями ПК-10 | 1 | 2000 |
| 14 | Высоковольтная ячейка 6кВ с масляным выключателем SCI 10-630, заземляющими ножами РВЗ-6/600, трансформаторами тока IC1S | 1 | 2000 |
| 14/1 | Трансформатор ТМ-250/6 | 1 | 1983 |
| 15 | Высоковольтная ячейка 6кВ с трансформатором ТМ-40/6 с выключателем нагрузки ВН и предохранителями ПК-10 | 1 | 1983 |
|  | Выключатель нагрузки ВН – ввод фидера 6-1-Т от ПС 110/35/10кВ. «Тырганская» (на стене) | 1 | 1983 |
|  | Выключатель нагрузки ВН – ввод фидера 6-22/10 от ПС 35/6 №10 (на стене) | 1 | 1983 |
| 16 | Шинопровод РУ 6 кВ |  | 1983 |
| Здание тяговой подстанции №2- г. расположенной по адресу Прокопьевск, ул. Лесная, 15, в том числе электросетевое имущество: |  |  |  |
| 17 | Кабельная линия 6кВ ф.6-20/10 СБ-3х50 | 250м | 1979 |
| 18 | Кабельная линия 6кВ ф.6-9/10 СБ-3х50 | 250м | 1979 |
| 19 | Высоковольтная ячейка КВВО, 6кВ с масляным выключателем ВМП-10, заземляющими ножами и трансформаторами тока ТПЛМ-10 | 1 | 1979 |
| 20 | Высоковольтная ячейка КВВО, 6кВ с масляным выключателем ВМП-10, заземляющими ножами и трансформаторами тока ТЛМ-10 | 1 | 1979 |
| 21 | Высоковольтная ячейка КВВО, 6кВ с масляным выключателем ВМП-10, заземляющими ножами и трансформаторами тока ТЛМ-10 | 1 | 1979 |
| 22 | Высоковольтная ячейка КВВО, 6кВ с масляным выключателем ВМП-10, заземляющими ножами и трансформаторами тока ТПЛМ-10 | 1 | 1979 |
| 23 | Силовой трансформатор ТМРУМ-1200/10 685кВА | 1 | 1990 |
| 24 | Силовой трансформатор ТМРУМ- 1200/10 685кВА | 1 | 1990 |
| 27 | Высоковольтная ячейка КВВО, 6кВ с трансформатором напряжения НТМИ 6/100, выключателем нагрузки ВН, заземляющими ножами и предохранителями ПК-10 | 1 | 1979 |
| 28 | Высоковольтная ячейка КВВО 6кВ с трансформатором ТМ-20 кВА с выключателем нагрузки ВН, заземляющими ножами и предохранителями ПК-10 | 1 | 1979 |
| 29 | Высоковольтная ячейка КВВО 6кВ с трансформатором ТМ-20 кВА с выключателем нагрузки ВН, заземляющими ножами и предохранителями ПК-10 | 1 | 1979 |
| 30 | Высоковольтная ячейка КВВО 6кВ с секционными разъединителями (2шт.) РВ 6/600 и заземляющими ножами. | 2 | 1979 |
| 31 | Шинопровод 1 и 2 секции шин РУ 6 кВ |  | 1979 |
| Здание тяговой подстанции №3 - г. расположенной по адресу Прокопьевск, ул. Закладочная, в том числе электросетевое имущество: |  |  |  |
| 32 | Кабельная линия 6 кВ ф.6-27/2 ААБ-3х | 200м | 1997 |
| 33 | Кабельная линия 6 кВ ф.6-28/2 ААБ-3х120 | 200м | 1997 |
| 34 | Высоковольтная ячейка КСО-285 6кВ с масляным выключателем ВПМ-10, с шинным разъединителем РВФЗ 10/630, линейным разъединителем РВЗ 10/630 и трансформаторами тока ТОЛ-10 | 1 | 1997 |
| 35 | Высоковольтная ячейка КСО-285 6кВ с масляным выключателем ВПМ-10, с шинным разъединителем РВФЗ 10/630, линейным разъединителем РВЗ 10/630 и трансформаторами тока ТОЛ-10 | 1 | 1997 |
| 36 | Высоковольтная ячейка КСО-285 6кВ с масляным выключателем ВПМ-10, с шинным разъединителем РВФЗ 10/630 и трансформаторами тока ТОЛ-10 | 1 | 1997 |
| 37 | Высоковольтная ячейка КСО-285 6кВ с масляным выключателем ВПМ-10 и с шинным разъединителем РВФЗ 10/630 и трансформаторами тока ТОЛ-10 | 1 | 1997 |
| 38 | Высоковольтная ячейка КСО-285 6кВ с масляным выключателем ВПМ-10 и с шинным разъединителем РВФЗ 10/630 и трансформаторами тока ТОЛ-10 | 1 | 1997 |
| 39 | Силовой трансформатор ТМПУ-1000/10 692кВА | 1 | 1997 |
| 40 | Силовой трансформатор ТМПУ-1000/10 692кВА | 1 | 1997 |
| 41 | Силовой трансформатор ТМПУ-1000/10 692кВА | 1 | 1997 |
| 42 | Высоковольтная ячейка КСО-285 6кВ с трансформатором напряжения НТМИ 6000/100, выключателем нагрузки ВН, заземляющими ножами и предохранителями ПК-10 | 1 | 1997 |
| 43 | Высоковольтная ячейка КСО-285 6кВ с трансформатором напряжения НТМИ 6000/100, выключателем нагрузки ВН, заземляющими ножами и предохранителями ПК-10 | 1 | 1997 |
| 44 | Высоковольтная ячейка КСО-285 6 кВ с трансформатором ТМ-25 кВА с выключателем нагрузки ВН, заземляющими ножами и предохранителями ПК-10 | 1 | 1997 |
| 45 | Высоковольтная ячейка КСО-285 6 кВ с трансформатором ТМ-25 кВА с выключателем нагрузки ВН, заземляющими ножами и предохранителями ПК-10 | 1 | 1997 |
| 46 | Высоковольтная ячейка КСО-285 6 кВ с секционными разъединителями (2шт.) РВЗ 10/630 | 2 | 1997 |
| 47 | Шинопровод 1 и 2 секции шин РУ 6 кВ |  | 1997 |
| Здание тяговой подстанции №4 – расположенной по адресу г. Прокопьевск, ул. О.Дундича, в том числе электросетевое имущество: |  |  |  |
| 48 | Кабельная линия 6 кВ ф.6-9/34 ААБ-3х120 | 560м | 1980 |
| 49 | Кабельная линия 6 кВ ф.6-21/34 ААБ-3х120 | 15м | 1980 |
| 50 | воздушная линия 6 кВ ф.6-21/34 СИП-3 1х70 | 66м | 2018 |
| 51 | Высоковольтная ячейка ЭП-3 6кВ с масляным выключателем ВМП-10, разъединителями РВР 10/630 и трансформаторами тока ТПЛМ-10 | 1 | 1989 |
| 52 | Высоковольтная ячейка ЭП-3 6кВ с масляным выключателем ВМП-10, разъединителями РВР 10/630 и трансформаторами тока ТПЛМ-10 | 1 | 1989 |
| 53 | Высоковольтная ячейка ЭП-3 6кВ с масляным выключателем ВМП-10, разъединителем РВР 10/630 и трансформаторами тока ТПЛМ-10 | 1 | 1989 |
| 54 | Высоковольтная ячейка ЭП-3 6кВ с масляным выключателем ВМП-10, разъединителем РВР 10/630 и трансформаторами тока ТПЛМ-10 | 1 | 1989 |
| 55 | Высоковольтная ячейка ЭП-3 6кВ с масляным выключателем ВМП-10, разъединителем РВР 10/630 и трансформаторами тока ТПЛМ-10 | 1 | 1989 |
| 56 | Силовой трансформатор ТМПУ 1000/10 692кВА | 1 | 1987 |
| 57 | Силовой трансформатор ТМПУ 1000/10 685кВА | 1 | 1987 |
| 58 | Силовой трансформатор ТМПУ 1200/10 685кВА | 1 | 1975 |
| 59 | Высоковольтная ячейка ЭП-3 6кВ с трансформатором напряжения НТМК 6000/100 и выключателем нагрузки ВН и предохранителями ПК-10 | 1 | 1964 |
| 60 | Высоковольтная ячейка ЭП-3 6кВ с трансформатором ТМ-25 кВА с выключателем нагрузки ВН, заземляющими ножами и предохранителями ПК-10 | 1 | 1983 |
| 61 | Высоковольтная ячейка ЭП-3 6кВ с выключателем нагрузки ВН, заземляющими ножами и предохранителями ПК-10 | 1 | 1984 |
|  | Выключатель нагрузки ВН – ввод фидера 6-21/34 от ПС 35/6 №34 (на стене) | 1 | 1989 |
| 62 | Шинопровод 1 и 2 секции шин РУ 6 кВ |  | 1989 |
| Здание диспетчера тяговой подстанции №5 – расположенной по адресу г. Прокопьевск, пр. Шахтёров, 2а, в том числе электросетевое имущество: |  |  |  |
| 63 | Кабельная линия 6 кВ ф.6-42/5 ААБ-3х120 | 570м | 1985 |
| 64 | Кабельная линия 6 кВ ф.6-6/5 АСБ-3х95 | 190м | 1985 |
| 65 | Высоковольтная ячейка ЭП-775 6кВ с масляным выключателем ВМП-10 и разъединителями РВ 6/630 | 1 | 1985 |
| 66 | Высоковольтная ячейка ЭП-775 6кВ с масляным выключателем ВМП-10 и разъединителями РВ 6/630 | 1 | 1985 |
| 67 | Высоковольтная ячейка ЭП-775 6кВ с масляным выключателем ВМП-10 и разъединителем РВ 6/630 | 1 | 1985 |
| 68 | Высоковольтная ячейка ЭП-775 6кВ с масляным выключателем ВМП-10 и разъединителем РВ 6/630 | 1 | 1985 |
| 69 | Высоковольтная ячейка ЭП-775 6кВ с масляным выключателем ВМП-10 и разъединителем РВ 6/630 | 1 | 1985 |
| 70 | Силовой трансформатор ТМРУМ 1200/10 685кВА | 1 | 1995 |
| 71 | Силовой трансформатор ТМРУ 1200/10 685кВА | 1 | 1995 |
| 72 | Силовой трансформатор ТМРУ 1200/10 685кВА | 1 | 1995 |
| 73 | Высоковольтная ячейка ЭП-775 6кВ с трансформатором напряжения НТМК 6000/100, выключателем нагрузки ВН и предохранителями ПК-10 | 1 | 1969 |
| 74 | Высоковольтная ячейка ЭП-775 6кВ с трансформатором ТМ 63кВА, выключателем нагрузки ВН и предохранителями ПК-10 | 1 | 1981 |
| 75 | Высоковольтная ячейка ЭП-775 6кВ с трансформатором ТМ 25кВА, выключателем нагрузки ВН и предохранителями ПК-10 | 1 | 1987 |
| 76 | Высоковольтная ячейка ЭП-775 6кВ с секционным разъединителем РВ 6/630 | 1 | 1985 |
| 77 | Шинопровод 1 и 2 секции шин РУ 6 кВ | 1 | 1985 |
| Здание тяговой подстанции №6- расположенной по адресу г. Прокопьевск, ул. Луговая 14, в том числе электросетевое имущество: |  |  |  |
| 78 | Кабельная линия 6 кВ ф.6-РП-15 ААшВ 3х 150 | 490м | 1991 |
| 79 | Кабельная линия 6 кВ ф.6-16-РП-4 ААшВу 3 х 120 | 780м | 1991 |
| 80 | Высоковольтная ячейка КСО-285, 6кВ с масляным выключателем ВПМ-10 и разъединителями РВФ 10/630 | 1 | 1991 |
| 81 | Высоковольтная ячейка КСО-285 6кВ с масляным выключателем ВПМ-10 и разъединителями РВФ 10/630 | 1 | 1991 |
| 82 | Высоковольтная ячейка КСО-285 6кВ с масляным выключателем ВПМ-10 и разъединителем РВФ 10/630 | 1 | 1991 |
| 83 | Высоковольтная ячейка КСО -285 6кВ с масляным выключателем ВПМ-10 и разъединителем РВФ 10/630 | 1 | 1991 |
| 84 | Высоковольтная ячейка КСО-285 6кВ с масляным выключателем ВПМ-10 и разъединителем РВФ 10/630 | 1 | 1991 |
| 85 | Силовой трансформатор ТМПУ 1000/10 692кВА | 1 | 1991 |
| 86 | Силовой трансформатор ТМПУ 1000/10 692кВА | 1 | 1991 |
| 87 | Силовой трансформатор ТМПУ 1000/10 692кВА | 1 | 1991 |
| 88 | Высоковольтная ячейка КСО-285 6кВ с трансформатором напряжения НТМИ 6000/100, выключателем нагрузки ВН и предохранителями ПК-10 | 1 | 1991 |
| 89 | Высоковольтная ячейка КСО-285 6кВ с трансформатором напряжения НТМИ 6000/100, выключателем нагрузки ВН и предохранителями ПК-10 | 1 | 1991 |
| 90 | Высоковольтная ячейка КСО-285 6кВ с трансформатором ТМ 25кВА с выключателем нагрузки ВН и предохранителями ПК-10. | 1 | 1991 |
| 91 | Высоковольтная ячейка КСО-285 6кВ с трансформатором ТМ 25кВА, выключателем нагрузки ВН и предохранителями ПК-10 | 1 | 1991 |
| 92 | Высоковольтная ячейка 6кВ с трансформатором ТМ 320кВА, выключателем нагрузки ВН и предохранителями ПК-10 | 1 | 1991 |
| 93 | Высоковольтная ячейка КСО-285 6кВ с секционными разъединителями (2шт.) РВ 6/600 и заземляющими ножами. | 1 | 1991 |
| 94 | Шинопровод 1 и 2 секции шин РУ 6 кВ | 1 | 1991 |
| Здание тяговой подстанции №8- расположенной по адресу г. Прокопьевск, пл. Шахтёров, в том числе электросетевое имущество: |  |  |  |
| 95 | Кабельная линия 6 кВ ф.6-12/14 СБ 3х95 | 520м | 1976 |
| 96 | Кабельная линия 6кВ ф.6-19/10 СБ 3х120 | 160м | 1976 |
| 97 | Высоковольтная ячейка КВВО 6кВ с масляным выключателем ВМП-10 | 1 | 1976 |
| 98 | Высоковольтная ячейка КВВО 6кВ с масляным выключателем ВМП-10 | 1 | 1976 |
| 99 | Высоковольтная ячейка КВВО 6кВ с масляным выключателем ВМП-10 | 1 | 1976 |
| 100 | Высоковольтная ячейка КВВО 6кВ с масляным выключателем ВМП-10 | 1 | 1976 |
| 101 | Высоковольтная ячейка КВВО 6кВ с масляным выключателем ВМП-10 | 1 | 1976 |
| 102 | Силовой трансформатор ТМПУ 1000/10 692кВА | 1 | 1991 |
| 103 | Силовой трансформатор ТМРУМ 1200/10 685кВА | 1 | 1991 |
| 104 | Силовой трансформатор ТМПУ 1000/10 692кВА | 1 | 1991 |
| 105 | Высоковольтная ячейка КВВО 6кВ с трансформатором напряжения НТМК 6000/100, выключателем нагрузки ВН и предохранителями ПК-10 | 1 | 1976 |
| 106 | Высоковольтная ячейка КВВО 6кВ с трансформатором ТМ 40кВА, выключателем нагрузки ВН и предохранителями ПК-10 | 1 | 1976 |
| 107 | Высоковольтная ячейка КВВО 6кВ с трансформатором ТМ 20кВА, выключателем нагрузки ВН и предохранителями ПК-10 | 1 | 1976 |
| 108 | Высоковольтная ячейка КВВО 6кВ с секционными разъединителями (2шт.) РВЗ 10/630 и заземляющими ножами. | 1 | 1976 |
| 109 | Шинопровод 1 и 2 секции шин РУ 6 кВ | 1 | 1976 |
| Здание тяговой подстанции №9 – расположенной по адресу г. Прокопьевск, ул. Оренбургская, в том числе электросетевое имущество: |  |  |  |
| 110 | Кабельная линия 6 кВ ф.6-13-Т ААБ 3х120 | 500м | 1981 |
| 111 | Кабельная линия 6 кВ ф.6-4/33 ААБ 3х120 | 800м | 1981 |
| 112 | Высоковольтная ячейка КВВО 6кВ с масляным выключателем ВМП-10 | 1 | 1981 |
| 113 | Высоковольтная ячейка КВВО 6кВ с масляным выключателем ВМП-10 | 1 | 1981 |
| 114 | Высоковольтная ячейка КВВО 6кВ с масляным выключателем ВМП-10 | 1 | 1981 |
| 115 | Высоковольтная ячейка КВВО 6кВ с масляным выключателем ВМП-10 | 1 | 1981 |
| 116 | Силовой трансформатор ТМПУ 1000/10 692кВА | 1 | 1981 |
| 117 | Силовой трансформатор ТМПУ 1000/10 692кВА | 1 | 1981 |
| 118 | Высоковольтная ячейка КВВО 6кВ с трансформатором напряжения НТМК 6000/100, выключателем нагрузки ВН и предохранителями ПК-10 | 1 | 1981 |
| 119 | Высоковольтная ячейка КВВО 6кВ с трансформатором ТМ 25кВА, выключателем нагрузки ВН и предохранителями ПК-10 | 1 | 1995 |
| 120 | Высоковольтная ячейка КВВО 6кВ с трансформатором ТМ 25кВА, выключателем нагрузки ВН и предохранителями ПК-10 | 1 | 1981 |
| 121 | Высоковольтная ячейка КВВО 6кВ с секционными разъединителями (2шт.) РВ 6/600 | 1 | 1981 |
| 122 | Шинопровод 1 и 2 секции шин РУ 6 кВ | 1 | 1981 |
| Здание тяговой подстанции №10 - расположенной по адресу г. Прокопьевск, ул. Коксовая, 1, в том числе электросетевое имущество: |  |  |  |
| 123 | Кабельная линия 6 кВ ф.6-6/37 АСБУ 3х95 | 50м | 1984 |
| 124 | Кабельная линия 6 кВ ф.6-24/37 АСБУ 3х95 | 50м | 1984 |
| 125 | Высоковольтная ячейка КСО-272 6кВ с масляным выключателем ВПМ-10, шинным разъединителем РВФЗ 10/630 и линейным разъединителем РВЗ 10/630 | 1 | 1984 |
| 126 | Высоковольтная ячейка КСО-272 6кВ с масляным выключателем ВПМ-10, шинным разъединителем РВФЗ 10/630 и линейным разъединителем РВЗ 10/630 | 1 | 1984 |
| 127 | Высоковольтная ячейка КСО-272 6кВ с масляным выключателем ВПМ-10, шинным разъединителями РВФЗ 10/630 и линейным разъединителем РВЗ 10/630 | 1 | 1984 |
| 128 | Высоковольтная ячейка КСО-272 6кВ с масляным выключателем ВПМ-10, шинным разъединителем РВФЗ 10/630 и линейным разъединителем РВЗ 10/630 | 1 | 1984 |
| 129 | Силовой трансформатор ТМПУ 1000/10 692кВА | 1 | 1984 |
| 130 | Силовой трансформатор ТМПУ 1000/10 692кВА | 1 | 1984 |
| 131 | Высоковольтная ячейка КСО-272 6кВ с трансформатором напряжения НТМК 6000/100, выключателем нагрузки ВН и предохранителями ПК-10 | 1 | 1984 |
| 132 | Высоковольтная ячейка КСО-272 6кВ с трансформатором ТМ 25кВА, выключателем нагрузки ВН и предохранителями ПК-10 | 1 | 1984 |
| 133 | Высоковольтная ячейка КСО-272 6кВ с трансформатором ТМ 25кВА, выключателем нагрузки ВН и предохранителями ПК-10 | 1 | 1984 |
| 134 | Высоковольтная ячейка КСО-272 6кВ с секционными разъединителями (2шт.) РВЗ 10/630 и заземляющими ножами. | 1 | 1984 |
| 135 | Шинопровод 1 и 2 секции шин РУ 6 кВ | 1 | 1984 |
| Здание тяговой подстанции №11- расположенной по адресу г. Прокопьевск, пр.Гайдара (р-он остановки Строительная), в том числе электросетевое имущество: |  |  |  |
| 136 | Кабельная линия 10 кВ ф.10-14-Т АсШВу 3х150 | 490м | 1992 |
| 137 | Кабельная линия 10 кВ ф.10-16-Т АсШВу3 х 150 | 510м | 1992 |
| 138 | Высоковольтная ячейка КСО-285 6кВ с масляным выключателем ВПМ-10 с шинным и линейным разъединителями РВЗ 10/630 | 1 | 1992 |
| 139 | Высоковольтная ячейка КСО-285 6кВ с масляным выключателем ВПМ-10 с шинным и линейным разъединителями РВЗ 10/630 | 1 | 1992 |
| 140 | Высоковольтная ячейка КСО-285 6кВ с масляным выключателем ВПМ-10 с шинным разъединителем РВЗ 10/630 | 1 | 1992 |
| 141 | Высоковольтная ячейка КСО-285 6кВ с масляным выключателем ВПМ-10 с шинным разъединителем РВЗ 10/630 | 1 | 1992 |
| 142 | Высоковольтная ячейка КСО-285 6кВ с масляным выключателем ВПМ-10 с шинным разъединителем РВЗ 10/630 | 1 | 1992 |
| 143 | Силовой трансформатор ТМПУ 1000/10 692кВА | 1 | 1992 |
| 144 | Силовой трансформатор ТМПУ 1000/10 692кВА | 1 | 1992 |
| 145 | Силовой трансформатор ТМПУ 1000/10 692кВА | 1 | 1992 |
| 146 | Высоковольтная ячейка КСО-285 6кВ с трансформатором напряжения НТМИ 10/100, выключателем нагрузки ВН и предохранителями ПК-10 | 1 | 1992 |
|  | Высоковольтная ячейка КСО-285 6кВ с трансформатором напряжения НТМИА 10/100, выключателем нагрузки ВН и предохранителями ПК-10 | 1 | 1992 |
| 147 | Высоковольтная ячейка КСО-285 6кВ с трансформатором ТМ 25кВА, выключателем нагрузки ВН и предохранителями ПК-10 | 1 | 1992 |
| 148 | Высоковольтная ячейка КСО-285 6кВ с трансформатором ТМ 25кВА выключателем нагрузки ВН и предохранителями ПК-10 | 1 | 1992 |
| 149 | Высоковольтная ячейка КСО-285 6кВ с секционными разъединителями (2шт.) РВЗ 10/630 | 1 | 1992 |
| 150 | Шинопровод 1 и 2 секции шин РУ 6 кВ | 1 | 1992 |
| Здание тяговой подстанции №866(Депо 1) расположенной по адресу г. Прокопьевск, ул. Высокогорная, 2а, в том числе электросетевое имущество: |  |  |  |
| 151 | Кабельная линия 6кВ ф.6-1-Т АСБ 3х120 | 100м | 1978 |
| 152 | Высоковольтная ячейка 6кВ с выключателем нагрузки ВН – ввод фидера 6-1-Т | 1 | 1978 |
| 153 | Высоковольтная ячейка 6кВ с выключателем нагрузки ВН-14 и ПК-6 в сторону – Т-1 630кВА | 1 | 1978 |
| 154 | Кабельная линия 6кВ от ПК-6 до Т-1 АСБ 3х120 | 10м. | 1978 |
| 155 | Силовой трансформатор ТМ-6/0,4кВ 630кВА | 1 | 1978 |
| 156 | Шинопровод секции шин РУ 6 кВ | 1 | 1978 |
| РП 10/0,4 кВ №5, расположенная по адресу Прокопьевский муниципальный район, берег Кара-Чумышского водохранилища, 0,4 км южнее с. Красная Поляна, в том числе электросетевое имущество: |  |  |  |
| 157 | Силовой трансформатор ТМЗ-1000/10У3 заводской номер 30567 | 1 | 1990 |
| 158 | Силовой трансформатор ТМ-1000/10/У3 заводской номер 10801 | 1 | 1990 |
| 159 | Кабельная вставка от яч.№2 РП №5 до Т-1 ААШпУ-3*120, L=30м | 30м. | 1990 |
| 160 | Кабельная вставка от яч.№3 РП №5 до Т-2 ААШпУ-3*120, L=30м | 30м. | 1990 |

| ЗАКАЗЧИК: Генеральный директор ООО «ОЭСК» _________________/А.А. Фомичев/ М.П. |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: Генеральный директор ООО «СибирьЭнерго» _______________/А.Н. Бороноев/ М.П. |
| --- | --- | --- |

Приложение №1.2

к приложению №1 договора № 121/2021 от «01» января 2022 г.

Регламент оперативно-технического взаимодействия

- Введение

  - Настоящий регламент оперативно-технического взаимодействия (далее – Регламент) определяет порядок взаимоотношения сторон по Договору, сроки и объемы передаваемой оперативной и другой информации необходимой сторонам для выполнения договорных условий и соблюдения законодательства РФ, при:

- оперативно-диспетчерском, оперативном и техническом обслуживании объектов электрических сетей;

- осуществлении технологического присоединения;

- определении баланса электрической энергии в электрических сетях;

- обеспечении параметров надежности и качества электроэнергии при передаче ее от производителя к потребителю;

- предотвращении развития и ликвидация аварийных нарушений, поддержанию нормального режима работы объектов электрических сетей.

  - Настоящий специальный технический регламент разработан в соответствии с Федеральным законом “О техническом регулировании”, Федеральным законом "Об электроэнергетике" и требованиями Стандарта «Предотвращение развития и ликвидация нарушений нормального режима электрической части энергетической энергосистем», принятым в действие распоряжением ОАО «СО ЕЭС» от 24.09.2008 №114р. в целях защиты жизни, здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества, охраны окружающей среды при угрозе нарушений и при нарушениях электроснабжения объектов электроэнергетики и объектов потребителей

  - Регламент определяет только оперативно-технические вопросы и не рассматривает правила ведения коммерческой деятельности на рынке электроэнергии.

  - Знание настоящего регламента обязательно для персонала Заказчика и Исполнителя.

- Термины и определения, классификация

В настоящем Регламенте используются следующие понятия:

Диспетчерский центр – структурное подразделение организации – субъекта оперативно-диспетчерского управления, осуществляющее в пределах закреплённой за ним операционной зоны управление режимом энергосистемы.

Категория ремонтного персонала с правом непосредственного воздействия на органы управления электроустановок:

К данной категории относится оперативный персонал, категория работников, осуществляющих оперативное руководство в смене работой закрепленных за ними объектов (электрические сети, энергообъекты) и подчинённым им оперативным персоналом (оперативные руководители, диспетчеры электрических сетей, энергодиспетчеры предприятий, организаций).

Диспетчерский персонал – работники (диспетчеры) диспетчерского центра, уполномоченные от имени субъекта оперативно-диспетчерского управления давать диспетчерские команды по управлению электроэнергетическим режимом энергосистемы.

Центр управления сетями – структурное подразделение сетевой компании, уполномоченное на осуществление оперативного управления и оперативного ведения подведомственными объектами электрических сетей, в том числе объектами диспетчеризации, в пределах закреплённой за ним зоны эксплуатационной ответственности.

Оперативно-диспетчерский персонал – работники (диспетчеры), уполномоченные от имени организации отдавать команды оперативно подчинённому персоналу на осуществление, в отношении подведомственных объектов электрических сетей, мероприятий, обеспечивающих их эксплуатацию.

Оперативный персонал энергообъекта – работники, уполномоченные субъектом электроэнергетики на осуществление, в отношении подведомственных объектов электрических сетей, мероприятий, обеспечивающих их эксплуатацию. К данной категории относятся оперативный персонал подстанций и оперативно-выездных бригад.

Оперативное управление – организация управления технологическим режимом и эксплуатационным состоянием объектов электрических сетей, при которой технологический режим работы или эксплуатационное состояние изменяются только по оперативным командам уполномоченного оперативного.

Оперативное ведение – организация управления технологическим режимом работы и эксплуатационным состоянием объектом электрических сетей, при которой технологический режим работы или эксплуатационное состояние изменяются с разрешения оперативного персонала (ЦУС или энергообъекта), уполномоченного соответствующим субъектом электроэнергетики.

Информационное ведение – получение диспетчерским центром информации об изменении состояния или настройки объектов электрических сетей. При плановом изменении информация передаётся в установленном порядке, при оперативном изменении – посредством уведомления соответствующего диспетчерского или оперативного персонала. Информационное ведение отличается от диспетчерского тем, что не требуется согласования от диспетчерского центра, в информационном ведении которого находится данный объект диспетчеризации.

Оперативная заявка (далее заявка) – документ, в котором оформляется ответственное намерение эксплуатирующей оборудование организации изменить эксплуатационное состояние ЛЭП, электротехнического или энергетического оборудования, устройств РЗА, ПА, АРЧМ, АСДУ, СДТУ или/и технологический режим его работы.

Объекты электроэнергетики – имущественные объекты, непосредственно используемые в процессе производства, передачи электрической энергии, в том числе объекты электросетевого хозяйства.

Технологический режим работы – процесс, протекающий в технических устройствах объекта электроэнергетики или в энергопринимающей установке потребителя электрической энергии, и состояние этого объекта или установки (включая параметры настройки противоаварийной автоматики).

Электроэнергетический режим энергосистемы – единый процесс производства, преобразования, передачи и потребления электрической энергии в энергосистеме и состояние объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей электрической энергии (включая схемы электрических соединений объектов электроэнергетики).

График отключения – График временного отключения электрической энергии при внезапном возникновении аварийного дефицита мощности в энергосистеме Кемеровской области, ОЭС Сибири или ЕЭС России.

График ограничения – График ограничения потребления электрической мощности при недостатке электрической мощности в энергосистеме Кемеровской области, ОЭС Сибири или ЕЭС России, или График ограничения потребления электрической энергии при снижении запасов топлива на тепловых электростанциях в энергосистеме Кемеровской области, ОЭС Сибири или ЕЭС России.

ДС – диспетчерская служба.

ОДС – оперативно-диспетчерская служба.

АСДУ – автоматизированная система диспетчерского управления.

ВЛ – воздушная линия электропередачи – устройство для передачи электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и прикреплённым с помощью изоляторов и арматуры к опорам или кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях (мостах, путепроводах и т.п.). За начало и конец ВЛ принимаются линейные порталы или линейные вводы РУ, а для ответвлений – ответвительная опора и линейный портал или линейный ввод РУ.

ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи.

КЛ – кабельная линия – линия для передачи электроэнергии или отдельных её импульсов, состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей с соединительными, стопорными и концевыми муфтами (заделками) и крепёжными деталями, а для маслонаполненных кабельных линий, кроме того, с подпитывающими аппаратами и системой сигнализации давления масла.

ЛЭП – линия электропередачи – электрическая линия, выходящая за пределы электростанции или подстанции и предназначенная для передачи электрической энергии.

ПА – противоаварийная автоматика.

РЗА – релейная защита и автоматика электроэнергетической системы, автоматические осциллографы, регистраторы аварийных событий, регистраторы переходных режимов, устройства передачи аварийных команд для релейной защиты и противоаварийной автоматики.

РЗ – релейная защита.

СДТУ – средства диспетчерского и технологического управления.

ТМ – телемеханика.

Потребитель электрической энергии – физическое или юридическое лицо, владеющее на законных основаниях электроустановкой, присоединенной непосредственно или опосредованно к электрическим сетям Заказчика (далее Потребитель);

Режимы работы энергосистемы:

Нормальный режим. Вынужденный режим. Аварийный режим. Послеаварийный режим.

Нормальный режим энергосистемы – режим энергосистемы, при котором потребители снабжаются электрической энергией, а значения технических параметров режима энергосистемы и оборудования находятся в пределах длительно допустимых значений, имеются нормативные оперативные резервы мощности на электростанциях.

Вынужденный режим энергосистемы – режим энергосистемы, при котором загрузка некоторых контролируемых сечений выше максимально допустимой, но не превышает аварийно допустимой. Вынужденный режим может быть разрешен на высшем уровне диспетчерского управления для послеаварийных режимов на время прохождения максимума или минимума нагрузки, но не более 40 мин. (дополнительно к 20 мин., разрешенным для нормализации послеаварийного режима), или на время, необходимое для ввода ограничений и / или мобилизации резерва, а также при невозможности выполнения требований к нормальным режимам энергосистемы.

Аварийный режим в электроэнергетической системе – режим энергосистемы с параметрами, выходящими за пределы требований технических регламентов, возникновение и длительное существование, которого представляет угрозу жизни и здоровью людей, повреждения оборудования и ведет к ограничению подачи электрической и тепловой энергии в значительном объеме.

Послеаварийный режим энергосистемы – режим, в котором энергосистема находится после локализации аварии до установления нормального или вынужденного режима. Послеаварийный режим характеризуется сниженными требованиями к параметрам режима, по сравнению с требованиями к нормальному режиму. Продолжительность нормализации послеаварийного режима ограничена 20 мин. Превышение указанного времени означает переход к работе в вынужденном режиме.

Внезапное нарушение электроснабжения – нарушение электроснабжения, возникающее без предварительного уведомления потребителя энергоснабжающей организацией или с уведомлением за время, недостаточное для принятия на объектах потребителей необходимых противоаварийных мер с учетом характера его производственных процессов.

Кратковременное нарушение электроснабжения – нарушение электроснабжения на время действия систем релейной защиты и автоматики при ликвидации возникшего повреждения или выполнения необходимых переключений в электрической сети общего назначения;

Нарушение электроснабжения – прекращение электроснабжения объекта потребителя или объекта электроэнергетики от электрической сети общего назначения или такое изменение напряжения и (или) частоты в этой сети, при которых работа указанных объектов невозможна.

## Общие положения и требования по организации и осуществлению взаимоотношений

  - Настоящий Регламент определяет обязанности, права и границы ответственности между персоналом Заказчика и персоналом Исполнителя в части оперативно-технологического управления, порядок вывода оборудования из работы или резерва и ввода оборудования в эксплуатацию, порядок проведения оперативных переключений и ликвидации аварий, права и ответственность персонала.

  - Знание настоящего Регламента обязательно руководящему и оперативному персоналу Заказчика, руководящему и оперативному персоналу Исполнителя.

  - Оперативно-диспетчерский персонал Исполнителя является старшим оперативным персоналом по вопросам оперативного управления согласованной работой подстанций и электрических сетей.

  - Исполнитель осуществляет техническое обслуживание, сохранность и функционирование установленных в электроустановках, устройств релейной защиты, системной и противоаварийной автоматики и её компонентов, круглосуточный допуск ремонтного, административного персонала на объекты.

- Основные задачи Заказчика и Исполнителя, выполняемые при оперативно-техническом взаимодействии

  - Обеспечение системной надежности при передаче электрической энергии и мощности по электрическим сетям.

  - Проведение режимных мероприятий для обеспечения нормативных показателей качества электроэнергии, поддержание качества отпускаемой энергии – нормированной частоты и напряжения электрического тока.

  - Содержание оборудования, зданий и сооружений в состоянии оперативной и эксплуатационной готовности.

  - Соблюдение правил промышленной и пожарной безопасности, правила охраны труда в процессе оперативного и технического обслуживания оборудования, зданий и сооружений.

  - Обеспечение максимальной экономичности и надежности энергопроизводства.

  - Совместные действия по предупреждению и ликвидации технологических нарушений при производстве, передаче и распределении электрической энергии.

  - Обеспечение надежной работы средств, обеспечивающих непрерывное осуществление диспетчерского управления энергообъектами.

- ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМАМИ РАБОТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

  - Задачи управления режимами делятся на четыре временных уровня:

    - Долгосрочное планирование режимов (на месяц, год).

    - Краткосрочное планирование режимов (на сутки, неделю).

    - Оперативное управление текущими режимами (в том числе автоматическое).

    - Оперативное управление режимами при ограничении режима потребления электрической энергии (при аварии либо угрозе ее возникновения, при проведении ремонтных работ).

  - Для процесса долгосрочного планирования режимов, персонал Заказчика и персонал Исполнителя разрабатывает инструкции и планы мероприятий, которые обязательны для исполнения.

  - Оперативный персонал Исполнителя должен следить за поддержанием на шинах подстанций заданных уровней напряжения и вести контроль за нагрузкой кабельных и воздушных линий электропередачи.

  - Персонал Исполнителя обязан:

- соблюдать требования, установленные для технологического присоединения и эксплуатации средств релейной защиты и автоматики, приборов учета электрической энергии и мощности, устройств, обеспечивающих регулирование реактивной мощности, а также иных устройств, необходимых для поддержания требуемых параметров надежности и качества электрической энергии;

- осуществлять эксплуатацию энергопринимающих устройств в соответствии с правилами технической эксплуатации, техники безопасности и оперативно-диспетчерского управления;

- соблюдать заданные в установленном порядке требования к установке устройств релейной защиты и автоматики (далее: устройства РЗА), а также поддерживать схему электроснабжения с выделением ответственных нагрузок на резервируемые внешние питающие линии, обеспечивающие отпуск электрической энергии для покрытия технологической и аварийной брони;

- представлять технологическую информацию (электрические схемы, характеристики оборудования, оперативные данные о технологических режимах работы оборудования);

- информировать Заказчика об аварийных ситуациях на энергетических объектах, выявленных при оперативно-техническом обслуживании или выполнении ремонтных работ на них в порядке и в сроки, установленные Регламентом.

- ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В ПРОЦЕССЕ ВЫВОДА И ВВОДА ОБОРУДОВАНИЯ В РЕМОНТ ИЛИ РЕЗЕРВ.

  - Плановые работы, выполняются в соответствии с утвержденным Исполнителем и согласованным Заказчиком ежемесячным графиком, представляемым в ДС Исполнителя до 25 числа каждого месяца.  Диспетчерский персонал обязан организовать выполнение всех необходимых операций по изменению схемы питания энергообъектов для проведения ремонтных работ.

  - Заявки (телефонограммы) на аварийный ремонт принимаются сторонами в любое   время суток.

  - Обязательными к исполнению являются плановые, неотложные и аварийные заявки;

  - Неплановые заявки принимаются с условием возможности выполнения заявки оперативным персоналом, находящимся на смене и с запасом времени необходимого для согласования необходимых отключений с потребителем.

  - В заявке должны быть указаны:

- Наименование подстанции;

- Диспетчерское наименование выводимой из работы линии электропередачи (электрооборудования);

- Фамилия и должность лица, подписавшего заявку;

- Цель или причина вывода в ремонт, вид ремонта (по срочным заявкам – причина немедленного ввода в ремонт);

- Время начала и окончания работы;

- Срок аварийной готовности ввода в работу

  - Время, затрачиваемое на операции, связанные с выводом в ремонт и вводом в работу оборудования, линий и устройств, включается в срок заявки.

  - В понятие «аварийная готовность» входит как время, необходимое для свертывания работ и восстановления демонтированных элементов, так и время включения оборудования в работу.

  - Заявка (телефонограмма) должна быть подписана техническим руководителем.

  - Ответ на заявку (телефонограмму) сообщается персоналу Заказчика, до 16:00 суток, предшествующих ремонту.

  - Несмотря на разрешенную заявку (телефонограмму), вывод оборудования из работы и резерва или его испытания могут быть выполнены лишь с разрешения оперативного персонала ДС Исполнителя.

  - После аварийного отключения оборудования оформляется срочная заявка (телефонограмма) с указанием причин и ориентировочного срока ремонта.

  - Операции по включению оборудования в работу оперативный персонал производит только после оформления полного окончания работ всеми бригадами, допущенными на оборудование; снятии установленных бригадами заземлений; удаления с рабочего места людей, механизмов и приспособлений; осмотра оборудования; определения возможности подачи напряжения на оборудование; получения разрешения от диспетчера на ввод оборудования в работу.

- ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В ПРОЦЕССЕ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ.

  - При возникновении технологического нарушения персонал Исполнителя обязан:

    - Принять меры, позволяющие предотвратить развитие технологического нарушения;

    - Устранить опасность для обслуживающего персонала и оборудования, не затронутого технологическим нарушением;

    - Восстановить в кратчайшие сроки энергоснабжение с восстановлением нормальных параметров электрической энергии, предусмотренных договором энергоснабжения;

    - Выяснить состояние отключившегося во время технологического нарушения оборудования и возможность его включения в работу.

  - Оперативное руководство ликвидацией технологического нарушения осуществляет оперативный персонал Исполнителя.

  - Ликвидация технологического нарушения производится в кратчайшее время.

  - В случае необходимости принять неотложные меры по предотвращению или ликвидации аварии, или явной опасности для людей оперативный персонал Исполнителя должен отключить электроустановки с последующим немедленным уведомлением о причинах отключения Заказчика.

- Обязанности сторон

  - Исполнитель обязан:

    - Обеспечивать надежность управления кабельными или воздушными ЛЭП, оборудованием и иным имуществом Заказчика, переданным в диспетчерское управление или диспетчерское ведение Исполнителя, в том числе в условиях ликвидации технологических нарушений и ЧС.

    - Разрабатывать и представлять на согласование проекты по изменению схемы и состава оборудования подстанций Заказчика.

    - Обеспечивать оперативно-технологическую дисциплину дежурного персонала подстанций и исполнения ими инструктивных материалов по диспетчерскому управлению.

    - Предоставлять Заказчику информацию, необходимую для осуществления его деятельности и формирования показателей оперативной, технической и статистической отчетности.

    - Выполнять требования Заказчика по обеспечению надежности работы энергетического оборудования, технических и технологических систем, снижению рисков технологических нарушений, организации подготовки персонала.

    - При расследовании технологических нарушений, несчастных случаев, нарушений оперативной дисциплины привлекать по согласованию специалистов Заказчика для участия в работе комиссии. Обеспечивать необходимыми техническими средствами, материалами и информацией работу комиссии.

    - Для составления структуры потерь и баланса электроэнергии энергосистеме предоставлять данные о работе оборудования подстанции.

    - Представлять на согласование программы, на включение в работу нового и вводимого после ремонта электрооборудования.

    - Представлять на согласование нормальные и ремонтные схемы электрических соединений подстанции.

    - Осуществлять непрерывное круглосуточное диспетчерское управление передачей электроэнергии (мощности) по сетям Заказчика, обеспечивая при этом регламентированные нормативно-технические требования по системной надежности и качеству электроэнергии.

    - Определять режимы работы оборудования, устройств РЗА, ПА, СДТУ подстанций, находящихся в оперативном управлении или оперативном ведении Исполнителя. Руководить ликвидацией системных технологических нарушений и технологических нарушений на ПС, ВЛ, КЛ и оборудовании, находящемся в диспетчерском управлении Исполнителя.

    - Поддерживать заданные уровни напряжения, в контрольных точках энергосистемы имеющимися средствами компенсации и регулирования.

    - Обеспечивать по заданию Заказчика на объектах с постоянным оперативным персоналом организацию проведения контрольных измерений распределения нагрузок и уровней напряжения в электрических сетях энергосистем, замеров параметров оборудования и режимов.

    - Немедленно информировать Заказчика об аварийных ситуациях на энергетических объектах, а так же о выявленных в процессе производства плановых ремонтных работ (сторонними организациями) дефектах оборудования.

    - Сообщать обо всех изменениях режима работы энергосистемы Кемеровской области и соседних субъектов (вызванных аварийной ситуацией или ее предотвращением), влияющих на режим и надежность работы объектов Заказчика.

    - Предоставлять Заказчику информацию о надвигающихся стихийных бедствиях.

    - Ежедневно предоставлять рапорт уполномоченному лицу Заказчика следующую информацию:

- о произошедших за прошедшие сутки аварийных отключениях, времени простоя и     времени восстановления нормального режима работы;

- о проведенных плановых ремонтных работах за прошедшие сутки;

- о планируемых ремонтных работах и переключениях на текущие сутки;

- о количестве работающих бригад с указанием, на каких объектах производятся работы;

- о поданных заявках по планируемому выводу в ремонт оборудования и планируемых переключениях на следующие сутки;

- о выявленных дефектах в работе электрооборудования, средствах РЗА и ПА, а так же по зданиям и сооружениям.

    - Разрабатывать годовые и месячные графики ремонта линий электропередачи, подстанций и согласовывать с Заказчиком.

    - Фиксировать в журнале дефектов, не устранённые нарушения в работе энергообъектов.

  - Заказчик обязан:

    - Согласовывать нормальные и ремонтные схемы подстанций по вновь переданным объектам.

    - Организовывать проведение контрольных замеров.

    - Согласовать программы на включение в работу нового и вводимого после ремонта электрооборудования.

    - Согласовывать годовые и месячные графики ремонта линий электропередачи и оборудования подстанций.

    - Контролировать поддержание в технической исправности энергетического оборудования, технических и технологических систем и принимать меры, направленные на повышение надежности их работы и снижение рисков технологических нарушений.

    - Согласовывать режимы работы оборудования, устройств РЗА, ПА, СДТУ подстанций, находящихся в оперативном управлении или оперативном ведении.

    - Контролировать выполнение требований по обеспечению надежности работы энергетического оборудования, технических и технологических систем, снижению рисков технологических нарушений, организации подготовки персонала.

    - Участвовать в работе комиссии при расследовании технологических нарушений, несчастных случаев.

    - Выполнять противоаварийные мероприятия по результатам расследования технологических нарушений в работе оборудования.

    - Организовывать на объектах предупредительные и профилактические меры по вопросам безопасности производства.

    - Участвовать в послеаварийных проверках устройств РЗА, ПА и СДТУ, находящихся в диспетчерском управлении или диспетчерском ведении Исполнителя.

- Права Заказчика и Исполнителя

  - Исполнитель имеет право:

    - По основаниям, определенным Системным оператором, при возникновении или угрозе возникновения аварийных электроэнергетических режимов по причине возникновения (угрозе возникновения) дефицита электрической энергии и мощности и (или) падения напряжения, перегрузки электротехнического оборудования и в иных чрезвычайных ситуациях и при отсутствии распоряжений от ССО и ЭСО о введении графиков временного отключения потребления вводить в действие указанные графики самостоятельно при своевременном уведомлении Заказчика.

    - Получать информацию, необходимую для выполнения возложенных на подразделения Исполнителя обязанностей, в соответствии с регламентом.

  - Заказчик имеет право:

    - Участвовать в расследовании технологических нарушений, несчастных случаев, случаев нарушений оперативной дисциплины дежурным персоналом подстанций.

    - Получать информацию, необходимую для выполнения возложенных на Исполнителя обязанностей, в соответствии с согласованными регламентами и нормативными документами.

    - Получать информацию о режимах работы оборудования подстанций.

    - Контролировать поддержание в технической исправности энергетического оборудования, технических и технологических систем и принимать меры, направленные на повышение надежности их работы и снижение рисков технологических нарушений.

    - Контролировать выполнение требований по обеспечению надежности работы энергетического оборудования, технических и технологических систем, снижению рисков технологических нарушений, организации подготовки персонала.

    - Осуществлять контроль над разработкой и проведением мероприятий по предупреждению пожаров и аварий на энергообъектах и по обеспечению готовности энергообъектов к ликвидации пожаров и аварий.

    - Осуществлять контроль над выполнением предписаний уполномоченных органов ведомственного технического и технологического надзора.

    - Контролировать ликвидацию системных технологических нарушений и технологических нарушений на кабельных или воздушных ЛЭП и оборудовании Заказчика.

    - Контролировать обеспечение соблюдения оперативной дисциплины дежурным персоналом подстанций.

- Порядок взаимоотношений при осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям Заказчика

  - При обращении потребителя с намерением технологического присоединения электроустановок к электрическим сетям, Заказчик производит в установленном порядке оформление и утверждение тарифа на технологическое присоединение.

  - Заказчик разрабатывает проект технических условий на технологическое присоединение на основании справки о мероприятиях, необходимых для подключения энергопринимающих устройств потребителя. Справка выдаётся Исполнителем Заказчику в течение 5 рабочих дней со дня получения заявки (телефонограммы), направленной в адрес Исполнителя.

  - Заказчик организует выполнение мероприятия по технологическому присоединению за счет средств, полученных по договору технологического присоединения собственными силами или с привлечением третьих лиц.

  - Заказчик уведомляет Исполнителя о необходимости включения потребителя после проверки выполнения технических условий.

- Порядок предоставления информации для определения количества электрической энергии, поступившей в электрическую сеть

  - Ежемесячно в 24-00 часа московского времени последнего дня отчетного месяца производит снятие показаний приборов учета по всем точкам приема и точкам отпуска электрической энергии Заказчика на объектах с круглосуточным постоянным дежурством персонала, а по объектам, обслуживаемым персоналом ОВБ по юридическим лицам в течение последнего дня отчетного месяца, по физическим лицам 25 числа текущего месяца, и в срок до 17-00 ч. первого календарного дня месяца, следующего за расчетным, передает любыми средствами связи Заказчику по форме, разработанной Заказчиком.

- Порядок и сроки предоставления информации

| № п./п. | Содержание информации | Максимальный срок, периодичность предоставления | Вид запроса и (или) ответа |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель передает Заказчику: |  |  |  |
| 1. | Оперативную информацию о возникновении (объявлении) Чрезвычайных ситуаций (штормовых предупреждений), и о принятых мерах по недопущению аварийных ситуаций | До 1 часа после факта | Телефонограмма |
| 2. | Оперативную информацию о возникновении аварийной ситуации на объекте электрических сетей | До 20 минут после факта | Телефонограмма |
| 3. | Информацию о возникновении неисправностей устройств РЗиПА, обеспечивающих надежное электроснабжение | До 24-х часов после факта в рабочие дни | Телефонограмма |
| 4. | Информацию об оперативной обстановке на обслуживаемых подстанциях, о возникших дефектах в работе оборудования, аварийных отключениях присоединений, превышение номинальной нагрузки на силовых трансформаторах или присоединениях за истекшие сутки | Ежедневно в рабочие дни с 07 ч. 30 м до 08 ч 00 м | Телефонограмма или в электронном виде уполномоченному представителю Заказчика |
| 5. | Информацию о производстве работ на электрооборудовании (ПС, BJI, KJI) за истекшие сутки, текущие сутки | До 24-х часов после факта в рабочие дни | Телефонограмма, рапорт в электронном виде |
| 6. | Информацию о выходе из строя имуществ (частичная или полная утрата) | До 48 часов после факта в рабочие дни | На бумажном носителе |
| 7. | Копию предписания пожарного надзора, Ростехнадзора | До 24-х часов после факта получения в рабочие дни | На бумажном носителе |
| 8. | Информацию о непригодности полученных от Заказчика материалов. Имущества, технической документации | В разумные сроки, но не более 10 рабочих дней после запроса | На бумажном носителе |
| 9. | Информацию, необходимую для осуществления Заказчиком деятельности по предоставлению услуг по передаче электрической энергии и осуществления тарифного регулирования | В разумные сроки, но не более 10 рабочих дней после запроса | На бумажном и электронном носителе |
| 10. | Однолинейные схемы первичной коммутации | В разумные сроки, но не более 10 рабочих дней после внесения изменения или запроса | На бумажном и электронном носителе |
| 11. | Ситуационные план-схемы ВЛ и КЛ | В разумные сроки, но не более 10 рабочих дней после внесения изменения или запроса | На бумажном и электронном носителе |
| 12. | Однолинейные схемы низковольтных щитов | В разумные сроки, но не более 10 рабочих дней после внесения изменения или запроса | На бумажном и электронном носителе |
| 13. | Предложения к мероприятиям по пропуску весенних вод | До 15 февраля текущего года | На бумажном носителе |
| 14. | Предложения к мероприятиям по подготовке к грозовому сезону и работе электрооборудования в летнее время | До 15 марта текущего года | На бумажном носителе |
| 15. | Предложения к мероприятиям по подготовке к работе в осенне-зимних условиях | До 15 июня текущего года | На бумажном носителе |
| 16. | Отчет о выполнении мероприятий по пропуску весенних вод | До 15 мая текущего года | На бумажном носителе |
| 17. | Отчет о выполнении мероприятий по подготовке к грозовому сезону и работе электрооборудования в летнее время | До 01 мая текущего года | На бумажном носителе |
| 18. | Отчет о выполнении мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимних условиях | до 01 сентября текущего года | На бумажном и электронном носителе |
| 19. | Отчет о проведенных противоаварийных и противопожарных тренировках | До 20 января и до 15 июля | На бумажном носителе |
| 20. | Информацию, необходимую для осуществления Заказчиком деятельности по предоставлению услуг по передаче электрической энергии и осуществления тарифного регулирования | В разумные сроки, но не более 10 рабочих дней после запроса | На бумажном и электронном носителе |
| 21 | Планы работ на следующий ремонтный месяц согласно годовому графику ремонтов | до 25 числа текущего месяца | На бумажном и электронном носителе на электронный адрес |
| Заказчик передает Исполнителю: |  |  |  |
| 1. | Распоряжение на отключение присоединения по заявке энергосбытовой организации | За 5 рабочих дня до отключения | Телефонограмма |
| 2. | Списки ответственных лиц, имеющих право ведения оперативных переговоров и подачи заявок | Ежегодно, по состоянию на 1 января | На бумажном носителе |
| 3. | Графики временного ограничения энергоснабжения | В разумные сроки, но не более 10 рабочих дней после получения от вышестоящей сетевой организации | На бумажном и электронном носителе |
| 4. | Информацию о планируемых и осуществленных технологических присоединениях | В разумные сроки, но не более 10 рабочих дней после заключения договора технологического присоединения | На бумажном и электронном носителе |

| ЗАКАЗЧИК: Генеральный директор ООО «ОЭСК» _________________/А.А. Фомичев/ М.П. |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: Генеральный директор ООО «СибирьЭнерго» _______________/А.Н. Бороноев/ М.П. |
| --- | --- | --- |

Приложение №1.3

к приложению №1 договора № 121/2021 от «01» января 2022г.

Перечень основных работ по оперативно-техническому обслуживанию

объектов электрических сетей

| ПС 6, 10 кВ |  |
| --- | --- |
| Наименование работ | Сроки проведения |
| 1. Осмотр оборудования и зданий и сооружений оперативным персоналом | на объектах с постоянным дежурством персонала: не реже 1 раза в 1 сут.; в темное время суток для выявления разрядов, коронирования - не реже 1 раза в месяц; на объектах без постоянного дежурства персонала - не реже 1 раза в месяц; в трансформаторных и распределительных пунктах - не реже 1 раза в 6 месяцев. |
| 2. Внеочередные осмотры | После непредвиденного отключения оборудования: при неблагоприятной погоде (сильный туман, мокрый снег, гололед, резкое понижение температуры окружающего воздуха, при значительных перепадах температуры с переходом нулевого значения и т.п.) при сильном загрязнении ОРУ (пыль, химические воздействия и т. п.), а также после отключения оборудования при коротком замыкании, после отключения оборудования устройствами РЗА и ПА |
| 3. Выборочный осмотр руководящим персоналом | По графику утвержденным техническим руководителем - не реже 1 раза в 3 месяца; на трансформаторных подстанциях - не реже 1 раза в год |
| 4. Осмотр устройств грозозащиты | 1 раз в год перед началом грозового сезона |
| 5. Оперативное обслуживание аккумуляторной батареи | Ежемесячно |
| 6. Выполнение плановых переключений для подготовки рабочих мест по заявкам потребителей, подрядных и иных организаций для проведения ремонтных и аварийных работ, своевременный ввод в работу оборудования после окончания работ | В соответствии с ежемесячными план-графиками выполнения работ |
| 7. Контроль за состоянием маслоприемников, маслосборников, гравийных подсыпок | Постоянно на объектах с постоянным дежурством персонала, на объектах без постоянного дежурства персонала - не реже 1 раза в месяц |
| 8. Обновление диспетчерских наименований | Постоянно по мере необходимости на объектах с постоянным дежурством персонала |
| 9. Работы по благоустройству территории: -производить очистку водосточных канав от травы, кустов, мусора; -производить очистку бетонной отмостки зданий и сооружений, порталов, фундаментов, маслоприёмников от травы, поросли и мха; -производить покос травы, вырубку кустарника на территории ПС; -в зимнее время очищать от снега и льда подходы к зданиям ПС | Постоянно по мере необходимости на объектах с постоянным дежурством персонала |
| 10. Уборка помещений ПС | По мере необходимости |
| 11. Очистка территории и подъездных путей от снега | По мере необходимости |
| 12. Работы, выполняемые в порядке текущей эксплуатации в соответствии с перечнем работ, утвержденным руководителем организации-исполнителя | По мере необходимости |
| ЛЭП 0,4, 6, 10 кВ |  |
| Наименование работы | Сроки проведения |
| Осмотры |  |
| 1. Периодический осмотр в дневное время без подъема на опоры | По графику, разработанному Исполнителем, утвержденному техническим руководителем не реже 1 раз в год ВЛ, не реже 4 раз в год КЛ. |
| 2. Внеочередной осмотр | После отключений при нарушениях работы, после стихийных явлений, при возникновении условий, которые могут привести к повреждению ВЛ (при образовании на проводах и тросах гололеда, при пляске проводов, во время ледохода и разлива рек, при лесных и степных пожарах, а также после стихийных бедствий), после автоматического отключения ВЛ релейной защитой и по решению технического руководителя |
| 3. Ночной осмотр | По мере необходимости |
| Основные профилактические проверки |  |
| 4. Проверка состояния опор, проводов, тросов, изоляции (визуально) | При периодических осмотрах ВЛ |
| 5. Проверка (визуально) целостности изоляторов всех типов | При периодических осмотрах ВЛ |
| 6. Проверка состояния разрядников, ОПН, защитных искровых промежутков, проверка наличия заземляющих проводников, их соединения с заземлителем | При осмотре ВЛ. Кроме того, ежегодно перед грозовым сезоном должна проводится проверка состояния защиты от перенапряжений ВЛ и обеспечиваться готовность защиты от грозовых и внутренних перенапряжений. |
| 7. Проверка состояния трассы ВЛ | При периодических осмотрах ВЛ |
| Основные работы, выполняемые при необходимости |  |
| 8. Измерение стрел провеса проводов | При необходимости по запросу Заказчика |
| 9. Технический надзор за проведением работ в охранной зоне ВЛ, при сооружении новых ВЛ | При необходимости |
| 10. Наблюдение за образованием гололеда | При необходимости |

- Периодичность проведения работ определяется Правилами организации технического обслуживания, ПТЭЭСиС, заводскими инструкциями, состоянием оборудования и местными инструкциями.

- Замеченные при осмотрах неисправности заносятся в журнал дефектов и неполадок оборудования или карты дефектов.

- Мелкие неисправности в соответствии с местными инструкциями устраняются оперативным персоналом с соответствующей отметкой в журнале дефектов.

- Результаты контроля, опробования, выявленные неисправности заносятся в протоколы или журналы испытаний.

- Сведения о неисправности в работе оборудования или превышении свыше допустимых значений данных испытаний, контроля или опробования оборудования передаются (в соответствии с местными инструкциями) лицам, принимающим решение о сроке и способе их устранения.

- Выполнение профилактических работ оформляется актами или протоколами.

- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ И КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ (ДО 1000 В)

В данном разделе приведены указания по оперативному обслуживанию следующих групп аппаратов общепромышленного назначения напряжением до 1000 В: рубильники и переключатели, автоматические воздушные выключатели, пускатели магнитные, контакторы, выключатели и переключатели пакетные, командоаппараты, контроллеры и командоконтроллеры, кнопки и станции управления, ящики сопротивления и реостаты, пункты распределительные, щитки осветительные, электроосветительная арматура.

- Оперативное обслуживание:

В зависимости от назначения электрических аппаратов при их оперативном обслуживании проводятся следующие работы: проверка соответствия аппаратов условиям эксплуатации и нагрузке, проверка исправности подключенной к аппаратам электропроводки и сетей заземления, наружный осмотр аппаратов, наружный осмотр оболочки, проверка исправности кожухов, рукояток, замков, ручек и другой арматуры; проверка уровня и температуры масла, отсутствия течи масла; проверка нагрева элементов сопротивления, контактов во всех пускорегулирующих аппаратах, наличия соответствующих надписей на щитках, панелях и аппаратах; проверка наличия нагревательных элементов и тепловых реле и их соответствие номинальному току токоприемника; проверка наличия и исправности механической блокировки, проверка работы сигнальных устройств и целостности пломб на реле и других аппаратах.

- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ (ВЫШЕ 1000В) И СИЛОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

В данном разделе приведены нормативы и указания по оперативному обслуживанию следующих аппаратов высокого напряжения и силовых преобразователей: выключатели масляные, воздушные и электромагнитные; выключатели нагрузки; разъединители; разрядники вентильные и трубчатые; приводы для выключателей и разъединителей; электроприводы для управления электродвигателями; предохранители; реакторы токоограничивающие; трансформаторы тока и напряжения; преобразователи частоты тиристорные; выпрямительные устройства; зарядные устройства.

- Оперативное обслуживание

Осмотры аппаратов высокого напряжения и преобразователей, работающих в нормальных условиях, проводятся по графику не реже 1 раза в месяц, трансформаторные и распредпункты не реже 1 раза в 6 месяцев. Оперативный персонал на объектах с круглосуточным дежурством проводит осмотры ежесменно. Кроме того, 1 раз в сутки проводится осмотр аппаратов и преобразователей в ночное время на предмет отсутствия разрядов и свечения контактов.

Оперативный персонал в ходе ежедневного контроля режимов работы оборудования следит за исправностью аппаратов высокого напряжения и соблюдением требований ПТЭ и ППБ.

Обнаруженные в ходе осмотра аппаратов незначительные неисправности устраняются во время перерывов в работе питающихся от них установок, а для устранения технических неполадок, способных создать аварийные ситуации, производится отключение оборудования.

- Масляные выключатели (MB)

При осмотре масляных выключателей должно быть проверено:

- уровень масла в баках, горшках, вводах и отсутствие течи масла из них;

- состояние изоляторов - чистота поверхности, отсутствие трещин и сколов, подтеков масла;

- отсутствие следов выброса масла;

- отсутствие оплавлений на ошиновке, колпаках и фланцах вводов и на крышке
выключателя;

- отсутствие тресков и шумов внутри баков, на выводах, отсутствие короны и разряда;

- отсутствие нагрева контактных соединений;

- соответствие указателя положения MB его действительному положению;

- состояние заземляющей проводки;

- состояние проводки вторичной коммутации, состояние уплотнения шкафов приводов и клеммных ящиков, состояния системы подогрева MB, находящихся на открытом воздухе.

- Разъединители

При осмотре разъединителя проверяется:

- загрязненность изоляции, отсутствие трещин, сколов и смещения изоляторов и других
признаков разрушения фарфора или армировки;

- правильное   положение    ножей    в    губках.    Недопустимо   недовключение   ножей
разъединителя с плоскими контактами или недоразворот ножей разъединителя типа РЛН;

- отсутствие нагрева контактной системы разъединителей;

- целостность видимой части заземляющей проводки разъединителей с заземляющими ножами;

- исправность    блокировки    между    рабочими    и    заземляющими    ножами, между
выключателями и разъединителями.

- Реакторы

При осмотре реактора проверяется:

- целостность лакового покрова и отсутствие трещин в бетонных колонках и опорных изоляторах;

- чистота бетонных колонок и изоляторов;

- отсутствие шума, дребезжания;

- отсутствие нагрева контактных соединений

- Конденсаторные установки (КУ)

Во время осмотра КУ проверяют:

- исправность ограждений и запоров, отсутствие посторонних предметов;

- значение напряжения, тока, равномерность нагрузки отдельных фаз, температуру окружающего воздуха;

- отсутствие    пыли, грязи, трещин    на   изоляторах, отсутствие   капельной   течи пропитывающей жидкости и вздутия стенок корпусов конденсаторов;

- состояние контактных соединений;

- наличие и состояние средств пожаротушения.

- СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ

Эксплуатация должна удовлетворять требованиям ПТЭ и ППБ.

Для обеспечения безопасности проведения работ при техническом обслуживании силовых трансформаторов персонал, привлекаемый для этих целей, должен иметь квалификационную группу согласно ПТЭ и ППБ.

- Техническое обслуживание

В объем ТО силовых трансформаторов входят очередные и внеочередные осмотры.

Очередные осмотры трансформаторов (без их отключения) производятся в следующие сроки:

в электроустановках с постоянным дежурным персоналом – 1 раз в сутки;

в установках без постоянного дежурного персонала – не реже 1 раза в месяц.

Внеочередные осмотры трансформаторов производятся:

при резком изменении температуры воздуха;

при каждом отключении трансформатора действием газовой или дифференциальной защиты.

При осмотре трансформатора оперативный персонал должен проверить:

- уровень масла в расширителе и маслонаполненных вводах;

- отсутствие течи масла через уплотнения, краны и т.д.;

- температуру масла в трансформаторах;

- целостность мембраны на выхлопной трубе;

- окраску селикагеля в воздухоосушителе и давление в маслонаполненных вводах;

- наличие и чистоту масла в газовом реле;

- состояние заземления;

- звук работы трансформатора;

- работу вентиляторных устройств.

- АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ

Номенклатура электрических аккумуляторных батарей принята в следующих границах:

кислотные свинцовые аккумуляторные батареи для стационарных установок емкостью 72—2304 А-ч при 10-часовом разряде и напряжением 12, 24, 48, 60, 110 и 220 В;

щелочные аккумуляторные батареи кадмиево-никелевые и железоникелевые напряжением 12,5—60 В и емкостью 60—950 А-ч.

- Оперативное обслуживание.

При оперативном обслуживании аккумуляторных батарей необходимо проверить целостность банок, наличие и исправность перемычек, отсутствие течи электролита, измерить плотность и уровень электролита и (при необходимости) довести до нормы.

Осмотр аккумуляторной батареи

- Осмотр аккумуляторной батареи производится в соответствии п.2.10.25 ПТЭЭП с периодичностью по графику:

дежурным оперативным персоналом – 1 раз в месяц.

начальник СЭС или инженер СЭС – 1 раз в квартал.

- Во время осмотра проверяется:

  - Целостность сосудов и уровень электролита в них, правильность положения покрывных стекол, чистоту сосудов, стеллажей, пола и стен, отсутствие окислов в местах соединения шин с наконечниками.

  - Напряжение, плотность и температура в контрольных элементах

  - Состояние пластин – (цвет, коробление, чрезмерный рост положительных пластин, наросты на отрицательных пластинах).

  - Отсутствие механических дефектов, приводящих к короткому замыканию (соприкосновение свинцовых обкладок, падение на дно элементов пружин, фанерных сепараторов и деревянных палочек).

  - Уровень и характер шлама.

  - Если в процессе осмотра выявлены дефекты, которые быть устраненными единолично осматривающим, то он должен быть устранен единолично, но способ устранения дефекта определяется начальником СЭС.

  - Исправность вентиляции, освещения и отопления (в зимнее время).

  - Проверить наличие резиновых перчаток, защитных очков, раствора соды, кружек для доливки электролита, дистиллированной воды, ареометра, вольтметра и др.

- Осмотр, проводимый начальником службы электрических сетей или инженером СЭС совместно с оперативным персоналом, включает объем текущего осмотра и дополнительно проверяется:

  - Напряжение и плотность электролита во всех элементах батареи, температура электролита в контрольных элементах, напряжение элементов измеряется при отключенном зарядном агрегате и по возможности при снятой нагрузке.

  - Нет ли дефектов, приводящих к коротким замыканиям (соприкосновение свинцовых обкладок двух соседних элементов, падение на дно элемента пружин, сепараторов и палочек).

  - Состояние электродов.

  - Сопротивление изоляции с помощью устройства контроля изоляции на шинах           щита постоянного тока.

  - Записи в журнале.

  - При обнаружении во время инспекторского осмотра дефектов намечаются сроки и порядок их устранения.

  - При производстве специальных работ на батарее записи ведутся на отдельных листах. Эти листы подшиваются.

При необходимости назначаются дополнительные измерения и анализы. Результаты осмотра должны записываться в журнал. При записях в журнал должны вноситься следующие данные: дата осмотра, напряжение на шинах постоянного тока, ток нагрузки, ток подзаряда (или разряда, если батарея разряжается), плотность и температура электролита, напряжение в элементах, записи о выявлении при осмотре неисправностей, доливок, ремонтов и т.п.

- РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА

Общие требования:

- Производство комплексной проверки - измерение полного времени действия каждой из ступеней устройств РЗА, в том числе по цепям ускорения, и проверка правильность действия сигнализации.

- Проверка исключения возможности воздействия на устройства и коммутационные аппараты других присоединений.

- Проверка принятых к исполнению схем, заводской документации на реле и оборудование, инструкций, форм протоколов, уставок защит и автоматики, программ и т.п.).

- Проверка взаимодействия проверяемых устройства с другими включенными в работу устройствами защиты, автоматики, управления и сигнализации и действия устройства на коммутационные аппараты (при номинальном напряжении оперативного тока), а также восстановление цепей связи проверяемого устройства с другими устройствами, находящимися в работе.

- Проверка соответствия функций защит, автоматики, управления и сигнализации.

- Проверку блокировки всех выходов при неисправности устройства для исключения ложных срабатываний.

- Предусматриваются следующие виды планового технического обслуживания устройств РЗА:

профилактический контроль;

профилактическое восстановление (ремонт);

тестовый контроль;

опробование;

технический осмотр.

Кроме того, в процессе эксплуатации могут проводиться следующие виды внепланового технического обслуживания:

внеочередная проверка;

послеаварийная проверка.

Профилактический контроль, измерения релейной защиты и автоматики в следующем объеме:

- При внешнем осмотре выполнить:

а) чистку от пыли кожухов аппаратуры и монтажа;

б) осмотр состояния аппаратуры и монтажа;

в) осмотр внутренних элементов аппаратуры через смотровые стекла;

г) осмотр выходных реле при снятых кожухах.

- При внутреннем осмотре и проверке механической части аппаратуры, выполнить:

а) проверку состояния деталей и надежности их крепления;

б) чистку от пыли;

в) проверку надежности контактных соединений и паек;

г) проверку состояния контактных поверхностей; при отсутствии на них механических повреждений, нагара, раковин и оксидной пленки чистка не производится;

д) проверку и (при необходимости) регулировку механических характеристик (люфтов, зазоров, провалов, растворов, прогибов и пр.);

е) проверку электрических характеристик.

- Комплексную проверку устройств проводить при номинальном напряжении оперативного тока при подведении к устройству параметров аварийного режима от постороннего источника и полностью собранных цепях устройств при закрытых кожухах реле.

Ток и напряжение, соответствующие аварийному режиму, подавать на все фазы (или все комбинации фаз) проверяемых устройств.

При комплексной проверке проверить также правильность действия сигнализации.

- Провести проверку исправности цепи отключения (включения) действием на коммутационный аппарат от выходных реле и восстановление цепей связи проверяемого устройства с другими устройствами.

- Проверку обтекания током токовых цепей проверяемого устройства.

- Проверку наличия напряжения на проверяемом устройстве.

- Проверку положения сигнальных элементов указательных реле, испытательных блоков, накладок, рубильников, кнопок, сигнальных ламп и других элементов.

- Произвести измерение сопротивления изоляции каждой из групп электрически не связанных вторичных цепей относительно земли.

- Проверку (измерения) сопротивления изоляции состоит отдельных узлов устройств РЗА (трансформаторов тока и напряжения, приводов коммутационных аппаратов, контрольных кабелей, панелей защит и т.д.).

Измерение производится:

а) относительно земли;

б) между отдельными группами электрически не связанных цепей (тока, напряжения, оперативного тока, сигнализации);

в) между фазами в токовых цепях, где имеются реле или устройства с двумя и более первичными обмотками;

г) между жилами кабеля газовой защиты;

д) между жилами кабеля от трансформаторов напряжения до автоматических выключателей или предохранителей.

Профилактическое восстановление, измерения релейной защиты и автоматики в следующем объеме:

- При внешнем осмотре выполнить проверку:

- надежности крепления панели, шкафа, ящика, аппаратуры;

- отсутствие механических повреждений аппаратуры, состояние изоляции выводов реле и другой аппаратуры;

- состояние окраски панелей, шкафов, ящиков и других элементов устройства;

- состояние монтажа проводов и кабелей, надежность контактных соединений на рядах зажимов, ответвлениях от шинок, шпильках реле, испытательных блоках, резисторах, а также надежность паек всех элементов;

- состояние концевых разделок кабелей вторичных соединений;

- состояние уплотнения дверок шкафов, кожухов выводов на стороне вторичных цепей трансформаторов тока и напряжения и т.д.;

- состояние заземления вторичных цепей;

- состояние электромагнитов управления и блок-контактов разъединителей, выключателей, автоматов и другой коммутационной аппаратуры;

- наличие надписей на панелях, шкафах, ящиках и аппаратуре, наличие маркировки кабелей, жил и кабелей, и проводов.

- предварительную проверку заданных уставок.

- При внутреннем осмотре и проверке механической части аппаратуры выполнить:

а) проверку состояния уплотнения кожухов и целости стекол;

б) проверку состояния деталей и надежности их крепления;

в) чистку от пыли;

г) проверку надежности контактных соединений и паек (которые можно проверить без разборки элементов, узла);

д) проверку затяжки болтов, стягивающих сердечники трансформаторов, дросселей и т.п.;

е) проверку состояния изоляции соединительных проводов и обмоток аппаратуры;

ж) проверку состояния контактных поверхностей; при отсутствии на них механических повреждений, нагара, раковин и оксидной пленки чистка не производится;

з) проверку и (при необходимости) регулирование механических характеристик аппаратуры (люфтов, зазоров, провалов, растворов, прогибов и пр.).

- Проверку электрических характеристик.

- Проверку взаимодействия элементов устройства.

- Измерение и испытание изоляции производить мегомметром.

- Комплексную проверку устройства.

- Проверку взаимодействия проверяемого устройства с другими устройствами защиты, электроавтоматики, управления и сигнализации и действие устройства на коммутационную аппаратуру и восстановление цепей связи с другими устройствами.

- Проверку устройства рабочим током и напряжением.

Тестовый контроль

- Тестовый контроль проводится для устройств на микроэлектронной базе в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

- При проведении профилактического контроля тестовый контроль проводится один раз - после проверки рабочим током и напряжением.

Периодическое опробование

- Подготовительные работы включают:

а) подготовку исполнительных схем, инструкций, паспортов-протоколов и рабочих тетрадей;

б) допуск к работе и принятие мер для исключения воздействия проверяемого устройства на другие устройства (разборка цепей).

- Проверка работоспособности элементов устройства состоит в большинстве случаев из двух частей:

а) опробование элемента с действием на выходные реле;

б) опробование действия выходных реле на коммутационную аппаратуру.

Напряжение оперативного тока при периодическом опробовании должно быть равным 0,8 номинального значения, если это легко достижимо.

Технический осмотр

При техническом осмотре визуально контролируются:

а) отсутствие внешних повреждений устройства и его элементов;

б) состояние креплений устройств на панелях, проводов на рядах зажимов и на выводах устройств;

в) наличие надписей и позиционных обозначений;

г) положение сигнальных элементов указательных реле, испытательных блоков, накладок, рубильников, кнопок и других элементов, состояние сигнальных ламп.

Основные требования при проверке цепей напряжения:

- измерение на ряде зажимов линейных и фазных напряжений и напряжения нулевой последовательности (измерение напряжения нулевой последовательности дополнительно производится непосредственно на выводах реле);

- проверка чередования фаз напряжения;

- проверка фазировки цепей напряжения проверяемого присоединения;

- проверка работы устройств блокировки при неисправности цепей напряжения поочередным отключением на ряде зажимов панели каждой из фаз, двух и трех фаз одновременно, а также нуля (для тех типов блокировок, где это требуется);

- проверка правильности работы и небалансов фильтров тока и напряжения прямой, обратной и нулевой последовательностей, а также комбинированных фильтров;

- проверка правильности включения реле направления мощности и направленных реле сопротивления.

Основные требования при проверке токовых цепей:

- проверка правильности подключения цепей тока каждой группы трансформаторов тока снятием векторной диаграммы и сверкой ее с фактическим направлением мощности в первичной цепи;

- проверка правильности сборки токовых цепей дифференциальных защит измерением токов небалансов;

- проверку обтекания током токовых цепей проверяемого устройства;

- проверка рабочим током;

- определение однополярных выводов первичной и вторичной обмоток и проверка их соответствия заводской маркировке;

- проверка коэффициента трансформации на рабочем ответвлении;

- проверка вольтамперной характеристики и погрешностей;

- определение вторичной нагрузки на наиболее нагруженную группу трансформаторов тока (по данным проекта или результатам измерения).

Основные требования при проверке защит:

АПВ

- проверка обеспечения выбора, отключения и успешного АПВ поврежденной фазы линии при неустойчивых однофазных КЗ;

- проверка обеспечения выбора, отключения, АПВ поврежденной фазы и последующего отключения трех фаз линии при устойчивых однофазных КЗ;

- проверка обеспечения отключения трех фаз линии запрета АПВ при междуфазных КЗ;

- то же при неустойчивых однофазных КЗ и отказе избирательного органа поврежденной фазы линии;

- то же при двухфазных КЗ на землю и отказе избирательного органа одной из поврежденных фаз линии;

- проверка времени действия элементов времени АПВ при имитации различных повреждений и пусках схемы;

- проверка взаимодействия с другими устройствами РЗА

Дифференциальная защита

- проверка взаимодействия устройства;

- проверка действия устройств релейной защиты на пуск схемы АПВ;

- проверка начального тока срабатывания чувствительного органа на рабочей уставке;

- проверка токов срабатывания и возврата измерительного органа отсечки на рабочей уставке;

- проверка времени срабатывания защиты при двукратном токе срабатывания отсечки со стороны каждого плеча;

- проверка тормозной характеристики и коэффициента торможения;

- проверка отстройки от броска тока намагничивания по каждому входу;

- проверка работы схемы функционального и тестового контроля;

- комплексная проверка защиты с проверкой времени срабатывания;

- проверка взаимодействия с другими устройствами РЗА.

Токовые защиты

- комплексная проверка защиты имитацией двухфазных коротких замыканий АВ, ВС, СА, а также двойных замыканий на землю при одностороннем питании линии;

- проверка пусковых органов защиты, устройства блокировки при неисправности цепей напряжения защиты;

- проверка заданных уставок по сопротивлению срабатывания при заданных угле и токе настройки;

- проверка поведения защиты при близком трехфазном КЗ вне зоны действия защиты в режиме двустороннего питания, а также в тупиковом режиме работы линии;

- проверка уставок по току срабатывания МТЗ;

- проверка уставок пусковых реле минимального напряжения;

- проверка уставок по углу максимальной чувствительности реле направления мощности МТЗ стороны СН; проверка уставок выдержки времени МТЗ в полной схеме;

- проверка защиты от перегрузки;

- проверка защиты рабочим током и напряжением;

- проверка правильности подключения цепей тока и напряжения к устройству защиты с использованием устройства отображения входных значений;

- проверка правильности включения блокировки при неисправности в цепях напряжения и блокировки при качаниях;

- проверка правильности подключения токовой направленной защиты;

- проверка правильности подключения дистанционной защиты;

- проверка поведения устройства при отключении цепей напряжения.

УРОВ

- проверка устройства тестового контроля;

- проверка функционирования схемы в нормальном режиме;

- проверка функционирования схемы при имитации неисправностей измерительных органов и логической части УРОВ;

- проверка выходных цепей;

- проверка действия схемы УРОВ «на себя»;

- проверка действия схемы УРОВ на выходные цепи отключения и сигнализации;

- проверка устройства УРОВ рабочим током и напряжением;

- проверка правильности подключения цепей тока и напряжения к панели;

- проверка настройки компенсации емкостного тока;

- проверка действия «на себя» с автоматической проверкой исправности выключателя;

- проверка действия дублированного пуска;

- проверка подхвата пуска от РЗ и удержания пуска УРОВ после исчезновения тока.

Защиты на микроэлектронной базе

- проверка) требуемой конфигурации устройства защиты в соответствии с принятыми проектными решениями и техническими характеристиками (функциями) устройства;

- проверка правильности отображения значений и фазовых углов токов (напряжений), поданных от постороннего источника;

- проверка параметров (уставок) срабатывания и коэффициентов возврата каждого измерительного органа при подаче на входы устройства тока (напряжения) от постороннего источника; контроль состояния светодиодов при срабатывании;

- проверка времени срабатывания защиты и электроавтоматики на соответствие заданным уставкам по времени;

- проверка управляющих функций защиты и автоматики с воздействием контактов выходного реле в цепи управления коммутационным аппаратом;

- проверка функций регистрации событий, осциллографирования сигналов, определения места повреждения, отображения параметров защиты;

- проверка функционирования тестового контроля;

- тестовый контроль;

- контроль конфигурации и значений уставок;

- контроль значений текущих параметров и состояния устройства по дисплею и сигнальным элементам.

РЕЛЕ

- проверка токов срабатывания и возврата индукционного элемента на рабочей уставке; проверка характеристики времени действия индукционного элемента (в двух-трех точках) на рабочей уставке по шкале времени;

- проверка надежности работы контактов при токах от 1,05 тока срабатывания индукционного элемента до 10-кратного тока уставки;

- проверка надежности работы контактов при максимальном токе КЗ и дешунтирования электромагнита отключения, если реле используется в схеме на переменном оперативном токе с дешунтированием отключающих электромагнитов;

- проверка характеристики-зависимости напряжения на исполнительном органе от тока в первичной обмотке трансформатора реле (при максимальном числе витков, до значения тока 50 А).

Сдача и приемка работ.

Результаты работ оформляются в журнале релейной защиты и протоколами.

При завершении работ Исполнитель передает заказчику согласованный технический отчет выполненных работ вместе с Актом сдачи-приемки выполненных работ в отчете должно быть отражено:

- соответствие технического состояния приборов, аппаратуры управления, сигнализации и защит, внутренней и внешней коммутации, кабельных связей и трубных проводок требованиям нормативно-технических документов, правилам технической эксплуатации и заводским инструкциям;

- результаты проведения следующих контрольных операций:

- измерительные приборы включены в работу и при этом проверены целостность измерительных линий и исправность датчиков, надежная работа кинематики регистрирующих и контактных устройств, правильность уставок защит и сигнализации;

- схемы управления электроприводами запорных и регулирующих органов опробованы в работе, в том числе проверены точность установки конечных выключателей, работа сигнализации, указателей положения регулирующих органов, работа электроприводов по командам из цепей защит и блокировок;

- технологические защиты опробованы и проверены путем имитации срабатывания датчиков с воздействием через выходные реле схем защит на исполнительные устройства;

- внешний вид и чистота приборов и аппаратуры щитов, пультов и сборок (отсутствие царапин и нарушений окраски, пыли и грязи);

- исправность дверей и замков сборок, панелей и пультов;

- наличие протоколов проверки и наладки аппаратуры, карт настройки регуляторов, паспортов измерительных приборов или документов, заменяющих паспорта.

| ЗАКАЗЧИК: Генеральный директор ООО «ОЭСК» _________________/А.А. Фомичев/ М.П. |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: Генеральный директор ООО «СибирьЭнерго» _______________/А.Н. Бороноев/ М.П. |
| --- | --- | --- |

Приложение №1.4

к приложению №1 договора №121/2021 от «01» января 2022 г.

Технические требования

к выполнению ремонтных работ на объектах Заказчика.

- Основание для выполнения работ:

  - Эксплуатационная документация.

  - Дефектные ведомости.

  - Графики ППР предыдущих лет.

  - Ремонтная программа на 2022 год.

- Основные характеристики:

| № п.п. | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | ООО «ОЭСК» |
| 2 | Исполнитель |  |
| 3 | Вид работ | - Средний ремонт оборудования - Капитальный ремонт оборудования - Неплановый (аварийный) ремонт |
| 4 | Место проведения работ | - Прокопьевский городской округ |
| 5 | Общие требования | - Организация и выполнение ремонтов производится в соответствии с требованиями действующих нормативных документов: - Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 25.10.2017 № 1013; - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные Минэнерго России №229 от 19.06.2003 г.; - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н; - Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 7-е изд.; - Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденные приказом Минэнерго России от 22 сентября 2020 года № 796; - Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий; - Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. РД 34.03.204; - Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 г. № 211; - Объем и нормы испытания электрооборудования. РД 34.45-51.300-97; - Отраслевые и межотраслевые циркуляры, паспортная и заводская документация на ремонтируемое оборудование; - Строительные нормы и правила. - Расценки на ремонт регламентируются в соответствии с действующими утверждёнными сметными нормами. |
| 6 | Содержание и объем ремонтных работ | Объем ремонтных работ, производимый Исполнителем, определяется утвержденной сводной сметной таблицей на выполнение ППР оборудования, зданий и сооружений и сметами по ремонтным работам объектов электрических сетей (Приложение №3 к Договору), и графиком планово-предупредительных ремонтов электроустановок (Приложение №1 к приложению №5 технического задания к Договору), подготовленным на основании технического задания (Приложение №1 к Договору). Устройства РЗиА: Состав работ по профилактическому восстановлению и профилактическому контролю устройств РЗиА указан в разделе №3 настоящего приложения №5. Капитальный или средний ремонт должны быть выполнены в соответствии с согласованными типовыми технологическими картами (ТТК) или проектом производства работ (ППР). |
| 7 | Требования к выполнению работ | Для проведения ремонта Заказчик: - Согласовывает ежемесячный график выполнения ремонтных работ; - может осуществлять в процессе ремонта технический надзор и контроль за соответствием объема, стоимости выполненных работ проектно-сметной документации, правилам производства работ, соответствием материалов, изделий, конструкций государственным стандартам и техническим условиям без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя; - производит приемку всех скрываемых последующими работами и конструкциями ремонтных работ с составлением актов; - принимает законченные ремонтом объекты. Исполнитель: - перед началом работ совместно с представителем Заказчика выполняет осмотр оборудования и по результатам предоставляет дефектный акт на согласование заказчику; - в условиях действующих электроустановок выполняет работы по ремонту оборудования в соответствии с утвержденной сметной документацией, дефектными актами, проектом производства работ; разрешается применение типовых проектов производства работ, типовых технологических карт с привязкой к месту выполнения работ; - самостоятельно производит приобретение оборудования, запасных частей и материалов, необходимых для выполнения ремонта и расплачивается с поставщиками; - при необходимости принимает и использует материалы Заказчика; - обеспечивает с начала производства работ оформление наряда-допуска, своевременную выдачу заданий производителям работ и бригадирам, контроль за выполнением производителями ремонта требований проекта ремонта, проекта производства работ, строительных норм и правил, ПТЭ, ППБ, ПТБ, соблюдение технологической, производственной и трудовой дисциплины, технический надзор за качеством применяемых материалов и выполняемых работ; - получает необходимые разрешения соответствующих организаций на производство работ в зоне воздушных линий электропередачи и связи, проезжей части городских дорог, эксплуатируемых участков железных и автомобильных дорог или в полосе отвода этих дорог, на вскрытие дорожных покрытий в местах прохождения подземных коммуникаций (со схемами коммуникаций). - при возникновении аварии или технологического нарушения в электроустановках Заказчика, повлекшего повреждение оборудования, ремонт которого не предусмотрен в рамках настоящего договора, немедленно выделяет ремонтный персонал для ликвидации аварии или технологического нарушения с последующим оформлением выполненных работ; - обеспечивает своевременную сдачу по акту Заказчику скрываемых последующими работами или конструкциями ремонтных работ, извещает Заказчика о готовности объектов к вводу в работу, сдачу отремонтированных объектов; - предоставляет Заказчику результаты оказанных услуг, заключения, протоколы, соответствующие требованиям нормативно-технической документации, также после текущего ремонта предоставляет дефектные акты на оборудование, требующее проведение капитального ремонта. Формы документов указаны в приложениях к настоящему приложению №1.5. |
| 8 | Требования к Исполнителю | Исполнитель должен: - По заданию Заказчика участвовать в работе комиссий по техническому освидетельствованию электротехнических сооружений и электросетевого оборудования в качестве специализированной организации. - Иметь в наличии оборудование и ресурсы, необходимые для выполнения работ. - Иметь или привлекать к работам электротехническую лабораторию, аккредитованную на проведение работ по диагностике трансформаторного масла и проведения необходимых испытаний и измерений. - Иметь ремонтный персонал с положительным опытом работы на энергообъектах Кемеровской области. Исполнитель обязан: - своевременно проводить инструктажи по охране труда и пожарной безопасности (первичные, повторные, целевые); - обеспечить безопасность работников и безопасные условия труда при ведении работ в действующих электроустановках; - обеспечить рабочих спецодеждой и СИЗ (средствами индивидуальной защиты); - контролировать соблюдение Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок, Правил промышленной и пожарной безопасности рабочими и ИТР Исполнителя; - безопасно эксплуатировать оборудование, инструменты и приспособления в соответствие c Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, Правилами промышленной и пожарной безопасности и другими правилами; - обеспечить работникам при выполнении работ безопасные и здоровые условия труда; - выполнять работы, связанные с применением огня только при оформлении нарядов-допусков, соблюдая все требования Правил пожарной безопасности; - обеспечить свой персонал средствами связи, позволяющими осуществлять во время ведения работ на объектах Заказчика, связь с диспетчерским персоналом. - обеспечить выполнение требований Заказчика к соблюдению норм и правил в части охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, а именно: - Персонал Исполнителя, производящий работы должен быть обучен выполняемой работе, и иметь квалификационные удостоверения и удостоверения о проверке знаний по охране труда; - Исполнитель сам несет ответственность за технику безопасности, самостоятельно осуществляет страхование от несчастных случаев; - Исполнитель сам расследует и учитывает несчастные случаи, происшедшие на объектах Заказчика, поставив в известность Заказчика; - При групповых и смертельных несчастных случаях подрядчик сам направляет сообщения о несчастном случае в соответствии со ст.228 ТК РФ; - Исполнитель несет ответственность и возмещает ущерб, причиненный Заказчику вследствие ошибочных действий персонала Исполнителя и субподрядной организации. - Персонал Исполнителя при производстве работ должен иметь при себе удостоверение о проверке знаний по охране труда, аптечку для оказания первой помощи, при производстве работ применять спецодежду и другие средства защиты. - До начала работ Исполнитель обязан предъявить приказ о назначении лица, ответственного за безопасное выполнение работ, и обслуживающего персонала, а также удостоверения персонала с допуском к эксплуатации и содержанию сетей. - Исполнитель несет персональную ответственность за безопасное выполнение работ с применением машин, механизмов, приспособлений и инструмента, а также отвечает за соответствие выполняемой работе применяемых им средств механизации. - В случае выявления нарушения контролирующие лица имеют право выдавать ответственному представителю Исполнителя письменное предписание на устранение нарушения. В случаях игнорирования предписания, грубого нарушения требований правил и норм охраны труда, пожарной и экологической безопасности, что может привести или привело к несчастным случаям, пожарам, авариям и другим чрезвычайным ситуациям, контролирующие лица имеют право приостановить производство работ с письменным уведомлением руководства Заказчика и Исполнителя. - В случае остановки производства работ представителями Заказчика, из-за нарушений правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, экономическую ответственность несет Исполнитель. Экономический ущерб, полученный в этом случае Исполнителем, Заказчиком не возмещается. - Обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке). - Иметь в наличии необходимое для проведения работы технологическое оборудование и контрольно-измерительные приборы. - При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением. - Сведения об Исполнителе должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |
| 9 | Иные требования | - представитель Заказчика производит технический надзор и контроль за производством и качеством выполняемых работ, осуществляет приемку выполненных работ; имеет право вносить изменения в объемы, характер выполняемых работ. - Исполнитель обязан нести гарантийные обязательства в течение 12 месяцев по качеству выполненных работ с устранением выявленных дефектов, обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и соблюдение правил санитарии во время проведения работ на объекте, не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по настоящему договору без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика и в любом случае нести ответственность за результат работы этих лиц перед Заказчиком. - Сметная документация предоставляется в формате ПО «Гранд-Смета» на электронном и бумажном носителе. |
| 10 | Срок выполнения работ | - Начало – с момента заключения Договора; - Окончание – в соответствии с графиком выполнения ремонтных работ, но не позднее 31.12.2022 г. |

| ЗАКАЗЧИК: Генеральный директор ООО «ОЭСК» _______________А.А. Фомичев М.П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: Генеральный директор ООО «СибирьЭнерго» _______________/А.Н. Бороноев/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение №1 к приложению №1.4

технического задания к договору №121/2021 от «01» января 2022 г.

ФОРМА

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ООО «ОЭСК» ________________А.А. Фомичев

# АКТ

# сдачи-приемки отремонтированных объектов электрических сетей

Комиссия в составе председателя

______________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

и членов комиссии

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(должность, предприятие, Ф.И.О.)

составили настоящий акт в том, что ______________________________________________ _____________________________________________________________________________

(наименование объекта, объемов)

находился (находились) в _______________________________________________________

(плановом, неплановом ремонте, модернизации)

с «____»__________20____г. по «____»__________20____г.

Комиссии представлены следующие организационно-технические документы:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Предусмотренные по плану работы выполнены ____________________________________

_____________________________________________________________________________

(капитального, среднего ремонта, модернизации)

_____________________________________________________________________________

(перечень невыполненных работ)

Дополнительно выполнены следующие работы_____________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сметная стоимость ремонта на запланированный объем работ составила __________________________________________________________________тыс. рублей,

на фактический объем работ__________________________________________тыс. рублей.

На основании анализа представленных документов, осмотра отремонтированных объектов, результатов опробования оборудования под напряжением (нагрузка) в течение 48 часов и месячной подконтрольной эксплуатации установлены следующие оценки качества отремонтированных объектов и качества выполнения ремонтных работ:

| Наименование объекта электросетей | Оценка качества отремонтированного объекта | Оценка качества выполненных ремонтных работ |
| --- | --- | --- |

| Ha основании изложенного отремонтированные объекты считаются принятыми из ремонта в эксплуатацию с «____»__________20_____г. |  |
| --- | --- |
| Гарантийный срок эксплуатации отремонтированных объектов электросетей ________________________________________________ |  |
| (календарная продолжительность в месяцах) |  |
| с момента включения оборудования под нагрузку. |  |

| Председатель комиссии |  |
| --- | --- |
|  | Ф.И.О. |
| Члены комиссии |  |
|  | Ф.И.О. |
|  | ________________________________ |
|  | Ф.И.О. |

ФОРМА

| ЗАКАЗЧИК: Генеральный директор ООО «ОЭСК» _______________А.А. Фомичев М.П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: Генеральный директор ООО «СибирьЭнерго» _______________/А.Н. Бороноев/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение №2 к приложению №1.4

технического задания к договору № 121/2021 от «01» января 2022 г.

ФОРМА

|  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| наименование объекта |  | Генеральный директор ООО «ОЭСК» ________________А.А. Фомичев |  |

# АКТ

дефектации оборудования _____________________________

наименование

подстанции _____________________, находящегося в ___________________ремонте

вид ремонта

с «____»_________20__г. по «____»_________20__г.

| Комиссия в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| председателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | должность, предприятие, фамилия, инициалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и членов комиссии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | должность, предприятие, фамилия, инициалы |  |  |  |  |  |  |
| составила настоящий акт в том, что: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. На основании результатов контроля и диагностирования технического состояния сборочных единиц (узлов) и деталей оборудования установлены дефекты, приведенные в прилагаемых актах о выявленных дефектах оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Для устранения обнаруженных дефектов требуется выполнение работ (не предусмотренных ведомостью планируемых работ по ремонту), приведенных в прилагаемой ведомости дополнительных работ по ремонту. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. На основании результатов контроля и диагностирования технического состояния сборочных единиц (узлов) и деталей оборудования необходимо исключить из ведомости планируемых работ по ремонту выполнение работ, приведенных в прилагаемой ведомости исключаемых работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Для выполнения работ, приведенных в ведомости дополнительных работ по ремонту, необходимо наличие следующих материально-технических ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Производство работ, приведенных в ведомости дополнительных работ по ремонту при наличии материально-технических ресурсов, указанных в п.4 настоящего акта с учетом технологических возможностей их выполнения, потребует в соответствии с корректированным сетевым графиком увеличения продолжительности ремонта на _______ суток и изменение срока _____________ ремонта ______________ подстанции___________ вид ремонта наименование наименование с «____»_________20__г. по «____»_________20__г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (не требует изменения продолжительности и сроков ремонта). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приложения: |  | 1. Акты о выявленных дефектах оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | количество |  |  |  |
|  |  | 2. Ведомость дополнительных работ по ремонту |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Ведомость исключаемых работ по ремонту |  |  |  |  |  |  |  |
| Председатель комиссии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | подпись |  |  | расшифровка |  |
| Члены комиссии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | подпись |  |  | расшифровка |  |

ФОРМА

| ЗАКАЗЧИК: Генеральный директор ООО «ОЭСК» _______________А.А. Фомичев М.П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: Генеральный директор ООО «СибирьЭнерго» _______________/А.Н. Бороноев/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение №3 к приложению №1.4

технического задания к договору № 121/2021 от «01» января 2022 г.

ФОРМА

|  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование объекта _________________________________________ дата |  |  |  |  |  |  | Генеральный директор ООО «ОЭСК» ________________А.А. Фомичев |  |  |
| # АКТ # о выявленных дефектах оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наименование, обозначение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип/марка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обозначение конструкторской документации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработчик/изготовитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата изготовления, N изготовителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полный срок службы (ресурс) по КД (ТУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Введено в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дата |  |  |  |  |  |  |  |
| Комиссия в составе председателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ______________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и членов комиссии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ______________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ______________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, предприятие, Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| составили настоящий акт в том, что ______________________________________________ _____________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта, объемов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заключение:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| # Перечень прилагаемых к акту протоколов и заключений |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель комиссии |  |  |
|  | Ф.И.О. |  |
| Члены комиссии |  |  |
|  | Ф.И.О. |  |
|  | ________________________________ |  |
|  | Ф.И.О. |  |

ФОРМА

| ЗАКАЗЧИК: Генеральный директор ООО «ОЭСК» _______________А.А. Фомичев М.П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: Генеральный директор ООО «СибирьЭнерго» _______________/А.Н. Бороноев/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение №4 к приложению №1.4

технического задания к договору № 121/2021 от «01» января 2022 г.

ФОРМА

|  |  | УТВЕРЖДАЮ: | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- | --- |
| наименование объекта _________________________________________ дата |  | Генеральный директор ООО «ОЭСК» ________________А.А. Фомичев | Главный инженер |

# ВЕДОМОСТЬ

дополнительных работ по____________________ремонту

вид ремонта

оборудования подстанции _____________________

наименование

Срок ремонта с «____»_________20__г. по «____»_________20__г.

| Наименование и обозначение оборудования | Наименование сборочных единиц (узлов) номенклатура дополнительных работ | Объем дополнительных работ |  | Стоимость, тыс.руб. | Основание (причины) для включения дополнительных работ | Предприятие - исполнитель работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол-во |  |  |  |

| Председатель комиссии |  |
| --- | --- |
|  | Ф.И.О. |
| Члены комиссии |  |
|  | Ф.И.О. |
|  | ______________________________________________ |
|  | Ф.И.О. |

ФОРМА

| ЗАКАЗЧИК: Генеральный директор ООО «ОЭСК» _______________А.А. Фомичев М.П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: Генеральный директор ООО «СибирьЭнерго» _______________/А.Н. Бороноев/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение №5 к приложению №1.4

технического задания к договору № 121/2021 от «01» января 2022 г.

ФОРМА

|  |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| наименование объекта _________________________________________ дата |  | Генеральный директор ООО «ОЭСК» ________________А.А. Фомичев |

# ВЕДОМОСТЬ

исключения работ по____________________ремонту

вид ремонта

оборудования подстанции _____________________

наименование

Срок ремонта с «____»_________20__г. по «____»_________20__г.

| Наименование и обозначение оборудования | Наименование сборочных единиц (узлов), номенклатура исключаемых работ | Объем исключаемых работ |  | Стоимость, тыс.руб. | Причины исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол-во |  |  |

| Председатель комиссии |  |
| --- | --- |
|  | Ф.И.О. |
| Члены комиссии |  |
|  | Ф.И.О. |
|  | ______________________________________________ |
|  | Ф.И.О. |

ФОРМА

| ЗАКАЗЧИК: Генеральный директор ООО «ОЭСК» _______________А.А. Фомичев М.П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: Генеральный директор ООО «СибирьЭнерго» _______________/А.Н. Бороноев/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение №1.5

к приложению №1 договора № 121/2021 от «01» января 2022 г.

График выполнения ремонтных работ

| на 20 | 22 | год |
| --- | --- | --- |

|  | Наименование ПС Напряжение (кВ) Диспетчерский номер | Вид оборудования, сооружения | Вид ремонта (капитальный, средний, текущий) | Срок службы от последнего капитального, среднего ремонта (год) | Планируемое время ремонта |  | Сметная стоимость ремонта (без НДС), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  |  |  | Начало (дата) | Окончание (дата) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Комплектная тяговая подстанция №1, г.Прокопьевск, ул.Высокоргорная, 2а | тяговая трансформаторная подстанция с РУ6 кВ и силовыми трансформаторами | средний | нет данных | 01.01.2022 | 31.01.2022 | 574 805,53 |
| 2 | Комплектная тяговая подстанция №2, г.Прокопьевск, ул.Пропектная,14а | тяговая трансформаторная подстанция с РУ 6 кВ и силовыми трансформаторами | средний | нет данных | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 299 216,94 |
| 3 | Комплектная тяговая подстанция №5, г.Прокопьевск, пр.Шахтеров, 2а | тяговая трансформаторная подстанция с РУ 6 кВ и силовыми трансформаторами | средний | нет данных | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 662 100,45 |
| 4 | Комплектная тяговая подстанции №3, г. Прокопьевск, ост. Закладочная, | тяговая трансформаторная подстанция с РП 6 кВ и силовыми трансформаторами | средний | нет данных | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 375 238,88 |
| 5 | Комплектная тяговая трансформаторная подстанция №4, г. Прокопьевск, ул. О.Дундича, | тяговая трансформаторная подстанция с РП 6 кВ и силовыми трансформаторами | средний | нет данных | 01.04.2022 | 30.04.2022 | 101 112,12 |
| Итого ППР оборудования |  |  |  |  |  |  | 2 012 473,92 |

*Средний ремонт силовых трансформаторов должен быть выполнен с заменой или регенерацией трансформаторного масла

| ЗАКАЗЧИК: Генеральный директор ООО «ОЭСК» _______________А.А. Фомичев М.П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: Генеральный директор ООО «СибирьЭнерго» _______________/А.Н. Бороноев/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение №1.6

к приложению №1 договора № 121/2021 от «01» января 2022 г.

Перечень объектов электрических сетей Заказчика по виду обслуживания

| № п/п | Наименование имущества | Вид оперативного обслуживания | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТТП №1 по адресу г. Прокопьевск, ул. Высокогорная, 2а | Круглосуточное персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 2 | воздушная линия 6кВ ф.6-1-Т АС-3х95 | Круглосуточное персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 3 | воздушная линия 6кВ ф.6-22/10 АС-3х95 | Круглосуточное персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 4 | Кабельная линия 6кВ ф.6-1-Т ААШВ-3*150 | Круглосуточное персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 5 | Кабельная линия 6кВ ф.6-22/10 ААШВ-3*150 | Круглосуточное персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 6 | КТТП №2 по адресу г. Прокопьевск, ул. Лесная, 15 | Круглосуточное персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 7 | Кабельная линия 6кВ ф.6-20/10 СБ-3х50 | Круглосуточное персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 8 | Кабельная линия 6кВ ф.6-9/10 СБ-3х50 | Круглосуточное персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 9 | КТТП №3 по адресу г. Прокопьевск, ул. Закладочная | Круглосуточное персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 10 | Кабельная линия 6 кВ ф.6-27/2 ААБ-3х | Круглосуточное персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 11 | Кабельная линия 6 кВ ф.6-28/2 ААБ-3х120 | Круглосуточное персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 12 | КТТП №4 по адресу г. Прокопьевск, ул. О.Дундича | Круглосуточное персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 13 | Кабельная линия 6 кВ ф.6-9/34 ААБ-3х120 | Круглосуточное персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 14 | Кабельная линия 6 кВ ф.6-21/34 ААБ-3х120 | Круглосуточное персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 15 | воздушная линия 6 кВ ф.6-21/34 СИП-3 1х70 | Круглосуточное персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 16 | КТТП №5 по адресу г. Прокопьевск, пр. Шахтёров, 2а | Круглосуточное персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 17 | Кабельная линия 6 кВ ф.6-42/5 ААБ-3х120 | Круглосуточное персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 18 | Кабельная линия 6 кВ ф.6-6/5 АСБ-3х95 | Круглосуточное персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 19 | КТТП №6 по адресу г. Прокопьевск, ул.Луговая,14 | Круглосуточное персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 20 | Кабельная линия 6 кВ ф.6-РП-15 ААшВ 3х 150 | Круглосуточное персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 21 | Кабельная линия 6 кВ ф.6-16-РП-4 ААшВу 3 х 120 | Круглосуточное персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 22 | КТТП №8 по адресу г. Прокопьевск, пл.Шахтеров | Круглосуточное персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 23 | Кабельная линия 6 кВ ф.6-12/14 СБ 3х95 | Круглосуточное персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 24 | Кабельная линия 6кВ ф.6-19/10 СБ 3х120 | Круглосуточное персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 25 | КТТП №9 по адресу г. Прокопьевск, ул.Оренбургская | Круглосуточное персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 26 | Кабельная линия 6 кВ ф.6-13-Т ААБ 3х120 | Круглосуточное персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 27 | Кабельная линия 6 кВ ф.6-4/33 ААБ 3х120 | Круглосуточное персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 28 | КТТП №10 по адресу г. Прокопьевск, ул.Коксовая, 1 | Круглосуточное персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 29 | Кабельная линия 6 кВ ф.6-6/37 АСБУ 3х95 | Круглосуточное персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 30 | Кабельная линия 6 кВ ф.6-24/37 АСБУ 3х95 | Круглосуточное персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 31 | КТТП №11 по адресу г. Прокопьевск, ул. Гайдара (р-он остановки Строительная) | Круглосуточное персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 32 | Кабельная линия 10 кВ ф.10-14-Т АсШВу 3х150 | Круглосуточное персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 33 | Кабельная линия 10 кВ ф.10-16-Т АсШВу3 х 150 | Круглосуточное персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 34 | КТП №866 (Депо 1) по адресу г. Прокопьевск, ул. Высокогорная, 2а | Круглосуточное персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 35 | Кабельная линия 6кВ ф.6-1-Т АСБ 3х120 | Круглосуточное персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 36 | Кабельная линия 6кВ от ПК-6 до Т-1 АСБ 3х120 | Круглосуточное персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 37 | РП 10/0,4 кВ №5 по адресу Прокопьевский муниципальный район, берег Кара-Чумышского водохранилища, 0,4 км южнее с. Красная Поляна | Круглосуточное персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 38 | Кабельная вставка от яч.№2 РП №5 до Т-1 ААШпУ-3*120, L=30м | Круглосуточное персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 39 | Кабельная вставка от яч.№3 РП №5 до Т-2 ААШпУ-3*120, L=30м | Круглосуточное персоналом оперативно-выездной бригады |  |

| ЗАКАЗЧИК: Генеральный директор ООО «ОЭСК» _________________/А.А. Фомичев/ М.П. |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: Генеральный директор ООО «СибирьЭнерго» _______________/А.Н. Бороноев/ М.П. |
| --- | --- | --- |

| Приложение № 3 к договору № 121/2021 от «01» января 2022 г.. Согласовано:; Утверждаю:. Генеральный директор; Генеральный директор. ООО "СибирьЭнерго"; ООО "ОЭСК". ________________ А.Н. Бороноев; ______________________А.А. Фомичев. "_________"______________20____ г.; "________"_____________20____ г.. Сводный расчет затрат на проведение ремонтных работ на 2022г.. № п.п.; № Сметного расчета; Наименование; стоимость по смете без НДС (руб); НДС 20 %; стоимость с НДС (руб). Ремонт оборудования. 1; 01-08-21/ОБ; КТТП 6/0,66/0,4 №1, г.Прокопьевск, ул. Высокогорная, 2А.Средний ремонт электрооборудования 6 кВ; 574 805,53; 114 961,11; 689 766,64. 2; 02-08-21/ОБ; КТТП 6/0,66/0,4 №2, г.Прокопьевск, ул Проспектная 14а. Средний ремонт электрооборудования 6кВ.; 299 216,94; 59 843,39; 359 060,33. 3; 03-08-21/ОБ; КТТП 6/0,66/0,4 №5, г.Прокопьевск, пр. Шахтеров, 2а. Средний ремонт электрооборудования 6кВ.; 662 100,45; 132 420,09; 794 520,54. 4; 04-08-21/ОБ; КТТП 6/0,66/0,4 №3, г.Прокопьевск, ул.Закладочная (ост.Закладочная). Средний ремонт электрооборудования 6 кВ.; 375 238,88; 75 047,78; 450 286,66. 5; 05-08-21/ОБ; КТТП 6/0,66/0,4 №4, г.Прокопьевск, ул.Олеко Дундича(р-н ЦГБ). Средний ремонт электрооборудования,6 кВ; 101 112,12; 20 222,42; 121 334,54. ВСЕГО по ремонтам объектов на 2022г; 2 012 473,92; 402 494,79; 2 414 968,71. Составил: инженер-сметчик ООО "СибирьЭнерго" _________________________Е.А. Загуляева. Проверил: инженер-строитель ООО "ОЭСК" _________________________ Г.В. Запорожец. |  |
| --- | --- |